工程量清单

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹 | 第一部分 建筑工程 |  |  |
| 一 | 土壤改良 |  |  |
| （一） | 生物有机肥 |  |  |
| 1 | 生物有机肥 | kg | 150000 |
| 二 | 灌溉与排水工程 |  |  |
| (一) | 机井工程 |  |  |
| 1 | 新打机井（100m，内径40cm外径50cm） |  | 14 |
| (1) | 打井 地层类别 粘土 | m | 1400 |
| (2) | 洗井 | m | 896 |
| (3) | 混凝土井底盘（DN800） | 套 | 14 |
| 2 | 井房基座 |  | 14 |
| (1) | 土方开挖（人工） | m3 | 2.52 |
| (2) | 原土夯实 | m2 | 14 |
| (3) | C20混凝土基座浇筑（1.2m*1.2m*0.5m) | m3 | 10.08 |
| (4) | 90mmPE套管 | m | 5.6 |
| (5) | 预埋Φ110mmPE套管 | m | 7 |
| (6) | 模板工程（平面钢模板） | m2 | 33.6 |
| (7) | 模板工程（曲面钢模板） | m2 | 13.734 |
| (8) | 标示牌（井房基座处200*300mm） | 块 | 14 |
| (二) | 低压灌溉工程 |  |  |
| 1 | 管道工程 |  | 4452 |
| (1) | 土方开挖（人机结合） | m3 | 890.4 |
| (2) | 土方回填（松填） | m3 | 890.4 |
| (3) | PE(Φ110*0.8Mpa，含弯头、三通、堵头、穿路管等) | m | 4452 |
| (4) | 入地钢管及异径接头（含法兰盘） | 套 | 14 |
| 2 | 出水口及保护装置 |  | 154 |
| (1) | 土方开挖（人工） | m3 | 55.44 |
| (2) | 现浇混凝土（C20） | m3 | 22.33 |
| (3) | 模板工程（平面钢模板） | m2 | 118.58 |
| (4) | 预留M10*5固定 | 根 | 924 |
| (5) | 螺栓Φ12预埋螺栓 | 条 | 616 |
| (6) | 警示带（反光贴.红色） | m | 200.2 |
| (7) | 玻璃钢出水口（φ90） | 个 | 154 |
| (8) | PE转换接头（φ90*63） | 个 | 154 |
| (9) | 玻璃钢出水口保护帽（厚度10mm，重量=（11.7±0.3）kg | 个 | 154 |
| (10) | 玻璃钢出水口保护帽基座（带不锈钢安装螺栓，厚度10mm，重量=（20.08±0.3）kg | 套 | 154 |
| (11) | PE(Φ90*0.8Mpa) | m | 184.8 |
| (三) | 渠系建筑物 |  |  |
| 1 | 方涵（跨度0.5m，桥面6m） |  | 2 |
| (1) | 土方开挖 | m3 | 45 |
| (2) | 碎石回填 | m3 | 20.84 |
| (3) | C20砼墩 | m3 | 7.2 |
| (4) | C25砼现浇板 | m3 | 2.34 |
| (5) | 中压石棉板 | m2 | 7.2 |
| (6) | 钢筋 | t | 0.254 |
| (7) | C20砼底板 | m3 | 0.6 |
| (8) | 标志牌(300mm*450mm） | 块 | 2 |
| 三 | 农田输配电工程 |  |  |
| (一) | 低压地埋电缆 |  | 5600 |
| (1) | 沟槽开挖（人机结合） | m3 | 1120 |
| (2) | 土方回填 | m3 | 1103.2 |
| (3) | 地埋线YJLV22 0.6/1KV(3*25+1*16mm2) | m | 5600 |
|  | 冷缩或热缩电缆终端头 | 个 | 28 |
| 四 | 田间道路工程 |  |  |
| (一) | 4.0米新修道路 |  | 1447 |
| (1) | 路床碾压整平 | m2 | 7235 |
| (2) | 15cm厚12%灰土路基 | m2 | 6511.5 |
| (3) | 18cm厚C25混凝土(商品砼）路面 | m2 | 5788 |
| (4) | 道路伸缩缝 | m2 | 9.84 |
| (5) | 路肩培土 | m3 | 287.953 |
| 五 | 农田防护与生态环境保持工程 |  |  |
| （一） | 农田防护与生态环境保持工程 |  | 723 |
| (1) | 红叶石楠（胸径4cm,包括挖坑、种植、浇水） | 棵 | 723 |
| 六 | 其他工程 |  |  |
| (一) | 项目区简介牌 |  | 1 |
| （1） | 标志牌 | 座 | 1 |
| 壹 | 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  |
| 一 | 机井设备及安装 |  |  |
| (一) | 机井设备 |  |  |
| (1) | 200QJ32-65/5（钢丝绳） | 套 | 14 |
| (2) | 潜水电缆(含电缆3*6mm) | m | 770 |
| (3) | 机井上水玻璃钢管（DN80） | m | 728 |
| (4) | 玻璃钢井卡盘(DN600*10MM，带夹板) | 套 | 14 |
| (5) | 双盘弯头（镀锌钢泵头DN80） | 个 | 14 |
| (6) | 止回阀(DN80) | 个 | 14 |
| (7) | 进排气阀(DN15) | 个 | 14 |
| (8) | 卡片式超声波流量计 防水等级IP68，通信接口 RS485，DN80，双行显示包括9位累积量，4位瞬时流量及各种工作状态提示符号及单位，内置 | 套 | 14 |
| (9) | 配件（热镀锌螺栓、螺帽及专用熟胶垫） | 套 | 14 |
| (10) | 玻璃钢井堡860*860*1400 | 台 | 14 |
| (二) | 灌溉控制系统 |  |  |
| (1) | 智能灌溉控制系统（水电双计远传型）外箱体玻璃钢材质，含水电双计射频表、电表、热过载保护器、交流接触器、避雷装置、接线端子、智能漏电保护器、转换变压器、远传模块 | 套 | 14 |
| (2) | 接地埋线接线费（含接线夹） | 处 | 14 |
| 二 | 射频卡配套设施 |  |  |
| (1) | 射频卡 | 张 | 140 |
| (2) | 充值仪 | 台 | 4 |
| 三 | 电力设备 |  |  |
| (1) | 穿线镀锌钢管DN50（上部用有机防火堵料封堵，钢管上应贴电缆标签，列明电缆型号、起止点、长度等相关信息）2.5米/根 | 根 | 14 |