博爱县青天河水库除险加固工程（一标段）金属结构设备暂估价采购项目

招 标 文 件

采 购 人：中建六局水利水电建设集团有限公司

代理机构：河南众成工程管理有限公司

日    期：2024年1月

目     录

重要事项提示	- 3 -

第一章 招标公告	- 5 -

第二章  供应商须知	- 8 -

第三章 评标办法（综合评分法）	- 21 -

第四章 合同条款及格式	- 27 -

第五章采购内容及需求	- 29 -

第六章 质疑与投诉...................................................................................................................................................-35-

第七章 履约验收................................................................................................................................................. .....-37-

第八章  投标文件格式.......................................................................................................................... ................- 38 -

重要事项提示

各潜在投标人：

以下环节是此采购文件中需要重点关注的环节，对以下内容的忽视，可能是影响贵公司中标的重要因素。请在编制相应文件参与政府采购时高度重视。

1、采购文件应通过焦作市公共资源交易中心网站会员系统进行网上下载；未使用企业 CA 密匙登录焦作市公共资源交易中心网站会员系统进行网上下载文件的，投标视为无效；

2、本项目采用“远程不见面”的开标方式，潜在投标人可提前在焦作市交易中心官网首页---下载中心--下载《焦作市电子招投标系统操作手册》和《焦作市公共资源交易平台不见面开标操作手册》、《投标文件制作工作工具》等，查看操作说明，按要求进行投标文件制作和上传等。为避免网络拥堵等不可控因素影响投标文件的上传，请提前上传投标文件，并在开标截

止时间前登录不见面开标大厅进行签到，按要求解密投标文件。因文件未及时上传导致投标失败的责任由投标人自行承担，具体要求详见招标文件。 平台统一技术服务电话：400-998-0000，服务 QQ：4008503300，服务时间：周一至周日 8：00-17：30。

投标人无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止前，

登录远程开标大厅进行签到，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。加密电子投标文件须在焦作市公共资源交易中心电子交易平台中加密上传，上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。在规定时间内投标文件未解密的投标人，视为放弃投标。

- 有下列情形之一的，将作为自动放弃、无效投标或废标处理：

- 未按招标文件明示的规定签字盖章的；

- 投标文件的关键内容（供货安装期、质量标准、品牌、型号等）未填写或填写字迹模糊、达不到采购要求的；

- 投标报价超出招标控制价的；

- 供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

- 相关资格证明文件不合格的；

- 未按要求在报价明细表中标明品牌、型号及技术参数的。

- 附有采购人不能接受的条件的；

- 评标过程中，如因两个或两个以上投标人在同一台计算或同一个IP上传响应文件，而被不见面开标系统提示为“投标文件制作机器码一致”的，则视其投标无效。

- 投标文件有明显不符合招标文件其它要求和有关法律法规的。

- 招标公告

博爱县青天河水库除险加固工程（一标段）金属结构设备暂估价

采购项目招标公告（不见面开标）

项目概况：博爱县青天河水库除险加固工程（一标段）金属结构设备暂估价采购项目的潜在供应商应在焦作市公共资源交易中心网站获取采购文件，并于2024年 2月5日上午9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目名称：博爱县青天河水库除险加固工程（一标段）金属结构设备暂估价采购项目

2.采购方式：公开招标

3.预算金额：21430430.00元

最高限价：21430430.00 元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | 博爱县青天河水库除险加固工程（一标段）金属结构设备暂估价采购项目 | 21430430.00 | 21430430.00 |

4.采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：溢流坝工作闸门、卷扬机、检修闸门、电动葫芦；发电洞、输水洞拦污栅、钢闸门；输水洞出口的锥形阀、偏心球阀、启闭机等，以及各种金属设备相对应的安装（含水下安装）(详见招标文件)。

5.供货安装期：90日历天

6.本项目是否接受联合体投标：是

7.是否接受进口产品：否

8.是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进残疾人就业政府采购政策；

3.本项目的特定资格要求

3.1供应商须具有有效的营业执照，并具有实施完成本项目的经营实力和完善的售后服务体系；

3.2信誉要求：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档 ；

3.3本项目接受联合体投标；

3.4资格审查方式：资格后审。

三、获取采购文件

1.时间：2024年1月16日至2024年1月22日每天上午08:00至12:00，下午12:00至23:00（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：焦作市公共资源交易中心网站交易平台。

3.方式：本项目采用电子开评标（不见面开标），凡有意参加投标者，请登陆焦作市公共资源交易中心网站交易平台“交易主体登录”栏目下载招标文件。

4.售价： 0元。

四、投标截止时间及地点：

1.时间：2024年2月5日09时00分（北京时间）。

2.地点：博爱县公共资源交易中心二楼不见面开标二室。

五、开标时间及地点：

1.时间：2024年2月5日上午9点00分（北京时间）；

2.地点：博爱县公共资源交易中心二楼不见面开标二室；

六、发布公告的媒介及招标公告期限：

本次招标公告在《中国招标投标公共服务平台》、《焦作市公共资源交易中心网》、《博爱县人民政府网》、《博爱县公共资源交易中心网》http://www.baxggzyjyzx.cn/上发布， 招标公告期限为五个工作日。

- 其他补充事宜

1.本项目采用“远程不见面”的开标方式，潜在投标人可提前在焦作市交易中心官网首页---下载中心--下载《焦作市电子招投标系统操作手册》和《焦作市公共资源交易平台不见面开标操作手册》、《投标文件制作工作工具》等，查看操作说明，按要求进行投标文件制作和上传等。为避免网络拥堵等不可控因素影响投标文件的上传，请提前上传投标文件，按要求解密投标文件。因文件未及时上传导致投标失败的责任由投标人自行承担，具体要求详见招标文件。 平台统一技术服务电话：400-998-0000，服务 QQ：4008503300，服务时间：周一至周日 8：00-17：30。

2.投标人无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。加密电子投标文件须在焦作市公共资源交易中心电子交易平台中加密上传，上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。在规定时间内投标文件未解密的投标人，视为放弃投标。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：中建六局水利水电建设集团有限公司

联系人：冯先生

联系电话：15649062383

地址：天津市河西区洞庭路五十二号

2、采购代理机构信息（如有）

名称：河南众成工程管理有限公司

联系人：逯女士

电话：15139167846

地址：郑州市金水区青年路145号6号楼14层1408号

3、项目联系方式

项目联系人：冯先生       逯女士

联系方式：15649062383     15139167846

采购人：中建六局水利水电建设集团有限公司

采购代理机构：河南众成工程管理有限公司

发布时间：2024年1月15日

# 第二章  供应商须知

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：中建六局水利水电建设集团有限公司 联系人：冯先生 电话：15649062383 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 采购代理机构：河南众成工程管理有限公司 联系人：逯女士 电话：15139167846 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 博爱县青天河水库除险加固工程（一标段）金属结构设备暂估价采购项目 |
| 1.1.5 | 项目地点 | 采购人指定地点 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 上级财政资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购内容 | 溢流坝工作闸门、卷扬机、检修闸门、电动葫芦；发电洞、输水洞拦污栅、钢闸门；输水洞出口的锥形阀、偏心球阀、启闭机等，以及各种金属设备相对应的安装（含水下安装），详见第六章招标项目需求及技术要求。 |
| 1.3.2 | 供货安装期 | 合同签订后90日历天 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 合格，符合国家及行业规范标准。 |
| 1.3.4 | 质保期 | 1年 |
| 1.4.1 | 供应商资质条件 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进残疾人就业政府采购政策； 3、本项目的特定资格要求 3.1供应商须具有有效的营业执照，并具有实施完成本项目的经营实力和完善的售后服务体系； 3.2信誉要求：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档 ； 3.3本项目不接受联合体投标； 3.4资格审查方式：资格后审。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体 | 接受 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 供应商提出问题的 截止时间 | 若有疑问，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 |
| 1.10.3 | 采购人说明澄清的时间 | 招标文件规定的投标截止时间15天前 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清招标文件的截止时间 | 若有疑问，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2024年2月5日上午9点00分（北京时间） |
| 3.1.1 | 构成投标文件的 其他材料 | 招标文件中要求的其他资料。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.6 | 是否允许递交备选 投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 | （1）所有要求投标人加盖公章的地方都须加盖投标人单位的 CA 印章。 （2）要求法定代表人签字或盖章的，法定代表人在签字或盖章的地方上传手写签名的扫描件或加盖法定代表人CA印章。 （3）要求委托代理人签字或盖章的，委托代理人在签字或盖章的地方上传手写签名的扫描件或加盖委托代理人CA印章。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 加密的电子投标文件壹份（.jztf 格式在会员系统指定位置上传）；自备非加密的电子投标文件一份，如有紧急情况，在不见面开标按要求上传。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件方式和 地点 | 本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login。投标人不需到开标现场参加开标会议，不需提交原件资料等。 （1）电子投标文件的递交 a、各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（.jztf 格式）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 b、如系统故故障需上传非加密文件时，投标人应按照采购人指示将非加密文件递交给采购人。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。登录远程开标大厅，凭制作投标文件所用的企业 CA 密匙在线签到、解密文件等，解密时间为投标截止时后30分钟内。 现场开标地点：博爱县公共资源交易中心二楼不见面开标二室 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：由采购人代表2名和政府采购专家库中随机抽取的评审专家5名共7人组成。注：根据《财政部令第 87 号》第四十五条规定，采购人代表不得担任评标委员会组长。 评审专家确定方式：在开标前从有关政府部门设立的评标专家中随机抽取确定 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，由评标委员会从认定的合理报价中，按得分由高到低的顺序，依次推荐1～3名中标候选人。 采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。 非因不可抗力因素放弃中标的，或排名第一的中标候选人未按规定期限与采购人签订合同的，应赔偿采购人由此造成的损失，损失费的计算方法为该中标候选人的投标价与重新确定的中标人中标价的差额，将按相关规定予以处理。 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 无 |
| 7.3.2 | 投标保证金 | 无 |
| 7.3.2 | 质量保证金 | 无 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 预算金额 | 1、本项目预算金额为：21430430.00元 2、控制价是采购人设置的最高限价，供应商的投标报价高于控制价的视为无效报价，其投标予以拒绝； 3、当中标人的投标报价高于控制价的95%时，该中标人的中标价按控制价的95%执行。 |
| 10.2 | 小型或微型企业（含监狱企业） | 1、对小型或微型企业投标的扶持：(如有） 1.1投标供应商为小型或微型企业时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值为20%），即：评标价＝投标报价（最后报价）×(1－C1）； 小微企业应当提供《中小企业声明函》（见格式）。 1.2按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关规定，中小企业的标准为： 1.2.1提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物； 1.2.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业[2011]300号）； 1.2.3小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。 2、根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目对监狱企业、残疾人福利性企业作为投标人所提供的本企业生产的产品的价格给予20%的扣除。 同一投标人，小微企业、监狱、残疾人福利性企业同一产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 |
| 10.3 | 付款方式 | 合同签订后，中标人即着手开始进行闸门深化设计及加工制作，设备全部到场验收合格支付至相应采购价款的30%，博爱县青天河除险加固工程（一标段）工程完工经验收合格后支付至合同价款的75%；经审计决算后付至双方结算价款的97%，剩余3%为质保金，质保期（一年）满后一次性付清 |
| 10.4 | 供货要求 | 若因中标人原因不能按期按质供货的，将扣除中标人2万元的违约金，同时每超过一天另扣除合同金额的千分之一。 |
| 10.5 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费参照豫招协[2024]002 号《河南省招标代理服务收费指导意见》中的标准收取，由中标人支付。招标代理费由招标代理机构通知中标企业结清后，领取中标通知书。 |
| 10.8 | 认定为不响应招标文件的其它条件 | 1、未按招标文件明示的规定签字盖章的； 2、投标文件的关键内容（供货安装期、质量标准、品牌、型号等）未填写或填写字迹模糊、达不到采购要求的； 3、投标报价超出招标控制价的； 4、供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的； 5、相关资格证明文件不合格的； 6、未按要求在报价明细表中标明品牌、型号及技术参数的。 7、附有采购人不能接受的条件的； 8、评标过程中，如因两个或两个以上投标人在同一台计算或同一个IP上传响应文件，而被不见面开标系统提示为“投标文件制作机器码一致”的，则视其投标无效。 9、投标文件有明显不符合招标文件其它要求和有关法律法规的。 |
| 10.9 | 本招标文件解释权归采购人 |  |
| 本项目采购货物在质保期内属于货物质量问题的，成交供应商应免费维修，不能维修的应及时更换新货物，供应商须针对质保期内的质量问题提供承诺函。 |  |  |

## 1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本招标项目进行公开招标。

1.1.2  本招标项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3  本招标项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4  本招标项目名称：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2  本招标项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购内容、供货安装期和质量标准

1.3.1  本次招标采购内容：见供应商须知前附表。

1.3.2  本次招标的项目完成期：见供应商须知前附表。

1.3.3  本次招标的质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.4  本次招标的质保期要求：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本招标项目的资质条件。

（1）供应商资质条件：见供应商须知前附表；

1.4.2 本次招标不接受联合体投标。

1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

1.7.1 采购文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

1.7.2原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件

1.8 计量单位

1.8.1关于投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

1.8.2本响应性文件所表述的时间均为北京时间。

1.9 踏勘现场

1.9.1  由于项目特殊性，本次招标需供应商自行勘查。

1.10 投标预备会

1.10.1 本次招标不召开投标预备会。

1.10.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标代理人。

1.10.3 采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面方式通知所有已领取招标文件的供应商。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

本次招标项目不允许分包。

## 2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- 招标公告；

- 供应商须知；

- 评标办法（综合评分法）；

- 合同条款及格式；

- 采购需求及参数；

- 投标文件格式；

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在供应商须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1  在投标截止时间 15天前，采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的供应商。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2  供应商收到修改内容后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

## 3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

一、投标函及开标一览表

（一）投标函

（二）开标一览表

（三）报价明细表

二、法定代表人身份证明书

三、授权委托书

四、项目实施方案等

五、政府采购供应商资格信用承诺函；

六、供应商服务承诺和优惠承诺

七、供应商所投产品属于当期政府采购清单规定的节能环保产品的证明材料；

八、中小企业声明函（如为中小企业）；

九、残疾人福利性单位声明函（如有）；

十、招标文件要求的或投标人认为需要加以说明的其他内容。

注：1、符合《政府采购法》第二十二条规定的资格条件，按照采购文件约定提供资格承诺，不再提供资质资料，主要包括投标人在响应文件中无需再提供营业执照、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录相关证明材料。

2、投标人应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。投标人承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交。按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3.2 投标报价

3.2.1投标报价包括：供应商的投标报价应包括货物本身的费用、包装费、运输费、装卸费、运输过程保险费、安装费	、质量保证费、相关的伴随服务费、货物本身已支付或将支付的各种税费以及其它交付使用前的所有费用。投标价不是唯一的或不是固定不变的响应文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。

3.2.2投标报价在中标后不得修改。

3.2.3供应商只能提出一个不变价格，采购人不接受任何选择价。

3.2.4供应商必须对招标范围内的所有货物投标，不允许只对其中一种或几种货物投标。

3.2.5全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

3.2.6投标报价原则是各供应商依据自身实力、管理水平，结合企业所在地区的人工工资标准，在确保项目质量，确保项目成本的基础上，自主报价、自负盈亏。

3.2.7若投标函中的内容与投标一览表内容不一致时，以投标一览表内容为准。若投标一览表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.3 投标有效期

3.3.1在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5 资格审查资料

3.5.1依据“投标人须知前附表”中的要求提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

3.5.2招标文件规定的供应商资格条件。

3.6 备选投标方案

供应商不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按招标文件中要求使用焦作市公共资源交易系统投标文件制作专用工具软件编制。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关供货安装期、投标有效期、质量标准、采购要求及服务内容、等实质性内容作出响应。

3.7.3 本项目采用电子开评标方式，潜在投标人可提前在焦作市交易中心官网首页---下载中心--下载《焦作市电子招投标系统操作手册》、《焦作市公共资源交易平台不见面开标操作手册》和《投标文件制作工作工具》等查看操作说明，按要求进行投标文件制作和上传等。为避免网络拥堵等不可控因素影响投标文件的上传，请提前上传投标文件，按要求解密投标文件。因文件未及时上传导致投标失败的责任由投标人自行承担。

## 4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1.本项目采用网上上传的电子投标文件,应使用数字证书认证并加密。

4.2 投标文件的递交

4.2.1所有投标文件必须在本招标文件中规定的投标截止时间之前提前上传，按要求在线签到、解密文件等，解密时间为投标截止时后30分钟内，不能按时上传、解密者视为自动放弃投标。

4.2.2.采购人拒绝接收在投标文件递交截止时间后上传的投标文件。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2  供应商修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字盖章。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

5.1 .1采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。本项目采用“远程不见面”的开标方式,载明远程开标大厅网址（http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login ）。投标人无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。在规定时间内投标文件未解密的投标人，视为放弃投标。

所有投标文件必须在本招标文件中规定的投标截止时间之前提前上传投标文件，按要求解密投标文件，不能按时上传、解密者视为自动放弃投标。

5.1.2投标人不足3家的，不得开标。

5.2 开标时间和地点

采购人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点公开开标。

5.3开标程序

5.3.1本项目采用电子开标。投标截止时间到达后，各投标人对电子投标文件进行解密。解密完成后各投标人的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。投标人在投标截止时间前未上传电子投标文件的将被视为放弃投标。

主持人按下列程序进行开标：

(l）宣布投标截止时间已到，不再接收投标文件；

(2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(3）电子投标文件解密；

（4）宣布投标文件开标顺序，电子唱标并记录在案；

（5）投标人代表、采购人、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；

(6）开标结束。

5.3.2开标时出现下列情况的，采购人将拒绝其投标文件。

（1）经检查数字证书无效的投标文件；

（2）投标人未按投标人须知前附表规定的时间内解密投标文件的；

5.4开标异议

5.4.1投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出（语音异议、文字异议），采购人当场作出答复，并制作记录。

5.4.2开标异常处理

当出现以下情况时，应对未开标的项目中止电子开标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，并在恢复正常后及时安排时间开标：

(l）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

(2） 系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

(3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电；

（5） 其他无法保证招投标过程正常进行的情形；

5.5.资格审查工作

采购人或代理机构根据有关法律法规和招标文件的规定，对供应商的资格进行审查，审查每个供应商提交的资格证明材料是否齐全、完整、合法、有效。资格性审查通过不足3家的，将不再进行下一步评审。

## 6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1  评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。评标委员会成员人数以及评审专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，按照无效投标处理并依据法律、法规追究其相关责任。具体表现形式如下：

（1） 同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）有证据证明投标人与采购人、采购代理机构或者其他投标人串通的其他情形；

6.3.2评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。招标文件没有规定的评标方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.3评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.3.4 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

6.4  废标

招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

## 7. 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标人候选人的人数见供应商须知前附表。

7.1.2 中标或者成交投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。

7.2 中标通知

7.2.1 在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.2.2中标人在领取中标通知书后应及时到相关部门办理中标后的备案手续。

7.3保证金

7.3.1履约保证金：无

7.3.2投标保证金：无

7.3.3质量保证金：无

7.4 签订合同

7.4.1  中标人的投标报价为中标价，中标价即为合同价（当中标人的投标报价高于控制价的95%时，该中标人的中标价按控制价的95%执行）。采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起15日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。非因不可抗力因素放弃中标的，或排名第一的中标候选人未按规定期限与采购人签订合同的，应赔偿采购人由此造成的损失，损失费的计算方法为该中标候选人的投标价与重新确定的中标人中标价的差额，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下罚款，将其列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

7.4.2  发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 重新招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）投标截止时间止，供应商少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

## 9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10. 需要补充的其他内容

10.1 费用承担

（1）无论投标结果如何，投标人应自行承担所有参与投标的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

（2）招标代理服务费由中标人支付。

（3）供应商与采购人签订合同后，将合同报采购代理机构备案。

10.2本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行。

- 评标办法（综合评分法）

## 评分办法前附表

| 审查主体 | 评分项 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格审查小组 | 一、资格评审标准 | 营业执照、税务登记证、组织机构代码证 | 提供政府采购供应商资格信用承诺函 |
|  |  | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 提供政府采购供应商资格信用承诺函 |
|  |  | 法定代表人证明或法人授权委托书 | 法定代表人（负责人）证明或法人授权委托书 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.4.1 项规定 |
| 评标委员会 | 二、形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照等证件一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 加盖单位公章并有法定代表人或其委托代理人签字或盖章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合招标文件格式要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  | 三、响应性评审标准 | 采购内容 | 符合第二章“供应商须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 供货安装期 | 符合第二章“供应商须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“供应商须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 质保期 | 符合第二章“供应商须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“供应商须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  |  | 采购内容及技术要求 | 符合第五章“采购内容及技术要求”规定，若不符合采购内容及技术要求规定，将不再进行评审 |
|  |  | 投标文件的其他响应 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的 |

| 报价得分（30分） | 投标报价（30分） | 投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 （价格分计算保留小数点后两位） 投标报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的为评审基准价，其价格分为满分（即30分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30分） （1）价格分计算保留小数点后两位。 （2）为了促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条和财库[2011]181 号的规定，给予小型和微型企业产品（投标人为小微企业且提供的所有投标产品均为小微企业生产产品）价格20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小微企业产品投标报价=小微企业产品报价×（1-20%）。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。 备注：小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除按照20%。 |
| --- | --- | --- |
| 技术部分（50分） | 技术参数 （20分） | 所投产品配置完全符合招标文件采购内容及要求的得20分。 |
|  | 深化设计及供货方案（10分） | 投标文件中需对金属结构深化设计及加工、制造方案进行明确，方案优秀得8-10分，方案良好得4-7分，方案一般得1-3分，不提供不得分。 |
|  | 供货方案（10分） | 进度控制点设置合理，实施安排措施得当，实施人员组织充足，方案可行，且工期满足招标文件要求，方案优秀得8-10分，方案良好得4-7分，方案一般得1-3分，不提供不得分。 |
|  | 成品保护及安全文明措施（10分） | 有现场安全生产文明施工的保证措施及有现场成品保护措施，优秀的得8-10分，良好的得4-7分，一般得得1-3，不提供不得分。 |
| 综合部分（20分） | 售后及质保服务（6分） | 投标人有完整、详细的金属结构售后及质保承诺及方案，方案优秀得4-6分，方案良好得2-3分，方案一般得1分，不提供不得分。 |
|  | 优惠服务承诺（5分） | 投标人针对本项目提供优惠服务承诺方案，方案优秀得5分，方案良好得3-4分，方案一般得1-2分，不提供不得分 |
|  | 企业业绩（9分） | 投标人须提供2020年1月1日以来承担过类似项目业绩的每提供一份得3分，最多得9分，不提供不得分；（需提供合同，以合同签订时间为准）。 |
| 投标人综合得分=投标报价得分+技术部分得分+综合部分得分。 投标人最终得分: 1.评标委员会完成评审后，取全部得分算术平均值，作为该投标人的最终得分。 2.本办法计算过程中分值按四舍五入保留二位小数。 3.评标委员会对通过以上评审的投标人，按最终得分从高到低排序，确定1至3名中标候选人。当投标人最终得分相等时，按照报价得分从低到高进行排序，排序第-的为中标人，最终得分相等，报价得分也相等按技术指标优劣排列确定中标人。 |  |  |

- 评标准则和评标方法

1.1 评标过程将遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。

1.2 评标将严格按照招标文件的要求和条件进行。

1.3 本次评标采用综合评分法。

- 评审标准

2.1 资格评审标准：详见《评分办法前附表》中资格评审标准。

2.2 评分标准：详见《评分办法前附表》报价部分、技术部分、商务部分评审因素。

- 评标程序

3.1初步评审

3.11 采购人或代理机构可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明。采购人或代理机构依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行资格评审。有一项不符合资格评审标准的，作无效投标处理。

3.12 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

3.13 投标报价有算数错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效投标处理。

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章的评分标准进行打分，并计算出综合评审得分。

3.2.2 评标委员会发现投标人的投标总报价高于招标文件规定的控制价，评标委员会应按无效投标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4 评标结果

3.4.1 投标人得分=投标报价得分+技术部分得分+综合部分得分

3.4.2投标人最终得分为评标委员会完成评审后所有评分的算术平均值，作为该投标人最终得分。

3.4.3 投标人最终得分相同的，投标报价低的优先，投标报价也相同的以技术得分高的优先，技术得分也相同的由采购人自行确定。

3.4.4 计分过程中按四舍五入的法则，最终结果取至小数点后两位。

3.4.5 评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐1-3名中标候选人。

3.4.6 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.5 顺延中标人或重新招标

中标人因不可抗力不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，或者重新采购。

3.6 保密及其他注意事项

3.6.1 在评标期间，投标企业不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响中标结果的活动。

3.6.2 在评标结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标委员会成员之外。

3.6.3招标代理机构不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

- 合同条款及格式

（仅供参考）

甲方：（采购单位）

乙方：（供应商 ）

甲、乙双方持采购人、采购代理公司签发的              采购项目成交通知书，根据采购文件、响应性文件的内容，并经双方协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同所指货物为此次采购的货物（注明品名、规格、数量、单价等技术要求），合同总价款为        元（大写）         。

二、货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限：

乙方提供的货物达到乙方响应文件及澄清中的技术标准。（售后服务要求按采购文件及响应性文件相应条款制订）

三、交货时间、地点、方式、验收：

乙方应于2022年 月 日前按甲方要求在         （甲方指定地点）将货物运送达到验收条件。货物运送产生的费用由乙方负责。由甲方组织相关人员进行验收。

- 付款方式：合同签订后，中标人即着手开始进行闸门深化设计及加工制作，设备全部到场验收合格支付至相应采购价款的 30%，博爱县青天河除险加固工程（一标段）工程完工经验收合格后支付至合同价款的 75%；经审计决算后付至双方结算价款的97%，剩余3%为质保金，质保期（一年）满后一次性付清。

- 违约责任：甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，向乙方偿付拒收拒付部分货物款总额的________违约金。

乙方所交货物的规格型号、技术要求、质量品质等不符合合同规定，甲方有权拒收货物，乙方应负责更换并承担因更换而支付的全部实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

乙方不能交付货物的，乙方向甲方支付未交付部分货物款总额____违约金。

若因中标人原因不能按期按质供货的，将扣除中标人2万元的违约金，同时每超过一天另扣除合同金额的千分之一。

六、因货物的质量问题发生争议，由甲方所在地市级技术监督单位进行质量鉴定。

七、甲乙双方应严格遵守投标要求和供应商须知，如有违反，按投标要求和供应商须知规定予以处理。

八、采购文件及其修改补充、投标文件及其修改补充澄清均为本合同的组成部分。

九、本合同发生争议时双方应按合同条款协商解决。双方协商不成的，可以根据仲裁协议向当地仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向当地人民法院起诉。

十、合同生效及其它：

本合同经甲、乙双方代表签字、加盖公章和骑缝章后生效。本合同一式五份，甲乙双方各持两份。合同签订后在2个工作日内，采购人将合同在焦作市政府采购网公示并备案。

乙方：				              甲方：

地址：				              地址：

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人：                   委托代理人：

电话：	                         电话：

开户银行：	                  开户银行：

银行账号：	                  银行账号：

签约时间：                     签约地点：

重要提示：以上合同文本作为签订合同的重要依据，涉及付款方式、供应商名称等实质性内容不得变更。

- 采购内容及技术要求

## 一、产品技术参数及数量

| 一、溢流坝检修闸门 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 场地名称 | 溢流坝检修闸门 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 溢流坝检修闸门 | 检修闸门 | 1.名称：叠梁钢闸门 2.孔口尺寸（宽*高）（m）：12*（5*1.9） 3.操作方式:静水启闭；支承型式：滑块工程塑料合金 4.材料：Q235C 5.到底槛的设计水头：9m 6. 涂料品种、喷刷遍数：2道喷锌层，干膜厚度120μm；1道环氧富锌底漆，干膜厚度80μm；1道环氧云铁中间漆，干膜厚度80μm；2道氧化橡胶面漆，干膜厚度80μm； 7.一般要求：（1）制造包括接受采购人提供的施工图样及资料、绘制施工图、编制工艺文件、原材料、配套件进厂、加工制作、零部件组装、门叶整体组装、工厂涂装、出厂检查验收、包装运发的全过程。 (2)施工图样没有具体要求的，按GB/T14173和SL37的有关规定执行。 ⑶直接用于制造本工程各项结构的钢板或型钢应预先进行整平和矫正,未经整平和矫正的钢板或型钢其平面度或变形超过允许范围者，不得用于本工程各构件制造。 8.工作内容：包括不限于闸门加工制作、金属除锈、焊接、吊装、运输、拼组装等完成闸门安装、备品备件等所有工作内容。 9.其它详见图纸及相关规范。 | t | 55 |
|  |  | 闸门埋件 | 1.名称：闸门埋件 2.材料：Q235C 3.工作内容：包括不限于埋件加工制作、焊接、吊装、运输、预埋等； 4.一般要求：（1）闸门和埋件各构件的加工﹑拼装和焊接应严格按照事先编制的工艺流程和经焊接工艺评定合格的焊接工艺规程进行。制作过程中应随时进行检测，严格控制焊接变形和焊接质量，对焊接变形超差部分应全部进行校正，直至达到规定的标准为止。 (2)闸门埋件其焊条选用必须和被焊接工作的材质相适应。 (3)所有设备的质量检查及验收工作，均应在表面防腐工作之前进行。中间检验由采购人的质检部门负责，监理人随时监督或进行复检。 5．防腐涂料品种及遍数同检修闸门。 6．其它详见图纸及相关规范。 | t | 55 |
|  |  | 轨道 | 1.名称：轨道 2.材料：Q235C 3.工作内容：包括不限于轨道加工制作、运输、吊装、预埋、安装等； 4.其他：(1)凡钢板表面存在的缺陷超过GB3274的有关规定时，不得用于制造闸门及埋件的承重构件。(2)钢板或型钢应预先进行整平和矫正，不平度或变形超过允许范围的钢板或型钢，不得用于制造本工程各构件。 5．防腐涂料品种及遍数同检修闸门。 6．其它详见图纸及相关规范。 | t | 7 |
|  |  | 抓梁 | 1.名称：2*125KN抓梁 2.材料：Q235C 3.工作内容：包括不限于抓梁的加工制作、运输、吊装、预埋、安装等； 4.其它：(1)凡钢板表面存在的缺陷超过GB3274的有关规定时，不得用于制造闸门及埋件的承重构件。(2)钢板或型钢应预先进行整平和矫正，不平度或变形超过允许范围的钢板或型钢，不得用于制造本工程各构件。 5．防腐涂料品种及遍数同检修闸门。 6．其它详见图纸及相关规范。 | t | 3.5 |
|  |  | 2×125kN电动葫芦 | 1.名称：电动葫芦；型号：MD12*125KN 2.最大启闭力（KN）：2*125 3.扬程（m）：≥18； 4.双吊点，吊点距：6.3m 5.性能要求：(1)电动葫芦的设计和制造应满足有关规范、标准的要求。除易损件外，电动葫芦的寿命应在15年以上。整机在调试验收后5年内应不出现重大设备故障。(2)双钩电动葫芦的双吊钩应能同步升降，保证起升制动的同步性。(3)车轮组车轮的水平与垂直偏斜应严格控制在规定范围之内，不允许发生“啃轨”现象。(4)小车和起升机构应有可靠的制动系统及终点行程限位装置和缓冲装置。(5)所有转动部件应有可靠的润滑系统。(6)电动葫芦能够在极限以内的任意位置提升、放下和保持。(7)电动葫芦应作静载1.25倍和动载1.1倍额定负荷的超载试验，保证电动葫芦无损坏，无永久变形。挠度满足国标GB3811要求。(8)距电动葫芦外壳1米处的噪声不得大于85分贝。(9)电气设备包括电动机及其控制设备，起动性能应与机械部分相匹配。 6.其它详见图纸及相关规范。 | 台 | 1 |
| 二、溢流坝工作闸门 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 场地名称 | 溢流坝工作闸门 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 溢流坝工作闸门 | 露顶式弧形钢闸门 | 1.名称：露顶式弧形钢闸门 2.孔口尺寸（宽*高）（m）：12*9.9 3.操作方式:动水启闭；到底槛设计水头：≥9m；支承型式：滑块工程塑料合金 4.材料：Q355C 5.涂料品种、喷刷遍数：2道喷锌层，干膜厚度120μm；1道环氧富锌底漆，干膜厚度80μm；1道环氧云铁中间漆，干膜厚度80μm；2道氧化橡胶面漆，干膜厚度80μm； 6.其它要求：(1）有关材料、制造工艺、焊接工艺、门叶制造、组装的公差与偏差和质量控制等技术条件应符合施工图样和GB/T14173的要求。(2)支臂与主横梁连接面，上、下臂柱连接面、支臂与饺链连接面均应机加工Ra12.5um，其平面度允许公差0.3mm;⑶支较轴采用40Cr锻钢，调质处理，表面镀铬，粗加工后按GB/T6402进行超声波探伤。(4)较链、较座毛坯应进行人工时效处理，同时应按GB/T7233进行超声波探伤。 7.工作内容：包括不限于闸门加工制作、金属除锈、焊接、吊装、运输、拼组装等完成闸门安装、备品备件等所有工作内容。 8.其它详见图纸及规范。 | t | 330 |
|  |  | 闸门埋件 | 1.名称：闸门埋件 2.材料：Q355C 3.工作内容：包括不限于埋件加工制作、焊接、吊装、运输、预埋等； 4.一般要求：（1）闸门和埋件各构件的加工﹑拼装和焊接应严格按照事先编制的工艺流程和经焊接工艺评定合格的焊接工艺规程进行。制作过程中应随时进行检测，严格控制焊接变形和焊接质量，对焊接变形超差部分应全部进行校正，直至达到规定的标准为止。 (2)闸门埋件其焊条选用必须和被焊接工作的材质相适应。 (3)所有设备的质量检查及验收工作，均应在表面防腐工作之前进行。中间检验由卖方的质检部门负责，监理人随时监督或进行复检。 5．防腐涂料品种及遍数同工作闸门。 6．其它详见图纸及相关规范。 | t | 50 |
|  |  | 2×400kN弧门卷扬机 | 1.名称：弧门卷扬机；QH 2*400KN-14m 2.最大启闭力（KN）：2*400 3.扬程（m）：≥14； 4.双吊点，吊点距：7.6m 5.主要零部件：吊钩、吊叉与吊轴；钢丝绳及其紧固件；滑轮；卷筒；联轴器；制动轮；减速器与开式齿轮；轴承；应急操作器及动力单元；安全防护装置（制动器、何种传感器、开度传感器）。 6.其它详见图纸及相关规范。 | 台 | 5 |
|  |  | 应急操作系统 | - 应急操作系统 - 溢流坝段工作闸门卷扬启闭机应设有HGTD型液控应急操作及离合装置，其数量应与电动机致，配有两套应急动力单元，同时制动器配有手动开闸功能。 3.其它详见图纸及规范。 | 套 | 1 |
| 三、发电洞进口拦污栅 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 场地名称 | 发电洞进口拦污栅 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 发电洞进口拦污栅 | 拦污栅 | 1.名称：拦污栅 2.孔口尺寸（宽*高）（m）：2.2*5.7 3.操作方式:静水启闭；到底槛的设计水头：2m 4.材料：Q235C 5.支撑型式：滑块 6. 涂料品种、喷刷遍数：2道喷锌层，干膜厚度120μm；1道环氧富锌底漆，干膜厚度80μm；1道环氧云铁中间漆，干膜厚度80μm；2道氧化橡胶面漆，干膜厚度80μm； 7. 制造包括接受招标人提供的施工图样及资料、绘制施工图、编制工艺文件、原材料、配套件进厂、加工制作、零部件组装、门叶整体组装、工厂涂装、出厂检查验收、包装运发的全过程。 (2)施工图样没有具体要求的，按GB/T14173和SL37的有关规定执行。 ⑶直接用于制造本工程各项结构的钢板或型钢应预先进行整平和矫正,未经整平和矫正的钢板或型钢其平面度或变形超过允许范围者，不得用于本工程各构件制造。 8. 工作内容：包括不限于拦污栅加工制作、金属除锈、焊接、吊装、运输、拼组装等完成安装、备品备件等所有工作内容 9.其它详见图纸及相关规范。 | t | 4 |
|  |  | 链环 | 1.名称：链环 2.材料：Q235C 3.工作内容：包括不限于链环的加工制作、运输、吊装、预埋、安装等； 4.其它：(1)凡钢板表面存在的缺陷超过GB3274的有关规定时，不得用于制造闸门及埋件的承重构件。(2)钢板或型钢应预先进行整平和矫正，不平度或变形超过允许范围的钢板或型钢，不得用于制造本工程各构件。 5．防腐涂料品种及遍数同拦污栅。 6．其它详见图纸及相关规范。 | t | 1 |
|  |  | 拦污栅水下启闭 | 为施工需要，旧拦污栅提升，更换新拦污栅等共计需要水下2次往复启闭提升、下沉。 | 项 | 1 |
| 四、发电洞进口检修闸门 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 场地名称 | 发电洞进口检修闸门 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 发电洞进口检修闸门 | 潜孔式平板钢闸门 | 1.名称：潜孔式平板钢闸门 2.孔口尺寸（宽*高）（m）：2.2*2.2 3.操作方式:静水启闭；到底槛的设计水头：49m 4.材料：Q355C 5.支撑型式：滑块 6. 涂料品种、喷刷遍数：2道喷锌层，干膜厚度120μm；1道环氧富锌底漆，干膜厚度80μm；1道环氧云铁中间漆，干膜厚度80μm；2道氧化橡胶面漆，干膜厚度80μm； 7. 制造包括接受招标人提供的施工图样及资料、绘制施工图、编制工艺文件、原材料、配套件进厂、加工制作、零部件组装、门叶整体组装、工厂涂装、出厂检查验收、包装运发的全过程。 (2)施工图样没有具体要求的，按GB/T14173和SL37的有关规定执行。 ⑶直接用于制造本工程各项结构的钢板或型钢应预先进行整平和矫正,未经整平和矫正的钢板或型钢其平面度或变形超过允许范围者，不得用于本工程各构件制造。 8. 工作内容：包括不限于闸门加工制作、金属除锈、焊接、吊装、运输、拼组装等完成安装、备品备件等所有工作内容 9.其它详见图纸及相关规范。 | t | 5 |
|  |  | 闸门不锈钢埋件 | 1.名称：闸门不锈钢埋件 2.材料：不锈钢 3.工作内容：包括不限于埋件加工制作、焊接、吊装、运输、预埋等； 4.一般要求：（1）闸门和埋件各构件的加工﹑拼装和焊接应严格按照事先编制的工艺流程和经焊接工艺评定合格的焊接工艺规程进行。制作过程中应随时进行检测，严格控制焊接变形和焊接质量，对焊接变形超差部分应全部进行校正，直至达到规定的标准为止。 (2)闸门埋件水下施工部分采用不锈钢，其焊条选用必须和被焊接工作的材质相适应。 (3)所有设备的质量检查及验收工作，均应在表面防腐工作之前进行。中间检验由卖方的质检部门负责，监理人随时监督或进行复检。 5．防腐涂料品种及遍数同工作闸门。 6．其它详见图纸及相关规范。 | t | 2 |
|  |  | 潜水员水下埋件维修及安装 | 潜水员水下混凝土保护层凿除、水下切割埋件、水下安装调整埋件、水下焊接、浇筑二期混凝土 | t | 1 |
|  |  | 进口检修闸门水下启闭 | 潜水员辅助水深 | 项 | 1 |
|  |  | 导向轨道及导向装置 | 1.名称：导向轨道及钢排架 2.材料：Q235C 3.工作内容：包括不限于轨道加工制作、运输、吊装、预埋、安装等； 4.其他：(1)凡钢板表面存在的缺陷超过GB3274的有关规定时，不得用于制造闸门及埋件的承重构件。(2)钢板或型钢应预先进行整平和矫正，不平度或变形超过允许范围的钢板或型钢，不得用于制造本工程各构件。 5．防腐涂料品种及遍数同检修闸门。 6．其它详见图纸及相关规范。 | t | 42 |
|  |  | 800kN固定卷扬机 | 1.名称：固定卷扬机；QP800KN 2.最大启闭力（KN）：800 3.扬程（m）：≥55； 4.单吊点 5.主要零部件：吊钩、吊叉与吊轴；钢丝绳及其紧固件；滑轮；卷筒；联轴器；制动轮；减速器与开式齿轮；轴承；应急操作器及动力单元；安全防护装置（制动器、何种传感器、开度传感器）。 6.其它详见图纸及相关规范。 | 台 | 1 |
| 五、输水洞进口拦污栅 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 场地名称 | 输水洞进口拦污栅 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 输水洞进口拦污栅 | 拦污栅名称及规格 | 1.名称：拦污栅 2.孔口尺寸（宽*高）（m）：2.2*5.7 3.操作方式:静水启闭；到底槛的设计水头：2m 4.材料：Q235C 5.支撑型式：滑块 6. 涂料品种、喷刷遍数：2道喷锌层，干膜厚度120μm；1道环氧富锌底漆，干膜厚度80μm；1道环氧云铁中间漆，干膜厚度80μm；2道氧化橡胶面漆，干膜厚度80μm； 7. 制造包括接受招标人提供的施工图样及资料、绘制施工图、编制工艺文件、原材料、配套件进厂、加工制作、零部件组装、门叶整体组装、工厂涂装、出厂检查验收、包装运发的全过程。 (2)施工图样没有具体要求的，按GB/T14173和SL37的有关规定执行。 ⑶直接用于制造本工程各项结构的钢板或型钢应预先进行整平和矫正,未经整平和矫正的钢板或型钢其平面度或变形超过允许范围者，不得用于本工程各构件制造。 8. 工作内容：包括不限于拦污栅加工制作、金属除锈、焊接、吊装、运输、拼组装等完成安装、备品备件等所有工作内容 9.其它详见图纸及相关规范。 | t | 8 |
|  |  | 链环 | 1.名称：链环 2.材料：Q235C 3.工作内容：包括不限于链环的加工制作、运输、吊装、预埋、安装等； 4.其它：(1)凡钢板表面存在的缺陷超过GB3274的有关规定时，不得用于制造闸门及埋件的承重构件。(2)钢板或型钢应预先进行整平和矫正，不平度或变形超过允许范围的钢板或型钢，不得用于制造本工程各构件。 5．防腐涂料品种及遍数同拦污栅。 6．其它详见图纸及相关规范。 | t | 2 |
|  |  | 拦污栅水下启闭 | （潜水员辅助水深>30米 垂直）（原2扇拦污栅潜水辅助启升、新拦污栅2扇潜水辅助入槽） | 项 | 1 |
| 六、输水洞进口检修闸门 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 场地名称 | 输水洞进口检修闸门 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 输水洞进口检修闸门 | 潜孔式平板钢闸门 | 1.名称：潜孔式平板钢闸门 2.孔口尺寸（宽*高）（m）：2.2*2.2 3.操作方式:静水启闭；到底槛的设计水头：56m 4.材料：Q355C 5.支撑型式：滑块 6. 涂料品种、喷刷遍数：2道喷锌层，干膜厚度120μm；1道环氧富锌底漆，干膜厚度80μm；1道环氧云铁中间漆，干膜厚度80μm；2道氧化橡胶面漆，干膜厚度80μm； 7. 制造包括接受招标人提供的施工图样及资料、绘制施工图、编制工艺文件、原材料、配套件进厂、加工制作、零部件组装、门叶整体组装、工厂涂装、出厂检查验收、包装运发的全过程。 (2)施工图样没有具体要求的，按GB/T14173和SL37的有关规定执行。 ⑶直接用于制造本工程各项结构的钢板或型钢应预先进行整平和矫正,未经整平和矫正的钢板或型钢其平面度或变形超过允许范围者，不得用于本工程各构件制造。 8. 工作内容：包括不限于闸门加工制作、金属除锈、焊接、吊装、运输、拼组装等完成安装、备品备件等所有工作内容 9.其它详见图纸及相关规范。 | t | 5 |
|  |  | 闸门不锈钢埋件 | 1.名称：闸门不锈钢埋件 2.材料：不锈钢 3.工作内容：包括不限于埋件加工制作、焊接、吊装、运输、预埋等； 4.一般要求：（1）闸门和埋件各构件的加工﹑拼装和焊接应严格按照事先编制的工艺流程和经焊接工艺评定合格的焊接工艺规程进行。制作过程中应随时进行检测，严格控制焊接变形和焊接质量，对焊接变形超差部分应全部进行校正，直至达到规定的标准为止。 (2)闸门埋件水下施工部分采用不锈钢，其焊条选用必须和被焊接工作的材质相适应。 (3)所有设备的质量检查及验收工作，均应在表面防腐工作之前进行。中间检验由卖方的质检部门负责，监理人随时监督或进行复检。 5．防腐涂料品种及遍数同工作闸门。 6．其它详见图纸及相关规范。 | t | 20 |
|  |  | 1000kN固定卷扬机 | 1.名称：固定卷扬机；型号：QP1000KN 2.最大启闭力（KN）：1000 3.扬程（m）：≥64； 4.单吊点 5.主要零部件：吊钩、吊叉与吊轴；钢丝绳及其紧固件；滑轮；卷筒；联轴器；制动轮；减速器与开式齿轮；轴承；应急操作器及动力单元；安全防护装置（制动器、何种传感器、开度传感器）。 6.其它详见图纸及相关规范。 | 台 | 1 |
|  |  | 潜水员水下埋件维修及安装 | 潜水员水下混凝土保护层凿除、水下切割埋件、水下安装调整埋件、水下焊接、浇筑二期混凝土 | 项 | 1 |
|  |  | 进口检修闸门水下启闭 | 潜水员辅助水深>30米 有倾角）（原闸门潜水辅助启升、新闸门潜水辅助入槽 | 项 | 1 |
| 七、输水洞出口偏心半球阀 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 场地名称 | 输水洞出口偏心半球阀 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 输水洞出口偏心半球阀 |  | 1.名称：电动偏心半球阀及附件 2.电动装置品牌应采用相当于Bernard/Auma/Rotork或者Sipos等同档次品牌，但不限于这几个品牌 3.内容：含法兰2片、传力接头1套 4.公称通径（mm）：DN2200 5.其它详见图纸及相关规范。 | 套 | 1 |
| 八、输水洞出口锥阀 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 场地名称 | 输水洞出口锥阀 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 输水洞出口锥阀 锥形阀Φ2.2及液压启闭机 |  | 1.名称：电动偏心半球阀及附件 2.主要部件：阀体、移动套筒、固定锥、阀座、导流装置、补气装置、操作机构和控制装置等 3.公称通径（mm）：DN2200 4.挡水头：≥61.9m，泄水量：≥103m3/s 5.公称压力：PN10；锥阀主材：Q355C 6.启闭方式：动水启闭。 4.其它详见图纸及相关规范。 | 套 | 1 |
| 九、轴流风机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 轴流通风机 |  | 1．名称：轴流通风机 2．使用部位：变配电室 3．型号：T35-11型，尺寸N0.3.15 4、n=1450rpm 4. 风速：≥1537m3/h 5.配0.04KW电机，电压等级380V 6.其他详见图纸及相关规范。 | 台 | 1 |

二、金属结构供货及技术要求

平面钢闸门、弧形钢闸门、拦污栅、抓梁、电动葫芦、卷扬式启闭机、锥形阀等金属结构供货及技术要求

1平面钢闸门、弧形钢闸门、拦污栅、抓梁

1.1  适用范围

本技术条件适用于河南省博爱县青天河水库除险加固工程中平面钢闸门、弧形钢闸门、拦污栅、抓梁及埋件等金属结构制造项目。

表1.1 青天河水库除险加固工程

| 基本资料 |  |  |  |  |  | 闸 门 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 闸门名称 | 门体型式 | 孔口尺寸 (宽×高) | 到底槛的设计水头 | 操作方式 | 支承 |  | 材料 | 闸门数量 | 每扇闸门重量 | 埋件数量 | 每扇埋件重量 |  |
|  |  |  | (m) | (m) |  | 型式 | 材料 |  | (个) | 单重(t) | (个) | 单重(t) |  |
| 1 | 溢流坝段检修闸门 | 叠梁钢闸门 | 12.0x（5 x1.9） | 9 | 静水启闭 | 滑块 | 工程塑料 合金 | Q235-C | 5 | 11 | 5 | 11 | 轨道7t 抓梁3.5t |
|  | 溢流坝段工作闸门 | 露顶式弧形钢闸门 | 12.0x9.9 | 9.443 | 动水启闭 | 球形铰 | ZG310-570 | Q355-C | 5 | 66 | 5 | 10 |  |
| 2 | 发电洞进口拦污栅 | 拦污栅 | 2.2x5.7 | 2 | 静水启闭 | 滑块 | 工程塑料合金 | Q235-C | 1 | 4 |  |  | 链环1t,拦污栅水下启闭4万 |
|  | 发电洞进口检修闸门 | 潜孔式平板钢闸门 | 2.2x2.2 | 49 | 静水启闭 | 滑块 | 工程塑料合金 | Q355-C | 1 | 5 | 1 | 2 | 导向轨道及钢排架20 t；埋件为不锈钢，水下安装费50万 |
| 3 | 输水洞进口拦污栅 | 拦污栅 | 2.2x 5.7 | 2 | 静水启闭 | 滑块 | 工程塑料合金 | Q235-C | 2 | 4 |  |  | 链环2t,拦污栅水下启闭8万 |
|  | 输水洞进口检修闸门 | 潜孔式平板钢闸门 | 2.2x2.2 | 56 | 静水启闭 | 滑块 | 工程塑料合金 | Q355-C | 1 | 5 | 1 | 2 | 埋件为不锈钢，水下安装费50万 |

1.2  引用标准

GB/T14173-2008《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范》

GB/T700碳素结构钢

GB/T699优质碳素钢

GB/T1591低合金结构钢

GB/T3077合金结构

GB/T 699优质碳素结构钢技术条件

GB/T 1220不锈钢

GB/T 4237不锈钢热轧钢板

GB/T11352一般工程用铸造碳钢件

GB3323钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级

JB/T5000.3焊接件通用技术条件

GB11345钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果的分级

JB/ZQ4000.5铸件通用技术要求

JB/ZQ4000.7锻件通用技术要求

GB8923涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

SL36水工金属结构焊接通用技术条件

SL35水工金属结构焊工考试规则

SL105水工金属结构防腐蚀规范

ZBJ74003压力容器用钢板超声波深伤

GB/T6654压力容器用碳素钢和低合金厚钢板

GB/T5117碳钢焊条

GB/T5118低合金钢焊条

GB/T1300焊接用钢丝

GB/T5293碳素钢埋弧焊用焊剂

GB/T8110二氧化碳气体保护焊用钢焊丝

GB/T3965钢制压力容器磁粉探伤

GB/T150《钢制压力容器》附录H，《钢制压力容器渗透探伤》

ZBJ74003压力容器用钢板超声波探伤

GB/T7223铸钢件超声探伤及质量评级方法

JBJ82钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程

GB/T1231钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件

GB/T3633钢结构用扭剪型高强度螺栓连接付技术条件

GB/T6414铸件尺寸公差

GB/T1800—1804公差与配合

GB/T1182—1184形状与位置公差

SDZ014涂漆通用技术条件

GB/T146.2标准轨距铁路建筑限界

GB/T/984堆焊焊条

GB/T983不锈钢焊条

GB/T985气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸

GB/T986埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸

JB3223焊条质量管理规程

Q/ZB75机械加工通用技术条件

Q/ZB76装配通用技术条件

以上规程规范均应采用最新版本（不限于以上规范）

1.3  一般要求

（1）工程设计单位提供设备布置图、设备总图、部件图；成交供应商应根据采购人提供的图样和技术文件，完成制造所需要的全部设备设计图纸。制造包括接受采购人提供的施工图样及资料、绘制施工图、编制工艺文件、原材料、配套件进厂、加工制作、零部件组装、门叶整体组装、工厂涂装、出厂检查验收、包装运发的全过程。

（2）闸门和埋件的制造按照本技术条件及施工图样的要求由成交供应商委托有资质的水利行业甲级设计单位绘制车间图，其产品设计费用计入投标报价中。车间图应由监理人审查合格后批准制造。施工图样没有具体要求的，按GB/T14173和SL37的有关规定执行。

（3）直接用于制造本工程各项结构的钢板或型钢应预先进行整平和矫正，未经整平和矫正的钢板或型钢其平面度或变形超过允许范围者，不得用于本工程各构件制造。

（4）闸门和埋件各构件的加工、拼装和焊接应严格按照事先编制的工艺流程和经焊接工艺评定合格的焊接工艺规程进行。制作过程中应随时进行检测，严格控制焊接变形和焊接质量，对焊接变形超差部分应全部进行校正，直至达到规定的标准为止。

（5）闸门埋件水下施工部分采用不锈钢，其焊条选用必须和被焊接工作的材质相适应。

（6）所有设备的质量检查及验收工作，均应在表面防腐工作之前进行。中间检验由成交供应商的质检部门负责，监理人随时监督或进行复检。

（7）闸门和埋件在制造前或制造过程中，如需要变更，应事先取得工程设计单位的书面同意（修改通知单），否则产生的后果由成交供应商负责。对变更的内容应作详细记录，作为绘制竣工图样的依据。

1.4  材料和外购件

1.4.1  钢材

（1）钢材应按制造图纸规定的品种和规格进行采购，钢材的材质应符合现行国家和部颁标准。

（2）钢材应存放在干燥通风的仓库内，注意防止锈蚀和污染。

（3）钢材应分类堆放，挂牌注明品种、规格和批号，搁置稳妥，防止变形和损伤。

（4）凡钢板表面存在的缺陷超过GB3274的有关规定时，不得用于制造闸门及埋件的承重构件。

（5）钢板或型钢应预先进行整平和矫正，不平度或变形超过允许范围的钢板或型钢，不得用于制造本工程各构件。

1.4.2  焊接材料

（1）焊条型号或焊丝代号及其焊剂必须符合有关规范规定，当设计图样没有规定时，应选用与母材强度和焊接方法相适应的焊接材料；监理人有权要求成交供应商对焊接材料进行抽样检验。

（2）焊条应符合GB/T5117、GB/T5118、GB/T984、GB/T983的有关规定；

（3）自动焊用的钢丝应符合GB/T1300的有关规定；

（4）碳素钢埋弧焊剂应符合GB/T5293的有关规定；

（5）焊接材料都必须具有产品质量合格证；

（6）焊条的贮存、保管与使用须遵照JB3223的质量管理规程的规定执行。

1.4.3  紧固件

材质应符合设计图样规定，成交供应商应向监理人提交产品质量证明书。

1.4.4  止水橡皮

（1）止水橡皮应是模制的，其物理机械性能应符合GB/T14173附录D的规定。

（2）止水橡皮的外观尺寸应符合GB/T14173第8.2.6条的规定。

（3）止水橡皮的物理机械性能应符合GB/T14173第8.2.4条～8.2.8条的规定。

（4）闸门侧止水橡皮采用聚四氟乙稀复合止水，止水橡皮表面应光滑平整，聚四氟乙稀应粘接牢固，模制接头工作面不得有错位、凹凸不平现象。

1.4.5  备品备件

（1）所有用于安装需要的螺栓、螺母、垫圈、调整螺栓均应按设计图样中规定的数量增加3%且不少于2件。

（2）所有止水橡皮均应按设计图样规定的长度增加5%。侧、顶止水橡皮不得盘折存放。

1.4.6  轴套及滑块

（1）轴套及滑块采用自润滑材料。

（2）工程塑料合金自润滑材料应选用赛龙、福建龙溪、华龙知名厂家产品，自润滑材料的性能应符合GB/T14173附录C.4的规定。

1.4.7  防腐材料

金属结构件防腐材料应符合本招标文件、设计图样和SL105的规定。

1.5  焊接

（1）金属结构件的焊接按设计图样和GB/T14173（4焊接）中各条中相应的规定以及SL36的规定执行；碳钢、低合金钢焊缝破口的基本形式与尺寸应符合GB/T985的规定。

（2）焊工的考试按SL35的规定执行，经考试合格并持有效合格证的焊工才能参加相应焊接材料相应位置的焊接。

（3）焊缝坡口的型式与尺寸应符合设计图样规定，当设计图样没有标明时，按GB/T985或GB/T986执行。

（4）一、二类焊缝的坡口，应采用机械加工，不得用火焰切割，所有对接焊缝及组合焊缝均须焊透。

（5）所有焊缝均为连续焊缝。

（6）钢板的拼接接头应采用埋弧自动焊进行焊接，且必须焊透，接头应避开构件应力最大断面。

（7）对于厚板大断面的焊缝，应采用多层多道焊。

（8）除设计图样另有说明者外，焊缝按GB/T14173第4.3.1条分类，并按该规范第4.4条～4.6条进行质量检查和处理。

1.6  螺栓连接

止水螺栓、螺母材质选用不锈钢材料，其余螺栓选用8.8级，螺母选用8级，其规格、制孔和连接应符合设计图样和GB/T14173第5.1条～第5.3条的规定。

1.7  单个构件

用于制造闸门、拦污栅和埋件的型钢或组焊而成的单个构件应进行整平和矫正，其偏差应符合GB/T14173表7.1.6和表7.1.7的规定。对于复杂构件应按事先制作好的样板下料拼装。

1.8  铸钢件

（1）铸钢件应符合设计图样和SDZ012《铸钢件通用技术条件》的规定。

（2）铸钢件的化学成份和机械性能应符合GB/T11352或GB/T5680的规定；热处理及硬度应符合设计图样要求。铸钢件的尺寸公差应符合GB/T6414的规定。

铸钢件应进行内部探伤检查。对有探伤要求的铸钢件应按施工图样要求进行探伤，超声波探伤按GB/T7233《铸钢件超声探伤及质量评级方法》进行，质量等级二级（或三级）合格。对表面怀疑有裂纹的地方应按GB/T9443《铸钢件渗透探伤及缺陷显示迹痕的评级方法》或GB/T9444《铸钢件磁粉探伤及质量评级方法》进行，不得有裂纹存在。

（3）铸钢件工作表面不得有裂纹和缩松等缺陷，其他部位如有孔眼等缺陷，其单个面积不大于3cm2，深度不超过该处壁厚的1/5，总面积不大于所在面积的3%，在每100 cm2的面积上不超过一处，且经焊补后不影响使用性能者，须制订可靠的补焊措施，经监理人同意后才能补焊。补焊后的质量应符合设计要求。

1.9  锻件

(1)锻件按设计图样和SDZ016《锻件通用技术条件》锻造。

(2)锻件的质量检查按设计图样和SDZ016的规定执行,并将检查成果提交监理人。

1.10 零部件

(1)零件应按设计图样要求制定工艺进行机械加工。

(2)吊轴、吊具、轮轴及其他所有轴均不得补焊。

(3)吊耳轴、侧轮、反轮及锁定梁轴等其工作表面均应镀铬。

(4)零部件的加工和装配按设计图样和GB/T14173及Q/ZB75、Q/ZB76的规定执行。装配后在转动部位注入润滑油。

1.11  平面闸门、拦污栅制造的主要技术条件

1.11.1  门叶结构

（1）材料、制造工艺、焊接工艺和质量控制等技术条件必须符合施工图样和GB/T14173规范的要求。

（2）门体上主轮轴孔应在与门体整体焊后一次镗孔，按GB/T14173第7.4.2；7.4.5节的规定执行。

（3）门体上吊耳板轴孔应在与门体整体焊后一次镗孔，同轴度不大于0.5mm。两侧吊耳同轴度误差不大于1.5mm。

1.11.2  滚轮部件

（1）滚轮材质为Ⅱ类铸件，其技术条件应符合GB11352的规定。

（2）轮轴为Ⅱ类锻钢，调质处理，化学成份和机械性能应满足GB/T5216的要求。

1.11.3  闸门整体预组装

（1）出厂前应在厂内进行整体预组装检查，其公差、偏差按GB/T14173第7.4节的规定执行。

（2）闸门顶、侧、底止水座和止水压板的螺栓孔应按制造图位置进行配钻，止水橡皮的螺栓孔由安装单位在现场配钻。

1.11.4  出厂验收状态

（1）按制造图进行整体平卧组装。

（2）全部零部件（除水封橡皮和滑块外）装好就位。

（3）在门叶适当位置装设节间拼装定位板。

1.11.5  供货状态

（1）按制造运输单元编号加固运输，加工面应作保护。

（2）水封橡皮须整节装箱供货，可直接发运工地现场。

（3）节间连接部件、紧固件编号分类装箱发货。

（4）	滚轮踏面涂油保护。

（5）侧轮可单独装箱运输。

1.12 弧形闸门制造的主要技术条件

1.12.1  弧门结构

（1）有关材料、制造工艺、焊接工艺、门叶制造、组装的公差与偏差和质量控制等技术条件应符合施工图样和GB/T14173的要求。

（2）支臂与主横梁连接面，上、下臂柱连接面、支臂与铰链连接面均应机加工Ra12.5μm，其平面度允许公差0.3mm；

（3）支铰轴采用40Cr锻钢，调质处理，表面镀铬，粗加工后按GB/T6402进行超声波探伤。

（4）铰链、铰座毛坯应进行人工时效处理，同时应按GB/T7233进行超声波探伤。

1.12.2  弧门整体预组装

出厂前应在厂内进行整体（含支铰）预组装检查，其公差、偏差按GB/T14173第7.5节的规定执行。

1.12.3  出厂验收状态

（1）门叶、支臂、支铰整体组装待验。

（2）门体、支臂与支铰连接，支铰整体连接。

1.12.4  供货状态

（1）门叶、支臂按制造图编号分单元运输，胎架固定以防变形，加工面应作保护。

（2）支铰按门叶成套编号装箱供货。

（3）支铰轴编号，油封保护装箱。

（4）水封橡皮须整节装箱供货，可直接发运工地现场。

（5）紧固件分类装箱供货。

1.13自动挂脱梁

1.13.1机械式自动挂脱梁

(1)自动挂脱梁的设计应符合GB/T14173－2008中的规定，制造和安装符合GB/T14173－2008中的规定。

(2)自动挂脱梁应具有成套性，含梁体、（与启闭机联接）上吊耳、起吊装置、上下导轮、侧轮装置、（与闸门联接）吊座等部件。

(3)自动挂脱梁应灵活，就位准确，工作时性能良好，动作可靠。

(4)自动挂脱梁按1.1倍的启闭机相应额定起重量进行设计。

(5)自动挂脱梁梁体为焊接件，主要受力焊缝为Ⅰ类焊缝。焊缝质量检查按GB/T14173－2008和SL36的要求执行。

(6)梁体跨中最大垂直挠度≤L/800(L为下吊点间距）。

(7)自动抓脱梁吊耳孔与梁体焊接后整体加工。

(8)自动抓脱梁上所有的轴承应采用自润滑轴承。

(9)自动挂脱梁应作静平衡试验。其外形尺寸及支承导向装置应满足其在门槽内平稳升降、无卡阻的运行要求。

1.13.2 抓梁组装与试验

（1）在进行抓梁装置组装之前，应将所有运动零件清理干净，确保部件转动灵活，不允许留存任何污物。

（2）检修闸门、抓梁装置和电动葫芦应在厂内进行试验检查，完全合格后，才允许进行出厂验收。

1.14 平面闸门、弧形闸门、拦污栅、埋件和抓梁的防腐处理

1.14.1  除锈

(1)除锈工作应经在闸门补焊纠正处理完毕，并经监理人检查认可后进行。

(2)金属结构表面实施金属喷涂防腐涂装前，应采用喷射除锈的方法彻底清除金属表面铁锈、氧化皮、油污、焊渣、灰尘、水分等，使之整个表面露出亮白色的金属本色，且其颜色均匀，无明显的交界线，其表面清洁度应符合GB/T8923《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》中规定的Sa2½级，除锈后表面粗糙度应达到Rz60～100μm。埋入砼内的表面按GB/T8923中规定的Sa1级，除锈后表面粗糙度应达到Rz40～70μm。并应符合GB/T14173中的7.1.1至7.1.5条以及SL105中表面预处理的规定。

(3)喷砂除锈不宜在露天下进行，空气相对湿度超过85%，工件表面温度未高于露点以上3°C；雨天、雾天或构件表面潮湿，结露等情况不允许作喷砂处理。

喷砂除锈的磨料应符合下列规定：

a) 磨料技术要求应符合GB/T18839.2的规定。

b) 金属磨料粒度选择范围宜为0.5～1.5mm，非金属磨料粒度选择范围宜为0.5～3mm；

c) 喷射的清理应符合规范SL105中的3.2.4规定。

d）涂层缺陷部位可采用手工和动力工具除锈进行局部修理，表面清洁度等级应达到GB/T8923中规定的St3级。

e) 构件上的加工面（止水座板等）不需喷砂除锈的表面，喷砂前应采用金属薄板或硬木板进行保护，保证不受损伤。

1.14.2  喷射后维护

表面预处理后，应用吸尘器或干燥、无油的压缩空气清除浮尘和碎屑，清理后的表面不得用手触摸。喷涂前如发现基体金属表面被污染或返锈，应重新处理达到原要求的表面清洁度等级。

1.14.3  根据设备工作条件防腐处理分为两类：

(1)结构件表面均采用金属喷锌、涂料封闭综合防腐。现场焊缝涂装与闸门结构相同。

(2)埋件与混凝土接触的表面，应均匀涂刷一层水泥浆，水泥浆里应加一些胶和氧化剂，以便提高水泥浆涂层质量。埋件安装之前如果水泥浆干裂，清除埋件表面干裂的水泥浆。

1.14.4  金属热喷涂

(1)喷涂的技术要求按SL105中有关条款执行。

(2)对不需喷涂的加工面、止水面应加保护。

1.14.5  金属热喷涂用金属材料

热喷涂用金属丝应光洁、无锈、无油、无折痕，一般选用直径为3.0mm。

锌丝的含锌量应大于99.99％。

1.14.6  金属热喷涂分层

热喷涂采用两次以上喷涂锌层,热喷涂总厚度不小于120μm。

1.14.7  封闭涂料

(1)金属喷涂与涂装之间的间隔时间应尽可能缩短，在潮湿天气应在2h内涂装完成，晴天或湿度不大的条件下，最长也不超过8h。

(2)使用的涂料、涂装的层数、每层厚度、间隔时间、调配方法和涂装时注意事项，均应符合本招标文件和厂家说明书的规定执行。

(3)涂装现场应通风良好，遇潮湿或尘土飞扬、烈日等情况应采取有效措施，否则停止进行。在空气相对湿度超过85％，钢材表面湿度未高于大气露点3℃以上时，不得进行涂装。

(4)全部油漆由成交供应商提供，最后一遍油漆由成交供应商在工地完成，其余在工厂完成。工地焊接两侧各100mm～150mm宽度内宜先涂装不影响焊缝性能的车间底漆，厚度应为20μm左右，安装后，应按相同的技术要求对预留区域重新进行表面预处理及涂装。工地焊缝焊接由土建施工方完成。

(5)涂装前成交供应商应提出涂装工艺措施和施工规程（包括使用设备、人员配备、检测手段）报监理人审批（涂装中每道工序必须经过质检部门严格验收和监理人认可）。

1.14.8  涂料品种及涂层规定：

闸门和抓梁的涂料其品种、层数、涂膜厚度按照下表2.11—1执行，干膜总厚度不小于270μm。

表1.7    金属喷涂的涂料品种、层数、涂膜厚度

| 设备名称 | 涂层系统 | 涂料名称 | 道数 | 干膜厚度 （μm） | 颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构件 | 金属喷漆 | 喷锌层 | 2 | 120 |  |
|  | 封闭漆 | 环氧富锌底漆 | 1 | 80 |  |
|  | 中间漆 | 环氧云铁中间漆 | 1 | 80 |  |
|  | 面 漆 | 氯化橡胶面漆 | 2 | 80 | 采购人确定 |

1.15 验收

1.15.1 工程主要材料验收

闸门制造开始时，监理人要对其主要钢材、大型铸锻件、重要标准件、止水橡皮、轴套、油漆等，根据图纸和制造规范要求进行抽验。抽验的主要项目如下：

(1)主要钢材的机械性能和化学成份分析单。

(2)产品合格证（应具有生产厂名、地址、时间）。

(3)止水橡皮的物理性能检验单和产品合格证。

(4)工程塑料合金物理性能和产品合格证。

1.15.2 出厂验收

(1)闸门和抓梁要按图纸要求和国家规范规定，逐扇进行组装验收检验，闸门和抓梁组装后，成交供应商的质量检查部门应首先按图纸要求和闸门和抓梁制造规范及招标文件有关条款进行自检。

(2)自检合格后,成交供应商必须委托具有水利部金属结构甲级检测单位资质的第三方检测机构进行项目质量检测，检测机构须具有国家质量认证资质且认证参数覆盖本标书全部产品，并提供具有法律效应的质量检测报告。选择的外委检测单位需事先经采购人同意，出厂检验的数量应大于各类设备总数的30%（最低不少于1套），并且包含所有类型的设备，所需费用由成交供应商承担。检查合格后，提前15天通知采购人和监理人组织验收。

(3)闸门第三方质量检测、检验内容、依据和要求：

a) 门体和埋件结构主要材料的机械性能检验；

b) 门体结构焊缝进行无损探伤：一类焊缝抽测50%、二类焊缝抽测30%；

c) 门体表面防腐质量检测：厚度检测和附着力检测，抽测30%；

d) 门体和埋件结构主要外形尺寸检测；

e) 检测、检验主要依据为GB/T14173-2008等；

f) 应使用目前国内先进的检测、检验设备和手段，形成质量检测、检验成果（含质量评价）报告。

(4)验收在成交供应商制造厂内进行，验收成员由采购人、监理人、设计代表、安装单位和制造厂的质量检查部门组成。验收工作由采购人主持，所需费用由成交供应商承担。

(5)出厂验收时，成交供应商的质量检验部门，应向监理人提供下列技术文件资料：

a) 主要材料、标准件、外购件及外协加工件的质量证明书、发货清单、使用维护说明书及机械性能和化学成份分析单。

b) 闸门、抓梁零部件产品完整的质量检查记录。

c) 焊缝质量探伤检查报告。

d) 焊接工艺评定报告及制造工艺文件。

e) 重大缺陷处理记录和报告。

f) 设计图样、施工图样、设计文件、设计修改通知单和有关会议记要。

g) 零件材料的代用通知单、设计修改通知单和相关会议纪要。

h) 出厂试验大纲及出厂检验报告。

(6)验收时监理应提供监理报告。

(7)验收成员根据制造成交供应商提供的验收文件的数据，对闸门、拦污栅零部件进行复验或抽检。

(8)上述文件复制一式六份，交给监理人。

(9)对明显不具备验收条件、或严重不符合验收标准的，应重新组织验收，相关费用由成交供应商负责。

1.16 保管、包装与运输

（1）经出厂验收合格后的产品应采取措施防止变形和腐蚀，加工面应加以保护防止擦伤，成交供应商应承担采购人交货通知前产生的一切厂内保管义务；

（2）经验收小组验收合格的成品、须妥善包装、绑扎、加固、并经监理人认可后，方可出厂。应成套运输，并用油漆标明设备或部件的名称及编号。

（3）零部件应装箱运输，连接板、轨道等应绑扎成捆运输。

（4）产品包装后的尺寸重量：不能超过现有运输条件的限制，根据运载工具的可接受装载量制定装车方案。

（5）止水橡皮应妥善包装、运输，P型复合橡皮不得盘卷和折弯。

1.17 标记

组装检验后，应在组合处打上明显的标记、编号。出厂前所有安装部件均打上设计部件号，应用标准印刷字体。

1.18 交接验收

（1）闸门和抓梁由成交供应商运输到施工现场卸货地点，由安装单位进行卸货。交接验收手续在此办理。

（2）成交供应商应在合同规定的交货期前一个月用书面形式通知采购人货物名称、件数、包装编号、总重量等，以及货物在运输和保存期间的特殊要求及注意事项。如提前发货，则须提前通知。并征得采购人同意后方可发货。

（3）交接验收工作由采购人主持，由监理人、成交供应商的代表与安装单位的代表共同进行检查、清点，并办理移交给安装单位的手续。移交的日期即为成交供应商的交货日期。

（4）交接验收时，如发现有丢失、撞损、变形及不符合设计和规范的制造缺陷等现象，则应由成交供应商负责并进行修理、矫正、甚至返修或赔偿，修复后的交接仍按1.16.3条办理。由此增加的费用由成交供应商负责。

（5）对变形构件的修复及丢失构件的赔偿所需的时间超过交货期30天时，从31天起按延期交货处理。

（6）由于采购人的原因，造成验收工作未能在交货期内办理，由此造成成交供应商的损失，由采购人赔偿。经双方同意延期交货的除外。

1.19 安装现场服务

1.18.1金属结构件的安装与现场试验由安装单位进行。

1.18.2在安装、试验期间，成交供应商应派技术人员及熟练工人到现场进行服务，其职责是：

(1)在安装或试验时如发现属制造质量的问题，成交供应商应及时加以处理。由此而引起的费用由成交供应商承担。

(2)指导安装，对违反设计图样和规范规定的安装工艺和方法进行监督。

(3)按设计要求和有关规程规定指导试验。

(4)派驻现场进行服务的时间，由监理人通知成交供应商，成交供应商接通知后应在48小时内到达现场，其费用由成交供应商承担。

1.20 保证期

设备出厂后，在用户妥善保管和合理安装使用条件下，自安装完毕，试运转合格签发移交证书日算起12个月内能正常工作。否则成交供应商应无偿给予修理或更换。

1.21 计量与支付

1.21.1  计量方法

本章规定的所有闸门、拦污栅、埋件和抓梁等的供货支付将以t计量，其重量以竣工图为准。

1.21.2  支付

所有闸门、拦污栅、埋件和抓梁等的供货按工程量报价单中规定的以每t单价支付。

2  电动葫芦

2.1  适用范围

本技术条件适用于河南省博爱县青天河水库除险加固工程中电动葫芦设备采购和制造项目。电动葫芦的起升速度为双速，操作人员在地面上可对其进行有线控制或遥控。

表2.1青天河水库除险加固工程

| 序 号 | 工程名称 |  | 型号 | 容量 (kN) | 扬程（m） | 数量 (个) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溢流坝段检修闸门 | 叠梁钢闸门 | 电动葫芦 | 2X125 | 18 | 1 |  |

2.2  引用标准

《起重机设计规范》（GB3811 ）

《起重机安全规程规定》（GB6067）

《钢丝绳电动葫芦型式和基本参数》（JB/T9008.1）

《钢丝绳电动葫芦技术条件》（JB/T9008.2）

《钢丝绳电动葫芦试验方法》（JB/T9008.4）

《水利水电工程启闭机制造、安装及验收规范》（SL381）

《焊缝代号》（GB324）

《手工电弧焊焊接头的基本形式与尺寸》（GB986）

《火焰切割质量技术要求》(JB3092)

《优质碳素结构钢技术要求》(GB699)

《碳素结构钢》(GB700)

《低合金结构钢》（GB1348）

《一般工程用铸造碳钢件》（GB11352）

《灰口铸铁件》（GB9439）

《园股钢丝绳》（GB1102）

《桥梁建筑用热轧碳素钢技术条件》（GB714)

《优质碳素结构钢丝》（GB3206）

《螺栓技术条件》（GB38）

《焊缝射线探伤标准》（JB928）

《钢溶化焊对接接头射线照相和质量分类》(GB3323)

《低压成套开关设备和控制设备》(GB7251.1)

《起重机滑接输电装置技术条件》(JB6391)

《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923)

《色漆和清漆漆膜的划格试验》(GB9286)

《涂漆通用技术条件》(SDZ014)

《包装、储运图示标志》(GB191)

《防锈包装》(GB4879)

《产品标牌》(JB8)

以上标准，当有新版本时，应按新版本执行。（不限于以上规范）

2.3  环境条件

（1）启闭机安装使用地点的极端最低气温-21°C，极端最高气温+40.9°C，相对湿度77%，地震基本烈度为Ⅵ度。

（2）电动葫芦安装在室外, 无腐蚀、无冲击，应设置防雨罩。

2.4  抗震要求

启闭机抗震设计应符合有关规范第6.0.11条规定。

2.5  性能要求

（1）电动葫芦的设计和制造应满足有关规范、标准的要求。除易损件外，电动葫芦的寿命应在15年以上。整机在调试验收后5年内应不出现重大设备故障。

（2）双钩电动葫芦的双吊钩应能同步升降，保证起升制动的同步性。

（3）车轮组车轮的水平与垂直偏斜应严格控制在规定范围之内，不允许发生“啃轨”现象。

（4）小车和起升机构应有可靠的制动系统及终点行程限位装置和缓冲装置。

（5）所有转动部件应有可靠的润滑系统。

（6）电动葫芦能够在极限以内的任意位置提升、放下和保持。

（7）电动葫芦应作静载1.25倍和动载1.1倍额定负荷的超载试验，保证电动葫芦无损坏，无永久变形。挠度满足国标GB3811要求。

（8）距电动葫芦外壳1米处的噪声不得大于85分贝。

（9）电气设备包括电动机及其控制设备，起动性能应与机械部分相匹配。

2.6  结构要求

（1）双钩电动葫芦的行走机构刚性连结为一整体，其起升机构的双吊点为单电机同轴驱动。

（2）卷筒钢丝绳长度应满足在最大起吊高度时，钢丝绳在卷筒上还留有不小于2-3圈的安全圈，其绕绳方式对称并排。

（3）卷筒采用厚壁无缝钢管。卷筒的直径和长度要满足当吊头在最低极限位置时能使钢丝绳在卷筒上留有不少于2-3圈的安全圈和3圈固定圈。压板及螺栓应牢固可靠。

（4）减速器采用三级外啮合斜齿轮传动机构。齿轮及传动轴采用合金钢制造，经渗碳淬火处理，强度高、耐磨性好。各传动轴均由滚动轴承支承，用机械油润滑，传动平稳。箱体与箱盖之间用“○”型耐油橡胶圈密封，防止漏油。

（5）起升机构上升、下降极限设有保护装置，并有可靠的制动装置。增设紧急手动释放装置，在断电的情况下，可人工下放吊钩闸门。

（6）电动葫芦吊头应旋转自如，其吊头不得与动滑轮护罩边缘相碰。动滑轮护罩边缘也不得与抓梁吊板相碰。

2.7  主要部件的材料要求

| 序号 | 项 目 | 材 料 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 齿轮 | 40Cr、20CrMnTi | 要求为硬齿面，表面热处理硬度HRC58-62 |
| 2 | 齿轮轴 | 20CrMoTi、20MnTiB |  |
| 3 | 卷筒 | 20无缝钢管 | 要求壁厚≥25mm |
| 4 | 卷筒外壳 | Q235B | 焊接结构 |
| 5 | 减速机箱盖 | Q235B | 焊接结构 |
| 6 | 减速机箱体 | Q235B | 焊接结构 |
| 7 | 吊头 | 优质碳钢 | 锻造 |
| 8 | 运行小车车轮 | 优质碳钢 | 锻造 |
| 9 | 钢丝绳 | 镀锌钢丝绳 | （GB/T8918-1996） |
| 10 | 控制箱箱体 | 冷轧钢板冲压成型 | 钢板的厚度不低于1.5mm |
| 11 | 安全滑触线 | 采用铜导线作为导体 | 外形美观、坚固耐用、安全可靠、安装检修方便 |

2.8  配套设备的要求

电动葫芦的配套设备不得采用国家明令禁止生产或淘汰的设备。

2.9  附属设备

电动葫芦附属设备包括：超载限制器、无线控制系统、小车缓冲器、中间传动装置、限位装置、电气设备及管线布置、导绳器、制动环、相关的备品备件1组。

2.10 施工图审查

成交供应商应提供完整的电动葫芦施工图及其电气原理等相关图纸，组织有采购人、监理、工程设计、安装等相关单位参加的设计联络会，设计联络会前施工图纸提前15天提交给工程设计单位，设计联络会所需费用计入由成交供应商负责。成交供应商须依据监理批复后的施工图加工制造。

2.11 电气及控制要求

2.11.1电气设计应符合SL41第9款的规定。

2.11.2所有电气设备和电器元件必须选用优质产品。配套电机及成套电气设备必须具有出厂试验报告。

2.11.3各电气设备间应有防止误操作的机械、电气联锁，操作开关、按钮、信号灯等的用途应标明在操作手柄的正面。各内部元件应标明代号，其操作方向应符合GB4205的规定。

2.11.4卷筒式软电缆供电和电动葫芦滑触线供电，每相必须至少有两支以上炭刷或接电器，不得有瞬间跳动断电现象。卷筒式软电缆长度可按照轨道长度并留有裕量，并有厂家配套供货。

2.11.5电气设备之间连接必须采用橡胶绝缘铜芯多股电缆。电缆的电压等级、耐气候性、耐油要求，敷设方式必须符合环境条件要求。

2.11.6导线和敷设应符合SL41第10.6.1规定。

2.11.7出厂前作模拟操作试验，各电气元件动作正确可靠。

2.11.8电源：AC380/220V±10%，50Hz±5%。电气设备应能在此电源下正常工作。

2.11.9设备的内部接线应在工厂完成，发货前要进行检查。

设备的内部接线应使用阻燃型或耐火型绝缘材料的标准导线。

所有的接线须用防火型槽管保护，如果是外露的导线束在一起，应用适当的夹具固定或支持，走向应水平或垂直。导线在槽管中所占空间不得超过70％。

2.12 订货时应注意的问题

2.12.1备品备件及专用工具

（1）备品备件应能互换，应与原设备的材料和质量相同。

（2）安装调试用备品备件的数量应满足安装和运行管理的要求。

（3）提供安装和检修所需专用工具和安装时所需要的消耗材料。

2.12.2 钢丝绳的长度

订货单位应根据电动葫芦的扬程和工程设计单位图纸的相关要求来确定电动葫芦钢丝绳的长度，使之满足工程要求。

2.12.3 电动葫芦安全滑触线的长度

订货单位应根据工程设计单位图纸的安装要求来确定电动葫芦安全滑触线型式和长度，使之满足工程要求。

2.13 工字形轨道的安装位置

电动葫芦的工字形轨道的中心线与电动葫芦吊头的中心线不一定重合。电动葫芦厂家应以两个吊头的中心线为基准，提出其工字形轨道中心线的位置，为电动葫芦的安装单位提供工字形轨道的安装依据。

2.14 厂内试运转

（1）试运转前按SL381要求进行检查合格。

（2）空载试验。起升机构和行走机构按SL381的规定检查机械和电气设备的运行情况，应做到动作正确可靠、运行平稳、无冲击声和其它异常现象。

（3）静荷载试验。对电动葫芦进行静荷载试验，以检验电动葫芦的机械和金属结构的承载能力。试验荷载依次采用额定荷载的70%、100%和125%。本项试验按SL381的有关规定进行。

（4）动荷载试验。对各机构进行动荷载试验，以检验各机构的工作性能。试验荷载依次采用额定荷载的100%和110%。试验时各机构应分别进行。应按图纸和监理工程师的指示进行。试验时，作重复的启动、运转、停车、正转、反转等动作，延续时间至少1h。各结构应动作灵活，工作平稳可靠，各限位开关、安全保护联锁装置、防爬装置等的动作应正确可靠，各零部件应无裂纹等损坏现象，各连接处不得松动。

（5）电动葫芦的厂内试运转还应符合《钢丝绳电动葫芦试验方法》（JB/T9008.2-2004）中的相关条款。

2.15 验收

（1）出厂验收时，成交供应商的质量检验部门，应向监理人提供下列技术文件资料：

①总图、布置图、易损件图，标准件明细表，产品安装调式使用维护说明书。

②电气部分应提供：电气原理图、盘面布置图、端子接线图、电气材料明细表及设备说明书等。

③产品的组装检查报告和出厂试验报告。

④重大缺陷处理记录与返修后的检验报告。

⑤产品合格证、外购件合格证、外协件合格证及发货清单。

（2）上述文件复制一式六份，交给监理人。

（3）保证期

电动葫芦出厂后，在用户妥善保管和合理安装使用条件下，自安装完毕，试运转合格签发移交证书日算起12个月内能正常工作。否则成交供应商应无偿给予修理或更换。

2.16涂漆与防腐

（1）启闭机结构件涂漆前的表面预处理应达到GB8923中Sa2 级，其它零件应达到St2级。

（2）涂漆颜色应符合SDZ014第1.1条至第1.6条规定，启闭机主体颜色应与采购人协商确定。

（3）涂装技术要求应符合SD315的规定。

（4）启闭机出厂前，应做好所有外露加工面的涂油防腐工作。

2.17 厂家随机提交的技术文件

电动葫芦厂家应提供（但不限于）下列有关文件：

（1）安装使用、维护说明书

（2）合格证明书

（3）装箱单

（4）产品检验报告；

（5）电动葫芦的安装图、电气控制原理图、屏面布置图、端子接线图等；

（6）外购部件和设备应附上制造厂的出厂合格证明。

2.18 标志、包装、运输与贮存

应符合SD315第5条规定。

2.19 交接验收

（1）电动葫芦由成交供应商运输到水闸施工现场卸货地点，由安装单位卸货。交接验收手续在此办理。

（2）成交供应商应在合同规定的交货期前一个月用书面形式通知采购人货物名称、件数、包装编号、总重量等，以及货物在运输和保存期间的特殊要求及注意事项。如提前发货，则须提前通知。并征得采购人同意后方可发货。

（3）交接验收工作由采购人主持，由监理人、成交供应商的代表与安装单位的代表共同进行检查、清点，并办理移交给安装单位的手续。移交的日期即为成交供应商的交货日期。

（4）交接验收时，如发现有丢失、撞损或变形现象，则应由成交供应商负责并进行修理、矫正或赔偿，修复后的交接仍按⑶条办理。由此增加的费用由成交供应商负责。

（5） 对变形构件的修复及丢失构件的赔偿所需的时间超过交货期30天时，从31天起按延期交货处理。

（6）由于采购人的原因，造成验收工作未能在交货期内办理，由此造成成交供应商的损失，由采购人赔偿。经双方同意延期交货的除外。

2.20 安装现场服务

（1）金属结构件的安装与现场试验由安装单位进行。

（2）在安装、试验期间，成交供应商应派技术人员及熟练工人到现场进行服务，其职责是：

a)  在安装或试验时如发现属制造质量的问题，成交供应商应及时加以处理。由此而引起的费用由成交供应商承担。

b)  指导安装，对违反设计图样和规范规定的安装工艺和方法进行监督。

c)  按设计要求和有关规程规定指导试验。

d)  派驻现场进行服务的时间，由监理人通知成交供应商，成交供应商接通知后应在48小时内到达现场，其费用由成交供应商承担。

2.21 计量及支付

2.21.1 计量方法

电动葫芦（含控制系统、配套的电线电缆、轨道、滑触线等）的供货支付以台套计量。

2.21.2 支付

电动葫芦（含控制系统、配套的电线电缆、轨道、滑触线等）的供货支付以台套计量。

3  固定卷扬式启闭机

3.1  适用范围

本技术条件适用于河南省博爱县青天河水库除险加固工程中固定卷扬机设备采购制造项目。

表3.1 青天河水库除险加固工程

| 基本资料 |  |  |  |  |  | 启 闭 机 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 闸门名称 | 门体型式 | 孔口尺寸 (宽×高) | 到底槛的设计水头 | 操作方式 | 型式 | 容量 | 启闭机扬程 | 数量 |  |
|  |  |  | (m) | (m) |  |  | (kN) | (m) | (个) |  |
| 1 | 溢流坝段工作闸门 | 露顶式弧形钢闸门 | 12.0x9.9 | 9.443 | 动水启闭 | 弧门卷扬机 | 2×400 | 14 | 5 |  |
| 2 | 发电洞进口检修闸门 | 潜孔式平板钢闸门 | 2.2x2.2 | 49 | 静水启闭 | 固定卷扬机 | 800 | 55 | 1 |  |
| 3 | 输水洞进口检修闸门 | 潜孔式平板钢闸门 | 2.2x2.2 | 56 | 静水启闭 | 固定卷扬机 | 1000 | 64 | 1 |  |

3.2  引用标准

SL 381水利水电工程启闭机制造、安装及验收规范

SD 315固定卷扬式启闭机通用技术条件

SL41 水利水电工程启闭机设计规范

GB/T6067起重机械安全规程

JB4315起重机电控设备

GB/T699优质碳素结构钢技术条件

GB/T700碳素结构钢

GB/T1591低合金结构钢

GB/T11352一般工程用铸造碳钢件

JB/ZQ4000.6铸钢件补焊通用技术条件

GB/T3077合金结构钢技术条件

JB/ZQ4290齿轮、齿圈锻件用钢

GB/T1102圆股钢丝绳

GB/T5975钢丝绳用压板

ZBJ80006起重机用铸造滑轮

ZBJ80007起重机用铸造卷筒

JB/ZQ4382齿式联轴器技术条件

GB/T6332.1块式制动器联接尺寸

GB/T4323弹性套柱销联轴器

GB/T6333电力液压块式制动器

GB/T6334直流块式制动器

JB/ZQ4389制动轮

GB/T100095渐开线圆柱齿轮精度

ZBJ19010起重机减速器

ZBJ19011起重机底座式减速器

GB/T985气焊，手工弧焊及气体保护焊坡口基本形式与尺寸

GB/T986埋弧焊坡口的基本形式和尺寸

GB/T1300焊接用钢丝

GB/T5117碳钢焊条

GB/T5118低合金钢焊条

GB/T12470低合金钢埋弧焊剂

GB/T5293碳素钢埋弧焊用焊剂

JB3092火焰切割质量技术要求

JB/ZQ4000.3焊接件通用技术条件

GB/T10854钢结构焊缝外形尺寸

GB/T6417金属溶化焊焊缝缺陷分类及说明

GB/T3223钢熔化焊接接头射线照相和质量分级

GB/T11345钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级

GB/T1128钢结构用高强度大六角头螺栓

GB/T1129钢结构用高强度大六角螺母

GB/T1130钢结构用高强度垫圈

GB/T1131钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件

GB/T3632钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副型式尺寸

GB/T3633钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副技术条件

GB/T6164.1起重机弹簧缓冲器

GB/T1497低压电器基本标准

GB/T8923涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

GB/T5905起重机试验规范和程序

以上标准，当有新版本时，应按新版本执行。（不限于以上规范）

3.3  设计原则

（1）固定卷扬机的制造图纸由成交供应商委托有资质的水利行业甲级设计单位设计，其产品设计费用计入投标报价中。制造应包括接受施工图样、资料、原材料、配套件进厂、绘制车间加工图、编制工艺文件、加工制作、零部件组装、门叶整体组装、工厂涂装、出厂检查验收、包装运发的全过程。

（2）启闭机设计计算应符合《水利水电工程启闭机设计规范》（以下简称《规范》）SL41的规定，技术先进、经济合理、安全可靠、安装维修方便，并符合国家有关规定。

（3）启闭机零件应系列化、通用化和标准化。

（4）启闭机的制造按照本技术条件及施工图纸制造。施工图纸没有具体要求的，按照SL381和SL/T241的有关规定执行。

（5）启闭机的工作级别为Q2-轻。

（6）溢流坝段工作闸门启闭机采用闭式传动。输水洞检修闸门和发电洞检修闸门启闭机可结合机房布置优先选用闭式传动。

3.4  环境条件

（1）启闭机安装使用地点的极端最低气温-21°C，极端最高气温+40.9°C，相对湿度77%，地震基本烈度为Ⅵ度。启闭机抗震设计应符合《规范》第6.0.11条规定。

(2) 固定式启闭机安装在室内。

3.5  机构布置与结构

（1）当起升机构的动滑轮组在门槽中升降运行时，动滑轮组及钢丝绳均不得与门槽埋件及混凝土相碰，并留有一定安全距离。

（2）动滑轮组宜采用滑动轴承，并对轴表面采取镀铬防腐措施。如采用滚动轴承，应考虑密封装置。

（3）启闭机的布置应满足招标图样和有关规范的规定，不允许随意修改水工建筑物的体型和尺寸。

（4）在额定起重量下按规定操作时，应保证起、制动平稳。

（5）吊重在空中停止时，重新起升时不应有瞬时下滑现象。

3.6  主要零部件

3.6.1 吊钩、吊叉与吊轴

吊钩、吊叉与吊轴设计应符合SL41第6.5.1条规定。

3.6.2 钢丝绳及其紧固件

（1）钢丝绳选择应符合SL41第6.5.2条规定。

（2）钢丝绳出厂、运输、存放时应卷成盘形，表面涂油，两端扎紧并带有标签，注明订货号及规格，无标注的钢丝绳不得使用。

（3）钢丝绳应采用交互捻、线接触、镀锌钢丝绳。多层卷绕时，采用金属芯，对单层缠绕且经常浸入水中的钢丝绳，宜采用石棉芯钢丝绳。

（4）钢丝绳禁止接长使用。钢丝绳端部固定连接安全要求，应符合SD315中3.2.6条款的相关规定。

（5）钢丝绳压板应符合GB/T5975的规定。

3.6.3 滑轮

（1）焊接滑轮，其材料应不低于GB/T700中的Q235B钢或GB/T1591中的Q355B钢。

（2）铸造滑轮应符合ZBJ80006的规定，还应符合SD315第3.3.4条规定。

（3）轧制滑轮应符合JT5028的规定。

3.6.4  卷筒

（1）卷筒选用焊接卷筒，其材料应采用GB/T1591中Q355B钢，焊后进行时效处理，卷筒的对接焊缝为一类焊缝，应进行100%超声波探伤。质量检验标准应符合SL36。

（2）铸造卷筒应符合ZBJ80007的规定，还应符合SD315第3.4.3条至第3.4.8条规定。

（3）卷筒轴、传动轴的材料应符合SD315第3.1.6条规定。

3.6.5  联轴器

（1）齿式联轴器应符合JB/ZQ4382的规定。弹性联轴器应符合GB/T4323或GB/T5272的规定。

（2）连接主动轴的齿式联轴器和弹性联轴器，装配后两个半联轴器相对端面圆跳动和径向圆跳动不低于GB/T1182—1184中的10级。

（3）齿式联轴器加工后的缺陷处理应符合SD315第3.5.1条的规定。

3.6.6  制动轮

（1）钢质制动轮的材料应不低于GB/T699中规定的45钢或GB/T11352中的ZG310—570钢，表面热处理硬度应为35—45HRC，深2mm处的硬度不低于40HRC。

（2）安装后，制动轮的径向圆跳动应不大于GB/T1184中的T9级。

（3）制动轮的制造应符合SD315第3.6条和SL381第5.1.6条的规定。

（4）制动轮加工后的缺陷处理应符合SD315第3.6.5条的规定。

（5）制动轮与制动器应付和《规范》第5.1.6条规定。

3.6.7  减速器与开式齿轮

（1）宜选用符合或性能不低于ZBJ19010或ZBJ9011的QJ型减速器。减速器选用不低于泰隆、东力、太兴隆产品性能指标。

（2）齿轮加工后的缺陷处理应符合SD315第3.8.2条规定，齿面粗糙度及齿轮精度应分别符合SD315第3.8.4条、第3.8.5条规定。

3.6.8  轴承

动滑轮轴承宜选用工程塑料合金自润滑轴承，卷筒轴支撑处采用滚动轴承，并符合SL41第6.5.7条规定。

3.6.9  溢流坝段工作闸门卷扬启闭机应设有HGTD型液控应急操作及离合装置，其数量应与电动机一致，应急动力单元数量可供一台启闭机应急操作，同时制动器配有手动开闸功能。

3.7  结构件

3.7.1  材料

（1）所有采用的材料均应是新的。主要构件材料应不低于GB/T700中的Q235B钢或GB/T1591中的Q355B钢。

（2）焊接件或零件用的焊接材料，焊条应符合GB/T5117或GB/T5118的规定，焊丝和焊剂应分别符合GB/T1300、GB/T5293和GB/T12470的规定。

（3）每批到货的材料应附有质量证明书或实验报告,并提交监理人。

3.7.2  焊接

（1）焊接坡口的形式和尺寸应符合设计图的规定。设计图未明确的，应符合GB/T985、GB/T986的规定。

（2）焊缝质量检验应符合GB/T3323和GB/T11345的规定。

（3）焊缝的外形尺寸与检验应符合GB/T10854规定。

（4）焊缝质量检验报告：成交供应商应向监理人提交一份检验记录的质量检验报告。

3.7.3  钢结构用高强度螺栓连接。

扭剪型高强度螺栓连接副应符合GB/T3632与GB/T3633的规定。标准型高强度螺栓连接副应符合GB/T1228至GB/T1231的规定。

3.8  铸锻件

（1）铸钢件的铸造技术条件和质量要求应符合《铸钢件通用技术》（SDZ012-85）规范中的有关规定。

（2）铸铁件的铸造技术条件和质量要求应符合《灰铸铁件通用技术条件》（SDE011-85）中的有关规定。

（3）锻件的制造质量和订货技术要求应符合规范《锻件通用技术条件》（SDZ016-85）及Q/EB60-73、Q/EB61-73第Ⅳ组要求，并需经无损探伤。

（4）锻件的质量检查按制造图纸和中国规范《锻件通用技术条件》（SDZ016-85）的规定执行。

（5）启闭机的各种轴均不得补焊。

## 3.9 电气控制柜

3.9.1工作范围

青天河水库除险加固工程卷扬式启闭机溢流坝段设工作闸门现地控制柜5台、发电洞进口检修闸门设现地控制柜1台和输水洞进口检修闸门设现地控制柜1台，均为一控一方式，落地式安装。控制柜不包含在本合同范围内。

启闭机厂家做好配合（提供电机容量、电机型式、控制方式、传感器输出信号、控制流程等事宜）和联合调试工作。

现地控制柜与启闭机所有相关电缆的型号、数量、连接、敷设路由、管口位置、管径由启闭机厂家提供相关图纸并现场指导安装。

3.10 安全、防护装置

3.10.1  制动器

制动器的性能应符合SD315第3.7条规定。

3.10.2  荷重传感器

闸门启闭机的应装有优质荷重传感器，荷重传感器的性能应符合SL中第6.5.8条规定。

测量精度：0.5%F.S；

数字式荷重传感器技术参数：

输出：4~20mA；

安装方式：平衡轮轴式（或轴承座式）；

每套传感器电缆长度暂按15m配套；

3.10.3开度传感器

闸门启闭机应装有GDK-2开度传感器；开度传感器的性能应符合SL41中第6.5.9条规定。

传感器技术参数：

工作电压：5~28VDC（最小4.75V，最大28.0V）;

测量范围不小于：0~15m;

测量精度：±1cm;

最高工作温度：80°C；

最低工作温度：-40°C；

每套传感器电缆长度暂按15m配套；

采用光电式绝对型轴角编码器；输出为SSI同步串行接口格雷码；

具有机械上、下限开关，输出为开关量信号；

闸门开度传感器、荷重传感器随启闭机配套供货。

3.11 涂漆与防腐

（1）启闭机结构件涂漆前的表面预处理应达到GB/T8923中Sa2½级，其它零件应达到St2级。

（2）涂漆颜色应符合SDZ014第1.1条至第1.6条规定，启闭机主体颜色应与采购人协商确定。

底漆：环氧富锌漆一道，涂层厚度60μm。

中间漆：环氧云铁底漆一道，涂层厚度80μm。

面漆：丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆，涂层厚度80μm。

（3）涂装技术要求应符合SD315的规定。

（4）启闭机出厂前，应做好所有外露加工面的涂油防腐工作。

3.12 润滑

（1）启闭机可采用集中润滑，也可采用油嘴或油杯进行定期润滑。润滑点应考虑维修人员加油时的方便和安全。

（2）减速器润滑应符合SL/T241第3.9条规定。

（3）所供设备采用的油应为食品级环保油，应符合国家质量标准GB11120的规定。

（4）首次使用的齿轮油和润滑油等均含在启闭机投标报价中。

（5）钢丝绳表面润滑脂要求:具有优异的抗水性，防止润滑脂被水冲刷带走，引发润滑失效；具有优异的防锈性，保护钢丝绳不受到锈蚀；具有优异的高低温性，使用温度范围较宽，在全国各地都可保证对钢丝绳的防护需求；具有优异的粘附性，能够保证润滑脂粘附在钢丝绳上不脱落；属于食品级润滑脂，无毒无害，可显著降低水源污染风险。钢丝绳表面润滑脂性能指标见表3.3。

表3.3  钢丝绳表面润滑脂性能指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 工作锥入度/0.1mm | 220～295 |
| 滴点℃ | 不低于260 |
| 防腐蚀性（52℃，48h，蒸馏水） | 合格 |
| 盐雾试验（45号钢，7天），级 | 不低于A |
| 低温性能（-40℃，30min） | 合格 |
| 滑落实验（80℃，1h） | 合格 |
| 重金属等（RoHS指令） | 合格 |
| 急性经口毒性试验 | 无毒 |
| 涉水相关试（饮用水防护材料要求） | 合格 |

（6）轴承润滑脂要求: 具有优良的极压抗磨性，可用于水利工程各类较大负荷设备的轴承部位，有效减少磨损，延长轴承使用寿命；具有优异的防护性能，有效保护轴承，防止轴承因长时间接触水汽而导致的生锈情况；具有优异的耐高温性和低温性，使用温度范围较宽，在较冷的冬天也可保证轴承启动运转良好；具有优异的氧化安定性，产品使用寿命长，显著延长加脂周期，降低用脂量，减少维护工作量；产品属于食品级润滑脂，无毒无害，可显著降低水源污染风险。轴承润滑脂性能指标见表3.4。

表3.4   轴承润滑脂性能指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 工作锥入度，0.1mm | 265～295 |
| 滴点，℃ | 不低于260 |
| 防腐蚀性（52℃，48h，蒸馏水） | 合格 |
| 盐雾试验（45号钢，7天），级 | 不低于A |
| 极压性能(四球法)烧结负荷(PD值)， N | 不小于1961 |
| 抗磨性能（磨斑直径），mm | 不大于0.6 |
| 重金属等（RoHS指令） | 合格 |
| 急性经口毒性试验 | 无毒 |
| 涉水相关试验（饮用水防护材料要求） | 合格 |

3.13 成套性

应符合SD315第3.19条规定。

3.14 施工图审查

成交供应商应提供完整的启闭机施工图及其电气原理等相关图纸，组织有采购人、监理、工程设计、安装等相关单位参加的设计联络会，设计联络会前施工图纸提前15天提交给工程设计单位，设计联络会所需费用计入由成交供应商负责。成交供应商须依据监理批复后的施工图加工制造。

3.15 启闭机的组装及试运转

（1）所有零部件必须经过检查合格后，外构件、外协件，所有配套机电产品必须有合格证明文件、正式生产厂家产品，方允许进行组装。

（2）启闭机的组装，应按照SD315中的第3.16项和规范SL381中的第5.2项的要求进行组装、调试、检查。组装后的启闭机各项技术性能和精度误差符合上述各项要求后，可以进行试运转。

（3）启闭机的电气设备、导线和电缆穿管敷设、控制柜选择和安装调试，电动机和监控仪表选择及接地安全防护，必须符合SD315中的第3.17项要求。其中控制柜应符合JB862和JB616-618的规定，并应将闸门开度测控仪、荷重测控仪安装在控制柜台屏上。

（4）启闭机在出厂前必须进行试运转，试运转应按电气设备试验、无负荷试验、带负荷试验，三个步骤进行。试验应达到的目的和技术指示应符合规范SL381中的第5.3项各条要求。

（5）在上述试验结束后，机构各部分不得有破裂、永久变形、连接松动或损坏；电气部分应无异常发热现象影响性能和安全质量问题的出现。

（6）如果因此超期影响工程运行造成重大经济损失，采购人按合同违约进行处罚。

3.16 卷扬式启闭机的验收

3.16.1  卷扬式启闭机的制造图纸应由成交供应商提供，监理审查合格后批准制造。

3.16.2  卷扬式启闭机的出厂验收

（1）验收前应由成交供应商的质量检查部门，按图纸要求、招标文件和国家规范SL41、SL381、SD315等有关规定，逐台进行自检，填写检查记录。

（2）自检合格后,成交供应商必须委托具有水利部金属结构甲级检测单位资质的第三方检测机构进行项目质量检测，检测机构须具有国家质量认证资质且认证参数覆盖本标书全部产品，并提供具有法律效应的质量检测报告。选择的外委检测单位需事先经采购人同意，出厂检验的数量应大于各类设备总数的30%（最低不少于1套），并且包含所有类型的设备，所需费用由成交供应商承担。检查合格后，提前15天通知采购人和监理人组织验收。

（3）固定卷扬式启闭机第三方质量检测、检验内容、依据和要求：

a)主要零部件制造质量检测；

b)启闭机焊接质量检测；

c)启闭机预拼装质量检验；

d)启闭机空载运行试验；

e)检测、检验主要依据为SL381-2007等；

f)应使用目前国内先进的检测、检验设备和手段，形成质量检测、检验成果（含质量评价）报告。

（4）验收在成交供应商制造厂内进行，验收成员由采购人、监理人、设计代表、安装单位和制造厂的质量检查部门组成。验收工作由采购人主持，所需费用计入合同内。

（5）技术资料

（一)启闭机制造前应具备下列资料：

①产品设计图样、计算书、技术要求和制造工艺文件；

②主要材料质量证明书。

（二)启闭机出厂验收前，成交供应商的质量检验部门，应向监理人提供下列技术文件资料：

①全套制造竣工图纸，易损件图、标准件明细表，部件装配图及产品安装调试使用维护说明书。

②电气成交供应商应提供：电气原理图、盘面布置图、端子接线图、电缆埋管布置图、电气材料明细表及设备说明书等。

③产品的预装检查报告和主要部件的装配检查记录。

④主要材料的材质证明文件和复验记录；大型铸件、锻件的探伤检查报告，主要零件的热处理报告；重大缺陷处理办法与返工后的检验报告。

⑤焊接件的焊缝质量检查记录与无损探伤报告。

⑥设计修改通知单、材料代用通知单和有关会议记要。

⑦第三方检测合格相关资料。

⑧外购件、外协件合格证、发货清单及使用维护说明书。

⑨零件材料的代用通知单、设计修改通知单。

⑩出厂试验大纲及出厂检验报告。

（三）启闭机安装前，应具备下列资料：

①出厂验收资料；

②启闭机产品合格证；

③制造正式图样、安装图样和技术文件、产品使用和维护说明书；

④产品发货清单；

⑤现场到货交接清单。

（6）验收成员根据制造成交供应商提供的验收文件的数据，逐台对固定卷扬式启闭机进行复验。并写出会议纪要。

（7）上述文件复制一式六份，交给监理人。

3.17 标志、包装、运输与贮存

应符合SD315第5条规定。

3.18 交接验收

（1）卷扬启闭机由成交供应商运输到施工现场卸货地点，由安装单位协助卸货。交接验收手续在此办理。

（2）成交供应商应在合同规定的交货期前一个月用书面形式通知采购人货物名称、件数、包装编号、总重量等，以及货物在运输和保存期间的特殊要求及注意事项。如提前发货，则须提前通知。并征得采购人同意后方可发货。

（3）交接验收工作由采购人主持，由监理人、成交供应商的代表与安装单位的代表共同进行检查、清点，并办理移交给安装单位的手续。移交的日期即为成交供应商的交货日期。

（4）交接验收时，如发现有丢失、撞损、变形及不符合设计和规范的制造缺陷等现象，则应由成交供应商负责并进行修理、矫正、甚至返修或赔偿，修复后的交接仍按5.18.3条办理。由此增加的费用由成交供应商负责。

(5) 对变形构件的修复及丢失构件的赔偿所需的时间超过交货期30天时，从31天起按延期交货处理。

(6) 由于采购人的原因，造成验收工作未能在交货期内办理，由此造成成交供应商的损失，由采购人赔偿。经双方同意延期交货的除外。

3.19 安装现场服务

（1）金属结构件的安装与现场试验由安装单位进行。

（2）在安装、试验期间，成交供应商应派技术人员及熟练工人到现场进行服务，其职责是：

a) 在安装或试验时如发现属制造质量的问题，成交供应商应及时加以处理。由此而引起的费用由成交供应商承担。

b) 指导安装，对违反设计图样和规范规定的安装工艺和方法进行监督。

c) 按设计要求和有关规程规定指导试验。

d) 派驻现场进行服务的时间，由监理人通知成交供应商，成交供应商接通知后应在24小时内到达现场，其费用由成交供应商承担。

3.20 安装竣工验收

3.20.1按图样和规范SL381标准进行检查，检查合格后方能进行验收。

3.20.2 安装单位移交制造厂提交的全部技术资料外，还应提供以下资料：

（1）安装竣工图；

（2）设计修改通知书；

（3）安装尺寸的最后测定记录和调试记录；

（4）安装重大缺陷的处理记录；

（5）出产验收时，制造厂提供的全部资料；

（6）现场试验记录和试验报告。

3.21 保证期

卷扬式启闭机出厂后，在用户妥善保管和合理安装使用条件下，自安装完毕，试运转合格签发移交证书日算起12个月内能正常工作。否则成交供应商应无偿给予修理或更换。

3.22 计量与支付

3.22.1  计量方法

卷扬式启闭机的供货支付以台套计量。（包括开度荷重传感器及配套的电线电缆等）

3.22.2  支付

卷扬式启闭机的供货按工程量报价单中规定的以每台套单价支付。（包括开度荷重传感器及配套的电线电缆等）

4  锥形阀

4.1  适用范围

本技术条件适用于河南省博爱县青天河水库除险加固工程中锥形阀设备制造项目。

基本参数：

结构形式为锥形阀，电动驱动。其主要技术参数见下表：

DN2200电动锥形阀基本设计参数表

| 性能 | 单位 | 设计要求 |
| --- | --- | --- |
| 公称通径 | mm | DN 2200 |
| 公称压力 | MPa | 1.0 |
| 强度试验压力 | MPa | 1.50 |
| 密封试验压力 | MPa | 1.10 |
| 适用温度 | ℃ | ≤40 |
| 使用介质 | / | 河水、空气 |
| 开阀时间 | s | 300~420 (暂定) |
| 关阀时间 | s | 300~420 (暂定) |
| 设计泄洪流量(在上游水头61.9m时) | m3/s | 100 |
| 设计灌溉流量(在上游水头57m时) | m3/s | 100 |
| 配套及附属装置 | 套 | 1、与上游钢管焊接连接的反法兰、法兰密封件、法兰连接件； - 基础预埋件； - 导流装置； - 补气装置； - 配套电气控制屏及附件； 6、其它必要的配件及附属装置。 |

4.2 性能要求

(1)、锥形阀应具有流量调节范围大、出口压力较低、出口流速较低的特点，当干管输水压力变化时，锥形阀能通过调节其开度而保持阀的出口流量不变，实际过阀流量与成交供应商提供的“流量~开度-压差曲线”对应。

(2)、供方应根据锥形阀的结构特性及本工程工况要求提供“流量~开度~压差曲线”和“流量系数~开度曲线”。

(3)、锥形阀应具有优良的流量调节特性，其流量调节应是线性的，以便控制系统通过流量计的反馈信号或“开度~流量曲线图”来自动操纵阀门，保持出水流量恒定。

(4)、锥形阀内的流道要求为轴对称形。

(5)、锥形阀应具有良好的抗汽蚀性能，并采取必要措施，使锥形阀出口因汽蚀而产生的气泡被限制在流体中央，防止气泡在锥形阀及管道管壁处破裂而使锥形阀或管道受到破坏。

(6)、锥形阀应具有可靠的密封性能，主密封副采用橡胶软密封与金属硬密封复合密封方式，在锥形阀处于全关状态下，保证无任何渗漏。

(7)、锥形阀在正常运行工况下，不应发生卡阻和有害振动现象，确保设备安全可靠运行。

(8)、锥形阀应能在工作压差和动水运行工况下，保证整体抗推力安全，不发生有害的振动。

(9)、锥形阀在压差1.0MPa的情况下开启和关闭，其单程开启或关闭时间为300 ~ 420秒。

(10)、锥形阀初始汽蚀系数不超过0.2。

(11)、锥形阀运行噪音在距阀体1m处测得的数值不得大于85dB。

(12)、不允许锥形阀轴承中的润滑油脂或其它污染物质与水接触。

(13)、锥形阀电气部分应有可靠的防潮、防腐措施。

(14)、阀门应能在本招标文件规定的条件参数下(包括调节、汽蚀、密封、噪音、振动、泥沙、启闭性能等)，连续可靠地使用5年而不需要大修，使用寿命不少于30年。

4.3 结构要求

(1)、锥形阀主要部件包括：阀体、移动套筒、固定锥、阀座、导流装置、补气装置、操作机构和控制装置等部分组成。

(2)、锥形阀的结构设计应满足线性调流和消能的功能。

(3)、阀门的过流面必须为连续的环状过流面，并使调节流量与开度近似为线性关系。

(4)、阀门应设置出口部位应从结构设计上能消除气蚀破坏的发生。

(5)、移动套筒与锥体的设计和加工应该适应阀门密封的要求。阀门的端部密封采用金属对金属密封形式，一个密封面在移动套筒上，另一个密封面在阀座上，金属密封后应设有橡胶复合密封，阀座应采用浮动的结构，以补偿加工或组装误差。阀座外部为不锈钢材质，内部镶嵌橡胶，使阀门具有很好的密封效果。密封设计和制造所采用的材料在满足性能可靠、寿命长、维修少，便于调整和更换前提下，应有最良好的密封性。密封护圈和紧固件采用合适的耐磨防腐蚀金属制造。

主密封面应有一定的缓冲功能，在有硬物卡阻或者关闭过度时，能避免或减少密封面的损伤。当锥形阀过流时，在阀门结构上应设计为水流不能冲刷橡胶复合密封。

(6)、关闭件及密封件必须用高强度耐磨不锈钢材料制作，从材质上能保证阀门有良好的抗气蚀性能。

(7)、阀门应设有以锥形为主体的导流、整流装置，能使水流在通过阀门的整个过程中，都避免产生振动。

(8)、在阀门全开时，阀门的过水孔应能通过不小于50mm的硬物。而对于大尺寸的软体杂物，阀门能利用导流器的整型作用或金属关闭件的切断作用让其通过。

(9)、阀门的设计使密封圈的更换和其他它易损件无需拆下或拆解阀门，其它易损件的更换也无需拆解阀门。只要将移动套筒完全缩回即可更换密封圈。

(10)、阀体上应标有指示介质流向的箭头。

(11)、锥形阀采用标准法兰连接方式。

(12)、锥形阀的水流出口部位应不小于阀门公称直径，启闭件内径应和锥形阀公称通径一致或大于锥形阀公称通径。

(13)、传动杆件应采用高强度不锈钢材料，其设计强度应能承受其所传递的最大扭矩的1.5倍的负荷。

(14)、启闭件的设计应满足流量呈线性调节的要求，能够低振动、低噪音运行，并有防止污物堵塞而影响输水流量的结构和措施。

(15)、启闭件、传动杆件等锥形阀内部部件应能在压差最大时安全稳定运行。

(16)、阀体采用组合焊接结构，应保证锥形阀在壳体试验及各种运行工况下和规定的使用寿命期内不变形，并带有整体的支承底座，该底座是按传递部分轴向和全部垂直荷载设计的。垂直荷载包括阀体重量，阀体所容纳的水体重量，轴向荷载为作用于锥体上的水推力。阀体应配基础板和垫板及成套的地脚螺栓，在适当位置应设置吊环。

阀体材质采用不低于Q355B的钢板，与移动套筒配合的滑动部分为整体奥氏体不锈钢板铸造或焊接而成，不得采用表层堆焊和/或镶嵌铜条或其它非金属的结构，材料其性能指标不得低于不锈钢06Cr19Ni10，锥体为铸钢或低合金钢板焊接结构，材质不低于WCB(铸件)或Q355B(钢板焊接)，锥体应能承受规定的条件下，关闭时作用在锥体上的全部水推力由阀体传到混凝土基础上。锥体应有良好的过流表面，使其在运行时不产生气蚀和振动。

所有承压焊缝均应进行超声波(UT)检测，检测方法及评定应符合NB／T47013-2015《承压设备无损检测》规范规定，合格等级不低于Ⅱ级。

(17)、移动移动套筒应采用整体铸造或优质钢板焊接结构，移动套筒应能承受规定的条件下，关闭时作用在移动移动套筒上的全部水压力。除滑动套筒外部的加强肋可以采用Q355B外，滑动闸的其他部件均为不锈钢，其性能指标不得低于不锈钢06Cr19Ni10。

锥形阀开关过程中，移动套筒与阀体不锈钢配合部位应采用堆焊铜合金或其它可靠措施保证两种不锈钢材料之间不会发生粘连和/或卡阻等现象。

所有承压焊缝均应进行超声波(UT)检测，检测方法及评定应符合NB／T47013-2015《承压设备无损检测》规范规定，合格等级不低于Ⅱ级。

(18)、阀体连接法兰制造加工质量及尺寸公差满足GB/T9124规范规定要求，毛坯材料应不低于Q355B低合金钢。

(19)、锻件制造验收应满足NB/T 47008-2010《承压设备用碳素钢和合金钢锻件》标准要求。应进行100%超声波检测，超声波检测方法及评定应符合NB／T47013-2015《承压设备无损检测》规范规定，合格等级不低于Ⅱ级。

(20)、在阀门出口应设置导流装置，导流装置内径应不小于4400mm，壁厚不少于20mm，直管部分最终长度在设计联络会确定。

导流装置采用低合金结构钢Q355B或更好的材料制造，有效减小锥形阀运行时出口水流对下游的冲击，导流装置与下游基础混凝土基础固定。

所有承压焊缝均应进行超声波(UT)检测，检测方法及评定应符合NB／T47013-2015《承压设备无损检测》规范规定，合格等级不低于Ⅱ级。

(21)、成交供应商应在锥形阀或其下游联接管路的合适部位设置补气装置，补气装置应满足锥形阀在各种工况运行时的补气需求。

(22)、锥形阀上游通过配套反法兰与压力钢管采用焊接连接，公称直径为DN2200mm，公称压力为1.0MPa，材质为Q355B。

(23)、随锥形阀应配套提供上游反法兰连接用的螺栓、螺母、垫及法兰密封垫。

4.4  电动传动装置和控制系统

## 4.4.1 概述

锥形阀传动装置为电动式，并带有电动操作机构。手、电动切换采用机械互锁装置。锥形阀采用现地控制和远方控制相结合的方式。现地控制作为系统的正常工作模式。锥形阀配供现地控制屏，现地控制采用1套PLC(可编程序控制器)作为控制逻辑的核心部件，不依赖于计算机监控系统工作，即使计算机监控系统出现意外故障亦能实现对设备的控制操作。

## 4.4.2 工作电压和频率

(1)、动力电源系统

电压：额定电压380V±15%

频率：50±2Hz

相数：3相

(2)、控制系统电源

交流电源：

电压：220V±15%

相数：单相

频率：50±2Hz

直流电源：电压：220V(-20%~+10%)

(3) 电气接点容量

电气接点应适于在控制电路里使用具有下列额定值：

最大设计电压：交流220V/380V或直流220V

持续工作电流：交流或直流5A

最大开断电流：交流220V，1.1kA；直流220V，2kA

最大闭合电流：交流或直流220V，5A

## 4.4.3传动装置

锥形阀的传动装置应具有以下特性：

——带有离合器的手轮，并可自动释放，

——阀门位置指示器，

——可提供充分的润滑，

——带有阀门的控制按钮，

——手轮锁定装置。

手轮或其它类型装置即使在阀门全压差状态下也能人工操作。

锥形阀驱动装置应在最大压差时能可靠地操纵阀门，驱动装置的输出转矩应能保证在所有规定的条件下可靠的开启和关闭阀门。

锥形阀和驱动装置的装配应在阀门生产车间进行。成交供应商应对全套设备的整体性能合格负责。

## 4.4.4  电机

电机运行和控制电压应按有关电气规范规定，电动机的绝缘等级应达到F级。电动机绕组经真空压力浸渍处理和环氧树脂密封绝缘。

## 4.4.5 限位开关装置及开度发送器

每个传动装置需装备：

——开度发送器，可输出4~20mA模拟信号。负载阻抗在0~750欧姆范围内，开度发送器输出电流应稳定，发送器输出电流应与阀门开度成正比关系，线性度不低于0.5%，且重复精度高，不低于0.5%。

——在全开位置和全关位置至少分别装两个限位开关，用于指示阀门的行程位置和信号引出。

——每个行程方向装一个可调节转矩开关。

——以上开关均含独立的2常开和2常闭触点，触点容量交流或直流220V，5A。

## 4.4.6  控制装置

(1)、成交供应商成套供应满足阀门启停与安全运行所需的安装在本体范围内的仪表﹑二次元件﹑检测元件或传感器，以及与检测元件/传感器相连接的二次仪表。

(2)、控制系统的关键控制元件如PLC、中间继电器、交流接触器及热保护元件等均采用同类市场上的优质国际知名品牌产品，如：西门子、施耐德、欧姆龙、松下及ABB等，并符合国家的有关标准，这些仪表和控制设备安全、可靠，并与采购人整体设计方案相协调。

(3)、阀门的控制系统至少有以下性能(不限于此)：

①、阀门过载保护；

②、阀门行程保护；

③、有阀门开、关状态及控制触点、中间行程触点向外引出；

④、阀门行程开关的接点数量除满足现地控制的要求，还应留有一定余量；

⑤、设置阀门电装控制、现地控制和自动化控制的切换装置。

(4)、电气控制屏

锥形阀配一个现地控制屏。成交供应商应予完成柜内设备选型、原理及布置的设计，并按照设计联络会的要求提供给成交供应商进行审查之后才能排产。

①	、控制屏至少包括以下回路和电器元件：

进线单元，含隔离型低压进线断路器；

电动阀电控单元，电控单元主电路含隔离型电动机保护用低压断路器及电子型脱扣器、交流可逆接触器、完成电动阀回路的短路和接地故障保护、低电压保护、过载和断相保护及可逆动作。控制电路与电动阀电装配合，电控屏面板上安装开关阀按钮、开关阀到位指示灯、各种故障指示灯和电源指示灯等；

采用1套PLC(可编程序控制器)作为控制逻辑的核心部件；配置中间继电器用于接触器等设备的投切，以及输出必要的信号接点；对15kW及以上的电机启动控制回路应选用配置Schneider、ABB、Siemens厂家生产的软起动器，在电机启动或停止时投入软启动器；

②	、所有开关的性能应满足所在回路负荷计算电流、电动机起动电流、断路保护的特性。

③	、控制屏防护等级IP54。

④	、现地控制屏应设有阀门电装控制、现地控制屏控制和自动化控制的切换功能，现地控制屏上应设有切换开关、现地开关控制按钮(包括开、关、停等控制按钮)、阀门开度仪表以及相关的信号指示灯(包括开阀指示、关阀指示、阀门开关到位指示、阀门开关过力矩指示、电源指示、故障报警指示等)。控制屏的按钮、操作开关和屏内元件选用高质量的同类市场上的优质产品。屏内要求配置温湿度控制器及加热器用于柜内驱潮；配置自动照明装置用于门开关控制的柜内照明。屏内所有设备都要求有标识。电源引入须设熔断器开关。并具有电源监视信号送出。阀门的开度仪表应可以输出4~20 mA模拟量信号；

⑤	、现地控制屏以及至阀门本体之间的连接电缆和接线由成交供应商负责设计和供货，并提供相关的电气图。

⑥	、信号型式：模拟量为4~20mA DC 两线制；开关量为无源接点，接点容量220V AC 3A、220V DC 5A。

⑦	、人机界面采用触摸屏(或液晶屏+触摸键盘)，显示屏上应能显示所有工况及必要的信号参量。

本控制系统应将必要的信号用无源空接点(经中间继电器扩大)引至公用LCU的I/O装置；同时具有RS485串行通信接口与上位机相连，该串口应至少能支持MODBUS协议，PLC应预留与调试用便携式计算机进行连接的接口通信协议由监控系统进行统一规约，成交供应商应予提供所要求的通信规约及接口。

应将软启动器(若有)的必要I/O信号接入本控制系统，并能通过通信接口接入软启动器；

(5)、阀门的控制系统正常工作状态下通过现地可编程序控制装置(PLC)进行控制，通过PLC能够执行上位机所发出的开、关、停指令，可根据流量计4~20mA，实现流量、锥形阀门开度闭环调节，同时能够将阀门的工作状态信号(包括开、关、停、全开位置、全关位置、调试(阀门电装上进行控制)/现地/远方控制状态、阀门开度、电源状态、操作过转矩和阀门故障等信号)上送至监控网络。同时，要求能够在现地控制屏内对阀门进行各项操作。

成交供应商须完成PLC对流量控制程序编制，并配合电站监控厂家完成整体调试试运行。

## 4.4.7  电气接线及端子

设备内的电气接线应布置整齐，正确固定和连接。端子和端子板的布置应有利于电缆进入和连接导线。端子应标出序号，依次从上到下或从左至右。所有端子要求有唯一确定的编号，不能多根导线接于同一端子，应采用连接端子。应有30%的备用端子。端子及端子板的额定值应满足相关规定的要求并坚固耐用。

## 4.4.8  标记

每个传动装置都应装有铭牌，上面至少包括以下内容：

——制造厂家及商标；

——型号，系列编号；

——转速；

——额定输出转矩；

——额定输出功率；

——额定电流；

——阀门和传动装置的标识；

——电机型号和绝缘等级；

——电压等级，频率；

——保护等级。

4.5  材料

成交供应商应确认选用的材料能适合在本工程水质下长期运行。该材料还包括本规范提到或建议的所有特殊材质。

所有材料均不允许有任何缺陷。材质的修改或更换不得低于表5-4中的标准，并事先征得采购人的同意。阀门制造材料的选择应避免各种材料之间产生的电解反应、锈蚀作用，避免水中杂质的腐蚀。与水接触的部分材料，应不产生异味、臭味、毒性或者有损人体健康并直接影响水质。

阀门的材料应不低于下表所列材料：

阀门主要部件材料(不限于此)

| 零件名称 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 阀 体 | 不锈钢06Cr19Ni10+低合金钢板Q355B和/或铸钢WCB |
| 移动套筒 | 不锈钢06Cr19Ni10+低合金钢板Q355B和/或铸钢WCB |
| 阀 杆 | 不锈钢，不低于14Cr17Ni2 |
| 阀体内部连接螺栓 | 不锈钢A2-70 |
| 阀体密封圈 | 丁腈橡胶 |
| 填 料 | 具有自补偿功能的组合密封圈 |
| 法兰连接螺栓、螺母 | 高强度碳钢，8.8级 |
| 阀门基础螺栓 | 高强度碳钢，8.8级 |
| 阀门基础垫板 | 低合金钢板，不低于Q355B |
| 法兰密封 | NBR橡胶密封圈 |
| 反法兰 | 低合金钢板，不低于Q355B |

4.6  防腐防护、清扫及保护涂层

4.6.1 所有锥形阀部件出厂前应清扫干净，并根据设备部件的特点分别采取防护措施。防护及涂层应符合GB8564等标准要求。

4.6.2 主要结构件的除锈表面应进行喷丸或喷砂处理，清洁度等级应不低于GB/T8923中规定的或级。

4.6.3  即将进行涂层的表面应除去所有的油迹、油脂、污垢、锈斑、热轧氧化皮、焊渣、熔渣、溶剂积垢和其它异物。

4.6.4  所有未加工表面均需涂漆，所有油槽内部应涂耐油漆。涂漆应遵守有关工艺标准。涂层有效期不低于10年。

4.6.5 由于锥形阀室较潮湿，锥形阀阀体、移动套筒、导流装置及补气装置等与空气接触的外表面均应涂防锈蚀和防腐蚀的涂层。

4.7  试验和验收

4.7.1  出厂试验与验收

所有阀门出厂前均应进行外观检验、动作试验、壳体试验、密封试验。试验和试验评定按GB/T13927标准进行。质量检验部门应按产品设计图样及本章有关各条逐台检验，只有检验合格后才准予验收，并向采购人签发产品合格证书。

4.7.2  外观检验

外观检查包焊缝外观质量、结构尺寸、连接尺寸、漆膜厚度等检查。

4.7.3  动作试验

(1)、空载动作试验

阀门应在没有介质流动的情况下，在制造厂内从全关至全开位置及从全开至全关位置操作，以证明阀门是可操作的且开关是灵活的。

这种试验应进行电动操作，且应进行手动操作。

(2)、带负载开阀动作试验

阀门应在进水侧压力为1.0MPa时，带压开阀，以证明阀门是操作力矩是足够的。

4.7.4  壳体强度试验

应对锥形阀进行壳体水压强度压力试验，以检验整个壳体的耐压能力。壳体试验之前，不允许对设备使用防止渗漏的涂层。试验压力为20℃下1.50MPa（设计压力的1.50倍），试验保压持续时间为30分钟。试验时不得有可见渗漏，壳体不应有结构损伤。

4.7.5  密封试验

应对锥形阀进行密封试验，以检验密封件的密封性能。试验压力为20℃下1.10MPa（设计压力的1.10倍），试验保压持续时间为30分钟。试验持续时间内最大允许泄漏率参照GB/T13927标准AA级要求执行。

4.7.6  现场试验与验收

设备安装完成后，锥形阀应进行无水和有水调试工作并提供相应调试文件与报告，包括试验前的检查、设备空转、无水联调试验、有水动作及设备泄漏量检查、应急电源独立操作试验等，由成交供应商负责指导、安装单位负责实施。

各项试验和测试应符合相关规范要求，并经过现场监理验收。

4.8  成交供应商应提供的图纸资料

4.8.1  成交供应商应在中标后15天内提交阀座荷载及安装尺寸图供工程设计用。

4.8.2  成交供应商应在设计阶段提交锥形阀在各种水头下流量系数与开度曲线、流量-开度-压差曲线，并得到采购人认可。

4.8.3  成交供应商应在设计阶段提交控制系统电气回路图并得到采购人认可。

4.8.4  成交供应商应提交工厂和现场试验大纲并得到采购人认可。

4.8.5  成交供应商应提交如下技术资料：

（1）锥形阀装配图、安装布置图及控件加工图、基础埋件图及其它图纸。

（2）锥形阀控制系统电气接线图、端子图、安装布置图。

（3）进口设备的各种技术参数，产品说明书等文件。

（4）锥形阀及控制设备的安装、调试、试验、运行、维护指导说明书，锥形阀在各种运行水头下流量系数与开度曲线、流量-开度-压差曲线。

（5）各种材料、元件、部件、设备证明文件。

（6）工厂试验报告。

（7）提交的设备及备品备件清单。

5  钢结构的制作和安装

5.1 一般规定

## 5.1.1 应用范围

本章规定适用于青天河水库发电洞进口检修闸门导向轨道支撑钢结构的制作和安装。

## 5.1.2 承包人责任

（1）承包人应合同约定，负责采购钢结构所需的钢材、压型金属板、外购件、焊接材料和涂装材料等，并应按本章第5.2节的规定进行材料检验和验收。

（2）承包人应负责本工程全部钢结构的制作、安装、维护和缺陷修复等工作。

（3）发包人将单项钢结构工程委托承包人进行专项总承包，则承包人应承担该项钢结构工程的设计、制造和安装的全部责任。

（4）由于水库为除险加固项目，承包人承担该项钢结构工程的设计、制造和安装，实施前应对现状水工建筑物尺寸进行复核。

## 5.1.3 主要提交件

（1）钢结构工程施工措施计划

承包人应在钢结构制作前，编制钢结构工程施工措施计划，提交监理人批准。其内容包括：

1）制作和安装场地的布置及说明；

2）钢结构制作安装方法和工序设计；

3）大型钢构件的运输和吊装方案；

4）钢结构制作安装的质量控制和安全保证措施；

5）钢结构制作安装进度计划；

6）监理人要求提交的其它资料。

（2）钢结构材料采购承包人应按合同进度计划的要求，在钢结构材料（包括外购件），编制材料采购计划，提交监理人批准。

（3）钢结构工程的设计文件和图纸。

承包人应在该单项钢结构工程施工前，将钢结构工程的设计文件和图纸，提交监理人批准，其内容包括：

1）钢结构工程结构布置总图；

2）钢结构工程结构布置详图、各节点、连接缝大样图；

3）与其它构筑物连接详图、预埋件详图；

4）钢结构设计说明书，包括应力分析成果及其计算软件；

5）材料和外购件合格证；

6）发包人要求提交的其它资料。

### 5.1.4 引用标准

（1）《金属熔化焊焊接接头射线照相》（GB/T3223）；

（2）《钢结构防火涂料通用技术条件》（GB14907）；

（3）《冷弯薄壁型钢结构技术规范》（GB50018）；

（4）《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205）；

（5）《建筑构件耐火试验方法》（GB9978.1）；

（6）《焊缝无损检测—超声检测—技术、检测等级和评定》（GB/T 11345-2013）；

（7）《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定》（GBT8923.1-2011）；

（8）《固定式钢直梯》（GB4053.1）；

（9）《固定式钢斜梯》（GB4053.2）；

（10）《固定式防腐栏杆》（GB4053.3）；

（11）《固定式钢平台》（GB4053.4）；

（12）《焊缝无损检测磁粉检测》（ GB/T 26951—2011）；

（13）《焊缝无损检测焊缝渗透检测》（GB/T26953-2011）；

（14）《钢结构超声波探伤及质量分级法》（JG/T203）；

（15）《钢结构焊接规范》（GB50661-2011）；

（16）《钢网架检验及验收标准》（JG12）；

（17）《焊接H型刚》（YB3301）；

（18）《建筑钢结构防火技术规范》(GB51249-2017)；

（19）《钢结构防火涂料应用技术规程》(CECS24)。

## 5.2 材料和外购件

（1）材料和外购件运至目的地后，应由承包人会同监理人进行检验验收。每批到货的材料和外购件应附有合格证、使用说明书及材质检验报告等。材料和外购件的检验应符合GB50205第4章规定，检验验收记录应提交监理人。

（2）按合同约定，对有特殊要求的材质需要进行复验，其复验成果应提交监理人。

## 5.3 钢构件

### 5.3.1 一般技术要求

（1）钢构件制作和组装前，承包人应按施工图纸的要求，绘制钢构件加工详图。在钢构件制作过程中，承包人需要对构件进行局部修改时，应经监理人批准。

（2）承包人应编制各工种的工艺规程。必要时，应进行主要工种的工艺试验，工艺试验的成果提交监理人。

（3）钢构件制作和组装的检验应遵守GB50205第5～8章的规定。

### 5.3.2 零部件加工

钢零件和部件的切割、矫正和成型、边缘加工、制孔等工序要求应符合GB50205第7.2～7.4条和第7.6节的规定。

### 5.3.3 专业厂家提供的外购钢构件

（1）承包人应在外购钢构件采购前，将订货技术要求提交专业厂家。接货时，应查验专业厂家的产品合格证及检验报告，并提交监理人。

（2）钢网架外购件的检验及验收应遵守JG12－1999的规定；H型刚外购件的检验及验收应遵守YB3301的规定。

### 5.3.4 焊接

（1）焊接工艺评定报告和焊接工艺规程

1）在钢结构制作和安装前，承包人应按GB50661-2011规定进行焊接工艺评定，并编制焊接工艺评定报告，提交监理人审批。

2）承包人应按焊接工艺评定成果和GB50661-2011的规定，编制焊接工艺评定报告，提交监理人批准。

（2）焊工

焊工应持有上岗合格证。合格证应注明证件有效期和焊工施焊的范围等。

（3）焊接工艺

1）焊接材料的选配应遵守施工图纸及GB50661-2011的规定；

2）焊接作业环境应遵守GB50661-2011的规定；

3）焊接材料应按产品使用说明书及GB50661-2011的规定；

4）焊接使用引弧板、引出板和垫板应遵守GB50661-2011的规定；

5）多层焊时应连接施焊，并应遵守GB50661-2011的规定；

6）定位焊应由持相应合格证的焊工施焊，并遵守GB50661-2011的规定；

7）对需要预热及后热的焊缝，其预热及后热温度应遵守GB50661-2011的规定；

8）焊接工作完毕后，应清理焊缝表面，在焊缝部位旁打上焊工工号钢印；

9）焊后有消应处理标准应遵守GB50661-2011的规定。

（4）焊缝质量检验：

1） 焊缝抽样检测合格率应遵守GB50661-2011的规定；

2） 焊缝的外观检验应遵守GB50661-2011的规定；

3） 无损检测人员须持有国家有关专业部门签发的二级或二级以上的无损检测资格证书；

4） 表面检测应按 GB/T 26951—2011及GB/T26953-2011的规定采用磁粉探伤或渗透探伤；

5） 采用采用超声波探伤的全焊透焊缝的检测应遵守GB50661-2011的规定；

6） 采用采用超声波探伤的焊接球节点和螺栓球节点焊缝，其缺陷分级应遵守JG/ T203的规定；

7）箱形构件隔板电渣焊焊缝、圆管T、K、Y节点焊缝，其超声波探伤法及缺陷分级应遵守GB50661-2011的规定；

8） 按合同要求须作射线探伤时，其射线探伤应遵守GB50661-2011的规定；

9） 上述无损检测记录应及时提交监理人，监理人有权指示承包人对可疑部位，增加探伤比例和抽查每个焊工的焊缝；

10） 焊缝质量检验全部完成后，承包人应将焊缝质量检验报告，提交监理人。

（5）焊缝缺陷处理

经监理人检查确认的焊缝缺陷，应由承包人负责按GB50661-2011第6.6节的规定进行返修，返修后的缺陷部位仍需经理人检查。当同一部位的返修次数超过两次时，应重新制定新的返修措施，提交监理人批准。

### 5.3.5 组装

（1）钢构件组装前，应进行零、部件的检验，并作好记录，检验合格后才能投入组装。

（2）构件在组装过程中，应按批准的工艺装配，当有隐蔽焊缝时，必须先行施焊，并经检验合格后才可覆盖。

（3）安装焊缝坡口的允许偏差应遵守GB50205－2001表8.4.2的规定；焊接连接制作组装的允许偏差应参照 GB50205－2001附录C表C.0.2的数据确定。

（4）H型钢的组装应遵守GB50205－2001第8.2节的规定。

（5）顶紧接触面的检查应遵守GB50205－2001第8.3.3条的规定。

（6）钢桁架结构杆件轴线交点错位的允许偏差应遵守GB50205－2001第8.3.4条的规定。

（7）钢构件端部铣平的允许偏差应遵守GB50205－2001表8.4.1条的规定。

（8）钢构件外形尺寸的允许偏差应遵守GB50205－2001第8.5节的规定。

（9）钢构件组装的检验记录应提交监理人。

### 5.3.6防腐处理

防腐处理要求同平面闸门、弧形闸门、拦污栅、埋件和抓梁的防腐处理。具体详见1.14章节。

## 5.4 钢构件预拼装

### 5.4.1 一般要求

（1）预拼装应在合格的工作平台及装配胎模上进行，以保证小拼单元的精度和互换性。

（2）承包人应根据施工图纸要求编制详细的预拼装方案，提交监理人批准。

### 5.4.2 预拼装

（1）高强度螺栓和普通螺栓连接的多层板叠的预拼装质量，应遵守GB50205－2001第9.2.1条的规定。

（2）多节柱、梁、桁架、管构件、构件平面总体预拼装应参照GB50205－2001附录D的要求进行。

（3）预拼装质量检查合格后，应标注中心线及安装控制基准线等标记。

（4）预拼装完成后，承包人应会同监理人按GB50205－2001第9章的要求对钢构件预拼装进行检查。质量检查记录提交监理人。

## 5.5 钢结构安装

### 5.5.1 钢构件运输、存放和验收

（1）安装前，承包人应负责将验收合格后所有钢构件运至安装地点。对大型钢构件，应按本章20.1.3条的规定，制订运输和吊装方案，提交监理人批准。

（2）钢构件存放场地应平整、坚实、干净；底层垫层应防止钢构件被压坏和变形，并应按安装顺序分区存放。

（3）承包人应会同监理人对钢构件进行逐项检查和验收，检查验收记录应提交监理人。

### 5.5.2 钢结构安装

（1）承包人应根据监理人批准的钢结构工程施工措施计划，制订各项钢结构安装措施，提交监理人批准，其内容包括：

1）各项钢结构的安装方法；

2）安装的起吊设备和辅助安装设施的配置，以及对发包人设施和设备的使用计划；

3） 钢结构安装过程的精度控制以及检测程序；

4）安全保证措施。

（2）钢结构安装前，承包人应会同监理人对全部钢结构安装工作面（包括其它承包人完成的钢结构安装工作面）进行验收，并经监理人确认合格后，才能开始安装。

（3）承包人应按施工图纸的要求校测安装基准点和控制点；检查钢结构工程的安装轴线和基础标高、支座预埋件或预埋螺栓的安装位置等。

（4）各项钢结构的安装措施

1）采用扩大拼装单元进行安装时，应对容易变形的钢构件进行强度和稳定性验算，必要时应采取加固措施；

2）大型钢构件和组成块体的网架结构，采用单点和多节杆吊装及高空滑移安装时，其吊点必须通过计算确定，应保证各吊点起升的同步性，并防止构件局部变形和损坏；

3）在室外进行钢结构安装校正时，应考虑焊接变形因素，并根据当地风力、温差、日照等影响，作出相应的调整措；

4）钢构件的连接接头，应经检查合格后才能使用，在焊接和高强度螺栓并用的连接处，应按“先栓后焊”的原则进行。

（5）钢构件在运输和吊装过程中的被损坏涂层及安装连接处的未涂部位，应按本章第20.3.6条的规定进行补涂。

（6）需要隐蔽的钢结构部位安装完毕，经监理人验收合格后，才能进行覆盖。

## 5.6 钢结构工程验收

### 5.6.1 钢结构材料和外购件验收

用于钢结构工程的钢材、压型金属板、外购件、焊接材料和涂装材料等，均应由监理人按本技术条款和本章5.2节的规定进行检验和验收。

### 5.6.2 钢构件验收

每项钢构件制造完成后，承包人应向监理人申请对钢构件进行检查、验收，并同时提交以下验收资料：

（1）钢构件或其组合件的验收清单；

（2）钢构件加工详图；

（3）焊接工艺评定报告和焊缝质量检验记录；

（4）钢构件各项材料和外购件的质量合格证件和使用说明书

（5）涂装质量检查记录

（6）钢构件组装及预拼装的质量检查和评定记录；

（7）监理人要求提交的其它验收资料。

### 5.6.3 完工验收

钢结构工程全部完成后，承包人可申请对钢结构工程完工验收，并提交以下完工资料：

（1）钢结构工程完工项目清单；

（2）钢结构工程竣工图；

（3）钢结构安装的各项材料和标准件的质量合格证、使用说明书及检验报告；

（4）钢结构工程基础、支承面及隐蔽部位安装的质量检查和验收资料；

（5）各安装工序的检测记录和验收资料；

（6）焊缝质量检查和检验验收资料；

（7）总拼就位的质量检查和验收资料；

（8）钢结构涂装的质量检查和验收资料；

（9）重大缺陷和质量事故处理报告；

（10）监理人要求提交的其它完工资料。

## 5.7 计量和支付

（1）钢结构按施工图纸所示尺寸计算的有效重量以吨为单位计量，由发包人《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价支付。

三、阀件技术要求

- 招标范围、内容及要求

  - 一般规定

1）供货要求中规定了电动偏心半球阀、传力接头及法兰等管道附件的设计、制造、工厂内装配和试验、包装、验收等的技术要求。管道附件主要是指输水洞出口的管道附件等。

2）成交供应商必须确保供货完整，满足用户安装要求，确保设备使用安全可靠。

3）成交供应商必须详述技术特征、履约保证及技术服务条款。

4）本招标文件所提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，成交供应商应保证提供符合供货要求和有关工业标准的优质产品。

5）供货要求所使用的标准如与成交供应商所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行。

6）如成交供应商对供货要求的条文没有以书面形式提出异议，那么采购人可以认为成交供应商完全同意供货要求的要求。

7）在签定合同后，采购人有权以书面形式提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由买卖双方共同商定，且不改变合同价格。

8）生产技术要在保证低能耗、运行可靠的基础上，做到经济、先进、成熟，以达到获得最大经济效益的目的。

9）成交供应商必须详述其产品的优势及特点。

10）成交供应商必须承诺履行合同。

11）成交供应商必须按要求进行分项报价。

招标范围内，使用于本工程的所有设备需具备自有知识产权；或按有关法律规定，取得知识产权所有人的书面授权方可使用。成交供应商应当对本供货要求中的设备、工艺和自控软件等方面的一切专利费和执照费承担责任，并且负责保护采购人不受任何损害，一切由执照费、文字和专利侵权的申诉，或者由使用设备和工艺结构特征、原件的排列所引起的法律裁决、诉讼和费用与采购人无关，合同所规定的设备应付款，应当视作为包括了专利费、执照费或其它相关费用。

  - 工作内容

本次招标的工作内容包括管道附件的设计、制造、工厂内装配、检验和试验、出厂验收、包装、保险、运输到场和交货（不含工地卸货）；提供备品备件及安装、试验用的专用工具；提交技术文件及图纸资料；提供安装和现场试验的指导；参与现场调试、试运行和验收；提供对运行维修人员的制造厂内培训和工地现场培训；完成设计联络；接受采购人代表参加工厂监造、检测和出厂检验等；完成合同规定的协调工作等。

成交供应商所提供的应是新型节能、安全、可靠的设备。成交供应商应具有完整的质量认证体系。并应提供ISO9000系列质量认证证书。所有设备的供货均应进行质量评定，做好自检及试验记录。由采购人会同有关单位进行抽查检验和评定。质量评定报告至少应包括材料力学性能试验报告、材质分析报告、出厂试验报告等。报告结果均应符合国家及部颁相应标准的规定，并获得中华人民共和国权威部门认可。

  - 供货范围

1）电动偏心半球阀；

2）传力接头；

3）其他：

（1）设备安装所需基础板、垫板、锚固螺栓等。

（2）设备安装、拆卸和重新组装所必需的专用工具、专用设备、配件和其它所需的特殊设备。

（3）阀件及其附属设备运行和维修的备品备件。

（4）所有供货设备的首次用油（脂）等。

（5）任何元件或部件，如果在合同文件中未专门提到，在设备质保期后5年运行期内和安装过程中易损坏的零部件，成交供应商应增加项目和数量并应予以提供，其费用包括在设备总价中。

  - 技术资料与服务

1）成交供应商提供设计需要的图纸、技术数据、分析报告以及安装、运行和维护说明书等，并完成与设计相关项目的设计联络。

2）负责本阀件采购标内所有产品的质量、交货进度以及其它协调工作。

3）为使本阀件采购标内所有设备能够顺利操作、运转，成交供应商应派遣能胜任的技术人员到达采购人指定的工地进行技术服务。

4）成交供应商技术人员代表成交供应商进行应由成交供应商完成所有设备的安装、调试指导等，而且成交供应商技术人员应在设备操作、维护等方面给采购人人员以指导。所有的重要指导，应由成交供应商人员以书面形式向采购人提交。

5）成交供应商技术人员应对技术文件、图纸、工艺流程、操作手册、设备性能、分析方法及注意事项等进行详细指导，对于采购人提出的问题进行分析，回答并解决。

6）成交供应商技术人员应给采购人完整的正确的技术指导，并给予必要的说明。

7）成交供应商技术人员应就所提供货物的安装、测试、调试、运行、维护、故障处理等对采购人人员进行培训。

8）成交供应商技术人员给予的指导应是正确的，由于疏忽造成的任何设备或材料的损坏，成交供应商应负责维修或更换、补充这些部件，费用由成交供应商负担。

9）成交供应商技术人员在现场停留的总人数、工作日满足相关规定的服务项目的要求。

10）在得到采购人书面通知后，成交供应商技术人员应按本招标文件和通知要求赴工地执行设备安装指导、检查、确认和调试等服务。

11）成交供应商技术人员的交通及食宿等费用由成交供应商自己负担。

12）成交供应商技术人员应根据工程进度需要安排相应工作时间。

13）工作进展、主要工作及需要解决的问题，或责任事故及解决办法，都应记录下来，一式两份，由现场的双方代表签字，各执一份。

14）成交供应商技术人员应遵守法律法规和本工程工作制度。

15）如果成交供应商技术人员因生病或其他原因不能胜任服务工作，成交供应商应及时改派技术人员，其费用由成交供应商自己负担。

16）成交供应商派员参加交货地点货物的交货验收。

  - 设计联络会

    - 范围

成交供应商与其它相关设备承包商及设计、质量监督、施工等单位之间以及成交供应商与采购人之间的工作协调。

    - 成交供应商对设计的责任

应负责全部所提供的设备的协调工作，并作好与采购人和通过采购人与工程设计单位的设计及技术联络，以确保设备在规定的运行工况下，达到本合同要求的性能。应根据采购人的要求，提供全部有关设备的资料及设备设计中所应用的标准。

1）成交供应商应与其它有关设备供货商交换图纸和任何其它必需的资料，以保证正确完成所有有关部件的设计、制造、试验、正确安装与协调运行等。

2）除非本招标文件外另有规定，为了使成交供应商所提供的设备适应其他供货商所提供的设备，在规定范围内应允许较小修改，并不得要求额外的报酬。所有成交供应商之间的有关上述调整，对采购人均不增加附加费用。成交供应商与其他成交供应商之间所交换的资料复印件，应分别提供给采购人3份，工程设计单位1份。

3）成交供应商应负责其与其他相关设备供货商间的协调并对其提供的设备和交货负责。

4）成交供应商应对其供货的全部部件、设备进行相应的设计、协调和完善，并承担全部责任。成交供应商供货的设备在规定的运行工况下，应符合工程实际，并满足本招标文件规定的性能要求。成交供应商应提供全部有关的设计技术文件、图纸、资料以及用于设计中的标准。

5）成交供应商应负责与其它相关设备供货商和成交供应商就图纸、尺寸及必需的资料进行协调，以保证正确地完成所有设备相连或有关部件的设计、制造、吊运、安装指导、调试与验收试验等工作。

6）为了更好地保证成交供应商所提供的设备满足设计和工程运行要求，在合同设备制造期间，成交供应商应做好与工程设计单位的协调工作。

7）成交供应商应负责完成所有设备相关的协调工作。

    - 设计审查

1）对需要采购人及成交供应商同意的设计，成交供应商必须向采购人提交正式文件、图纸和图表，并由双方授权代表签署。

2）采购人对成交供应商设计方案的审查不减轻成交供应商的责任。

    - 设计联络

在合同签署后按合同规定，成交供应商应组织、安排考察和设计联络会（计划举行2次联络会）及设备出厂验收等，费用单列并计入投标总价。第一次和第二次设计联络会设在设备生产所在地，之后根据需要召开设计联络会，会议地点由成交供应商建议并经采购人认可。设备出厂验收会地点定在设备生产所在地。采购人根据需要可以增加设计联络会次数，成交供应商必须配合。设计联络会由采购人、设计、监理、施工四方派人参加。费用应包括往返交通费、食宿费和当地交通费等全部费用，并计入投标总价。

成交供应商应在合同签署后14天内，向采购人提供6份设计联络会的详细计划，其中1份提交给设计方。

1）第一次设计联络会议：

本合同签署后28天内，在设备生产所在地举行第一次设计联络会。主要内容包括：

（1）阀门及其附属设备成套系统的总体设计及配置方案；

（2）阀门及其附属设备的材料选择及制造工艺方案；

（3）设备控制尺寸、最大件起吊重量；

（4）电动装置的外形尺寸及电气控制原理；

（5）自动化元件及装置配置的方案讨论；

（6）需要讨论的其他问题。

会议时间根据会议议程确定。采购人、监理、设计、安装及成交供应商等单位派代表参加，人数双方协商。

2）第二次设计联络会：

合同签署后42天内（暂定），在设备生产所在地举行第二次设计联络会。主要内容包括：

（1）阀门及其附属设备的详细图纸；

（2）电动执行机构的测试资料；

（3）设备的荷载分布；

（4）备品备件和专用工器具清单；

（5）审查质量保证计划；

（6）工厂试验与验收时间计划，工厂验收项目。落实培训计划；

（7）落实施工图纸供应。

（8）调色板和防腐措施的确认；

（9）需要采购人确认的问题。

（10）由成交供应商说明设备最终设计的全部特点；

（11）与设计有关事项的最终确定；

（12）设备性能参数和安装的协调和确定；

（13）需要讨论的其他问题。

会议时间根据会议议程确定。采购人、监理、设计、安装及成交供应商等单位派代表参加，人数双方协商。

3）会议纪要：每次设计联络会都要做好记录并编写纪要，纪要用中文书写，包括讨论的内容和得出的结论，由有关各方代表签字确认后生效。设计联络会由成交供应商负责记录，会议纪要由成交供应商起草。会议纪要是合同的一部分。在联络会议中双方交流的所有文件、图纸和图表提交采购人一式6份，其中1份给设计方。

4）其它：

（1）除了上述规定的联络会，如果有重要的问题需要研究与讨论，经有关方同意可以举行计划外联络会。

（2）下次联络会确切日期以及详细的论题将在前一次联络会上决定。

（3）会议所需的准备、组织、安排等用由成交供应商负担并免费提供技术文件、工作设施等。

（4）为了使采购人人员更好地了解设计与制造、运行有关的技术问题，成交供应商应免费安排采购人人员参观安装了类似设备的车间、工厂等。

（5）除了联络会议外，由任何一方提出的关于合同设备设计的所有修改必须与另一方讨论并经另一方同意。当一方接收到另一方需要确认的文件或图纸后28天内，应以书面形式把同意或意见通知提出要求的一方。

（6）在合同有效期内，成交供应商应及时回答用户提出的设计及技术等有关的问题，并为采购人免费提供所有技术文件。

（7）设计联络会会议费用的总费用已包括在合同总价中。联络期间参会人员的交通费、食宿费用等由成交供应商负责。

（8）成交供应商应负责合同设备技术设计以及其它相应设备的设计协调，为了设计与联络方便，成交供应商应根据采购人要求，提供图纸、设计文件和相应标准。

（9）合同设备的设计阶段，如果需要，采购人有权自付费用到成交供应商的有关设计部门或生产厂家去实地了解合同设备的有关数据和技术资料。成交供应商应协助采购人办理必要手续，并免费提供设计文件和工作设施。

  - 设备考察、检查、检测、验收及监造

合同签订后14日内，成交供应商应列出采购人、设计、监理、检测赴厂检查的测试项目和时间节点，报采购人审定。

成交供应商应按合同条款进行所有项目的测试、并配合监造，负责采购人派驻2名设备制造监理工程师的生活费用。监造时间为设备生产期间。

  - 包装和运送到现场及现场卸货

1）除另有规定，成交供应商应按监理工程师批准的设备包装、运输方案对所有设备进行恰当有效的包装和运送，使设备受到有效的保护，使不受潮湿、剥蚀、防震、防辐射、变形或其它形式的损坏。

2）每件包装外面应清楚地打上记号，这些记号或标志应在运单上清楚地标注产品名称、型号和重量等。

3）包装的费用应包括在合同金额内，这些包装材料归属采购人。

4）如果需要的话，备件应装在箱内运送，这些箱子应适合储存，在它们的整个储存年限内不会损坏，储存年限应在包装上说明，所有备件应加以标签以示区别。

5）成交供应商应提前14天通知采购人运送设备到现场的预定日期，采购人保留拒绝接受早于施工计划规定时间运来的设备的权利。

6）设备到现场后由土建施工单位负责卸在采购人指定的位置，并由监理工程师主持采购人、成交供应商、设计方、安装方代表等共同开箱验收，并作好验收记录和签证工作，验收无误后，并做好相应防护。

7）采购人将拒收运抵现场的被损坏或有缺陷的或不符合合同要求的任何设备。采购人将整理这种被拒收设备的详细资料，并且双方对设备拒收资料签字备案，同时成交供应商应立即处理确保符合合同要求。

8）成交供应商应根据设备结构、部件尺寸、重量，实地考察从制造厂至工地现场的运输线路，确定运输方案，运输过程中发生的一切费用均包含设备总价中。

  - 指导安装、调试与交付使用

    - 指导安装

成交供应商有责任协助自己所提供设备与其他相关设备承包商所提供设备的安装工作。包括安装前与安装后成交供应商、监理工程师一起对设备有关的部分进行复测，复测的依据是成交供应商生产加工设备时所采用的原始数据，成交供应商应认真作好复测记录，如不满足要求，则在其他承包商的协助下，成交供应商负责车、削、修、补（或返厂处理）至满足要求。

    - 调试与交付使用

调试即为工程的竣工试验阶段，其目的是验证合同中的所有设备均能安全、有效地按合同要求运行，基本包括以下部分：

1）各单项设备试运行。

2）本工程的联动调试。

3）成交供应商有责任到现场对安装、调试进行指导与配合。

4）在整个合同工程施工完毕，通过检测、试验及连续试运行后证明满足合同要求，以及提交的图纸与资料也满足要求的情况下采购人才可接收。

- 一般技术要求

  - 标准与工艺

    - 标准

设备应按照中华人民共和国国家标准、行业标准、协会标准和规程的条款进行设计、制造、试验和安装。如果采用国际通用标准或其它国家的标准，须在投标书中加以说明，并把标准和规程中与合同设备有直接关系的适用部分英文版送交采购人，并取得采购人的同意。

所用技术标准，凡未说明的，均应采用国际通用标准、国标、部标或有关行标。选用的标准，应是签订合同时已颁发的最新版本。

标准或规程与招标文件有矛盾或标准之间存在矛盾且本合同中又未明确规定，以高标准为准。采用标准如下，但不限于此。

《阀门  型号编制方法》JB/T308；

《通用阀门 标志》 ISO5209或GB12220；

《金属阀门 结构长度》GB12221；

《多回转阀门驱动装置的连接》GB12222；

《部分回转阀门驱动装置的连接》GB12223；

《通用阀门 供货要求》JB/T7928；

《通用阀门  材料》JB/T5300；

《钢制阀门 一般要求》GB12224；

《通用阀门 法兰和对焊连接钢制球阀》GB/T12237；

《通用阀门 球墨铸铁件技术条件》GB12227；

《通用阀门 碳素钢锻件技术条件》GB12228；

《通用阀门 碳素钢铸件技术条件》GB12229；

《通用阀门 不锈钢铸件技术条件》GB12230；

《通用阀门 法兰连接金属阀门结构长度》GB12221或AWWA C504标准或BS5155或EN558-1；

《工业阀门 压力试验》GB/T13927；

《阀门的检验与试验》JB/T9092；

《阀门手动装置技术条件》JB/T8531；

《普通型阀门电动装置技术条件》GBT 24923；

《金属密封球阀》GB/T21385；

《水电工程泄水阀技术条件》NB/T10511

《偏心半球阀》GB/T26146；

《球阀静压寿命试验规程》JB/Z246；

《填料式伸缩接头》CB/T 4106；

《管路补偿接头》GBT 12465；

《钢制管法兰  技术条件》GB/T 9124；

《钢制管法兰用金属环垫》GB/T 9128；

《灰铸铁件及技术条件》ASTM A48；

《灰铸铁管法兰及垫片》GB/T17241.6或ISO7005-2 1992（E）；

《工业阀门－驱动元件尺寸确定方法》EN 12570或DIN DVGW W270标准；

《驱动装置》DIN EN 12570或DIN DVGW W270标准；

《振动试验标准》IEC255-21-1；

《外壳防护等级（IP代码）》GB4208；

《橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范》HG/T3091；

《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219；

《色漆和清漆  铅笔法测定漆膜厚度》GB/T6739；

《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T8923；

《色漆和清漆  漆膜的划格试验》GB/T9286；

《阀门的标志和涂漆》JB/T106；

《阀门手动装置技术条件》JB/T8531；

《机械电气安全  机械电气设备  第1部分：通用技术条件》GB5266.1；

《通用阀门  流量系数和流阻系数的试验方法》JB/T52964；

《电子设备雷击保护导则》GB7450；

《电力系统二次回路控制、保护屏及柜基本尺寸系列》GB7261；

《继电器及继电保护装置基本试验方法》GB7261；

《仪器仪表包装通用技术条件》 GB/T15464；

《涂漆前的锈蚀等级和钢材表面的除锈等级》 GB/T8923；

《机电产品包装通用技术条件》 GB/T 13384；

《工业过程控制系统用位式控制器性能评定方法》JB/T8220；

《仪器仪表运输  运输储存 基本环境条件及试验方法》JB/T9329；

所列标准若与现行的标准不一致时，采用现行标准；所列标准之外的技术标准，请厂家自行列出。

    - 工艺

成交供应商采用未经工程使用检验或未取得成功经验的新工艺或新材料，须加以说明，并征得采购人同意后方能使用。

所有螺钉、螺母、螺栓、螺杆和有关管件的螺纹应采用GB标准，螺钉、螺母、螺栓、螺柱杆等紧固件表面采用热浸镀锌防腐处理，但可能与水、油接触的螺钉、螺母、螺栓、螺柱等紧固件均应采用304不锈钢材料。法兰紧固件（螺栓、螺母、垫片、弹簧垫圈）性能等级采用5.6级。管法兰连接用紧固件应符合GB/T 9125技术条件。钢制管法兰应符合GBT 9124技术条件。

工厂图纸上表示的度量制采用中国法定单位及国际单位。

设备制造应采用先进的工艺，以保证各种运行情况下运行可靠。所有部件的结构、尺寸和材料应做到在各种应力下不产生扭曲、过度变形和过量磨损，所有配合的机械公差均要适应各部件的工作要求。所有相同零部件应有良好的互换性和便于检修。设备的主要零部件材料、生产工艺及应用技术标准，应在投标文件中说明。

设备的主要零、部件材料、生产工艺及应用技术标准，应在投标文件中说明。

用于法兰之间联接的紧固件和密封垫片以及调整和固定设备的零部件如螺栓、螺柱、螺母、垫片、弹簧垫圈、法兰密封垫，斜铁、地脚螺栓等零部件均由阀件设备厂家提供，零部件的提供应符合标准要求。法兰密封垫应符合饮用水标准。

  - 计量单位和符号

1）所有技术文件中的物理量都应注明计量单位。

2）所有计量单位均采用SI国际单位制或中华人民共和国法定计量单位。图例符号应以前述标准为依据，必要时应附说明。

  - 质量保证措施

    - 概述

成交供应商须接受采购人对设备制造全过程的定期或不定期的质量监督。出厂验收及质量监督人员食宿、交通等费用计入本合同投标总报价。

成交供应商应按有关标准所规定的要求完成设备全部零件的选材、加工、制造和装配，严格进行机械与电气的各项试验，经历试运行和保证期的运行实践，以证明设备满足技术规范的要求。钢板和铸件、锻件等主要材料的化学分析和机械性能合格证明，成交供应商应保存在工厂档案中，直到全部保证期满，并可应采购人要求加以检查。

    - 措施

1）成交供应商应按照相关标准规定的要求完成相关设备的设计、全部材料、机械和电气组件的尺寸测量和试验，以证明设备满足技术要求与规范的要求。质量保证措施应包括材料试验、无损探伤、工厂装配、工厂试验和由采购人代表参加的见证试验、现场试验等。

2）成交供应商应提供其质量体系认证文件或质量手册供采购人审查。

3）成交供应商还应按照ISO9000“质量管理及质量保证”制定本工程项目设备的质量保证计划，并在合同签署后规定期限内提交监理审查。

    - 责任

1）成交供应商应负责处理所有试验中暴露的缺陷，直到满足本合同采用的标准和规范为止，处理缺陷所需的一切费用由成交供应商承担。

2）采购人未参加或参加的任何试验（包括见证试验）、检验、验收，都不能免除成交供应商充分满足技术标准和规范要求的责任。

3）成交供应商应对设备制造的缺陷、装配图的错误及安装指导人员发出的错误指示负责。

  - 材料

    - 概述

设备、部件制造中所用的材料应该是新的、优质的、无损伤、无缺陷和符合要求的，其种类、成分、物理性能应按照最好的工程实践，并能适合相应设备、部件的用途。

如主要设备采用代用材料时，应报经采购人审查同意。经采购人认可后允许使用代用材料，成交供应商在投标书中应提交代用材料的详细说明。材料的详细规格包括等级、牌号、类别均应表示在成交供应商提供认可的详图中。

所用材料应符合本节所列的标准、技术规范和等级或其他相当的标准。

    - 主要材料标准（不限于此）

所用技术标准，凡未说明的，均应采用国际通用标准、国标、部标或有关行标。选用的标准，应是签订合同时已颁发的最新版本。标准或规程与招标文件有矛盾或标准之间存在矛盾且本合同中又未明确规定，以高标准为准。采用标准如下，但不限于此。

优质碳素结构钢技术条件        GB699

碳素结构钢                    GB700

低合金结构钢                  GB1591

合金结构钢技术条件            GB3077

灰铸铁件                      GB9439

铸造轴承合金                  GB1174

铸造铜合金技术条件            GB1176

锻件通用技术条件              SD2016

铸件通用技术条件              SD2012

焊接件通用技术条件            JB/ZQ4000.3

不锈钢、耐酸、耐热锻件用钢    JB/ZQ4259

不锈钢热轧钢板                GB4237

球磨铸铁件	                 GB/T1348

一般工程用铸造碳钢	          GB11352

低合金高强度结构钢	          GB/T1591

合金结构钢技术条件	          GB3077

不锈钢                        GB/T1220

钢结构用高强度大六角头螺栓    GB1128

钢结构用高强度大六角螺母      GB1129

钢结构用高强度垫圈            GB1132

一般起重用锻造卸扣            GB10603

紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱	   GB3098.1

坚固件机械性能螺母	          GB3098.2

绝缘材料、化工产品有关标准。

主要结构部件的材料应符合国家标准或部颁标准。分包人（若有）采用材料标准应不低于以上国标或部标。铸锻件应符合国家专门技术条件的规定。重要铸锻件应有采购人代表参加检验‚铸锻件缺陷的处理应征得采购人的同意。

  - 材料试验

    - 概述

用于主要设备和部件的材料，应按照中国的有关规定对同批号或同炉号材料进行化学成分分析和机械性能、电气性能试验。

用于设备或部件上的所有材料均应经过化学分析和机械性能试验，试验应遵守有关规程的规定。

采购人保留进行现场试验的权利。如发现材料不符合规定的标准，采购人有权再次在由采购人指定的实验室进行材料试验或退货，其产生的费用均由成交供应商承担。

材料试验后应提供合格证书供采购人确认。当有要求时，试验应有采购人代表在场。

    - 一般性试验与化验

所有主要部件用的材料应进行化学成分化验，对材料的抗拉强度、屈服强度、弯曲及延伸率进行试验，同时将试验结果写入材料试验报告中。

所有主要部件用的材料应做冲击韧性试验。热轧钢板应同时做纵向和横向冲击试验。主要铸件和锻件的样品应做弯曲试验及规定的其他试验。

如成交供应商提供符合规定的证明，对主要部件所用板材可免做冲击试验，由此减少的价格在投标书中予以说明。

全部试验应符合有关规程规定和规范说明。将试验结果写入材料试验报告之中

    - 冲击和弯曲试验

用于主要设备和部件的材料应对V型缺口试件作冲击韧性试验，试验应按有关规定进行，并达到相关标准要求。热轧钢板应同时做纵向和横向冲击试验。所有主要的铸钢件和锻件，应做样品弯曲试验。

    - 试验报告

在材料试验完成后，给采购人提出一式4份合格的材料试验报告。试验报告应标明使用该材料的部件名称。材料的化学成分和机械性能，并包括所有必须的资料，以便核实材料试验是否符合本合同文件的规定。

成交供应商应保留足够数量的大型铸钢件、锻件和板材的材料样品直至保证期结束，其样品应有明显的标志，注明型号、用途及主要指标，该样品免费供采购人在必要时复查复验。

  - 无损检测

    - 概述

应按照中国国家标准或经采购人同意选用的标准中相应部分进行，成交供应商的图纸应说明应用到每个部件或焊缝的无损探伤的类型、范围与级别。

无损检测方法主要采用磁粉法、染色法和超声波探伤，射线探伤用于高应力部件或某些关键部件的探伤。如用上述前三种方法检查解释不清或有疑问时，也可采用射线探伤法。

对于主要部件应按规定进行无损检测。

铸件应在清砂后，先用肉眼进行必要的外观检查后再进行无损检测。

设备部件进行无损检测后，应提交无损检测报告。

    - 检查范围

无损探伤检查运用于主要部件上，如阀门的承压部件、阀体、阀板、阀轴等。主要部件在最后表面加工和精加工后，还应做全部表面检查。主轴在粗加工和精加工后用着色检查。

1）铸件检查

对主要铸件应按照GB、JB、ISO或ASTM相应标准要求进行检查以确保铸件质量。无损探伤方法应标明在设备供货商提供的图纸上。

2）锻件检查

对主要锻件均应按GB、ISO或ASTM标准进行检查，或者其他经认可的无损探伤检查；探伤检测方法由成交供应商选择，但须采购人认可。锻件结构应是均质的，不允许存在白点、裂纹、缩孔和不能清除的非金属杂质。对主轴，如果检查发现有突变点，且突变点的凹凸超过规定的幅度，将被拒收。

3）焊缝检查

所有焊接部件的焊缝应全部作无损探伤检查。焊缝检查用超声波法（UT），并在需要部位用X射线（RT）检查进行复检。X射线（RT）检查应包括用其它方法不能清楚地判断或对焊接的完整性有怀疑的临界高应力区的焊缝。成交供应商对焊缝作无损探伤的详细程序应提交采购人审查。

  - 工作应力

所有部件设计中应采用合理的安全系数，特别是承受交变应力、冲击、脉动和振动的零部件更应可靠，设备设计时，应考虑在所有预期的运行工况下，都具有足够的刚度、强度和疲劳极限。设备材料设计应力的取值应符合标准的要求，并满足设备正常安全运行的要求。

  - 制造工艺

    - 概述

1）为确保制造高质量的设备，成交供应商应采用有效的工艺措施和质量管理程序完成设计和制造工作。

2）设备制造工艺应是经实践证实为最先进的，并提供工艺说明。全部制造工艺工作应由专业技术人员和经训练的熟练技工担任。所有零部件应严格按规定的标准加工，零件可互换、便于修理。设备的生产过程应进行严格质量控制，确保提供设备的质量。

    - 制造加工标准

除特殊技术条款规定之外，所有部件标准按本招标文件执行，工厂图纸上表示的度量制采用SI国际单位制或中国法定单位。

    - 机械加工

受焊接影响的部件表面，在焊接后需进行机械加工或表面处理，最终达到规定尺寸的要求。需要消除内应力的零部件应在消除应力以后进行机械加工，以便最终达到规定尺寸的要求。

机械抛光和精加工类型须按每个部件的用途，选用最适当的方法，并应在成交供应商递交的工厂加工图纸上表示出来。本阀件采购标内设备所有零部件表面应按国家标准的表面粗糙度Ra表示加工精度，并标示在设计图纸上。

设备的划线、加工等工艺要求和质量检查严格按DL5017《压力钢管制造安装及验收规范》等规范中的有关条款执行，确保尺寸准确、到位；对阀体和阀板、阀轴等关键零部件应保证加工精度；对阀体密封面，加工后进行磨削，严格保证密封面尺寸精度和表面光洁度；对小型零件的加工采用加工中心，确保加工精度和零件的互换性。

    - 公差和互换性

对所有零部件应按其用途选择合适的机械制造公差，并符合国际标准协会ISO标准或国家标准。所有相同零部件应有良好的互换性和便于维修。

  - 焊接

焊接工作应尽量采用自动焊或半自动电弧焊，焊接过程中应排除熔化金属中的气体。焊缝形成后，应消除焊渣。焊缝应均匀一致、光滑，与母体金属融合良好，并且无空穴、裂纹和夹渣，凸出部分不得超过1.5mm。在制造厂焊接的主要零件，不允许采用局部消除内应力的方法。

所有焊接质量必须符合国家焊接标准和有关规程的要求。包括填料金属要求，预热和焊区的湿度要求和应力消除热处理。焊接后需进行机械加工的必须先整体退火进行消除内应力处理，残余应力应符合有关标准。

焊接件接缝坡口应设计合理，坡口表面应平整，无缺陷、油污及其它杂物。被焊接金属的焊边应良好，且无可见的缺陷。

焊缝应进行无损探伤检查，主要部件的受力焊缝需进行100%无损探伤。无损探伤检查的质量要求应符合CNS、GB/T3323、GB/T11345的要求。经无损探伤后，若有任何部分需要修复，则成交供应商应承担附加检查、修复和再检查的一切费用。焊缝长度的合格率应为99%，同一部位缺陷处理不能超过2次。

焊接压力容器部件的焊接办法、工艺及焊接工应符合国家GB150《钢制压力容器标准》中的有关规定，焊工必须通过考试取得合格证。

如设备需在工地现场焊接组装，成交供应商应提供焊接设备所需的焊条、焊丝和焊剂，其数量按全部焊接接头计并加20%的附加量。成交供应商应选用性能适合工地焊接的焊条，并注明在相应的图纸上。焊条、焊缝应用防潮塑料包装，并用密封的金属容器装运。

  - 铸钢件

铸钢件运至工地产生扭曲变形或主要缺陷时，将被拒收。

铸钢件质量、尺寸和技术要求应符合相应的国家标准，外观应光洁到符合使用要求，不需加工而且安装后能看得见的铸件表面应打磨平整，这样有利于涂漆而且增加美观。对有缺陷的铸件应确定缺陷位置，所有降低铸件强度和影响铸件使用的缺陷都应铲到本体金属然后用焊接补修。铸件金相组织均匀一致，无过量的金属杂质和低熔点金属的偏析，所有主要钢铸件的试样需按“2.5节—材料试验”作弯曲试验。

铸件在铸造厂清砂后去除缺陷，应先用肉眼进行外观检查。所有重要铸件在铸造厂应百分之百的作超声波试验作为初步鉴定。在对有缺陷的部件修补和热处理后还应再进行检查。对主要缺陷的处理，应由成交供应商提出详细的处理方案，交采购人审查同意后进行修补。采购人保留在成交供应商支付费用的条件下，进行无损探伤的权力，以确定：1.缺陷程度；2.焊接区域是否处理适当；3.修补是否令人满意。

热处理后经修补的有重大缺陷的铸件，或热处理后经修补的积聚性缺陷，或热处理后成品部件会影响受力截面强度或尺寸稳定性的铸件应再次进行热处理。

在进行任何缺陷修补前应将完整的铸件及其缺陷报告递交给采购人审批。报告中应包括表示所有缺陷的位置和大小的图纸，并附上草图、相片、金相试验报告、无损探伤试验结果。报告应指明缺陷的种类及其发生的可能原因，并对铸件的设计或浇铸工艺提出建议性的改进意见以免以后的浇铸件发生类似的缺陷，也应提交详细的修补方法。

当需补焊的气孔深度不大于壁厚的20%，而且最大深度不大于25mm以及要补焊的面积小于1000mm²/m²时，这些无规律的分散缺陷可以认为是次要缺陷，超过此界限则为主要缺陷。经采购人确认，若干次要缺陷累积一起时，亦应认为是主要缺陷。对主要缺陷和累积了许多次要缺陷的铸件应予报废。如去除缺陷后，铸件承受应力的壁厚减少30%以上，或按剩余金属壁计算的应力超过允许应力的30%，则铸件应予报废。

铸造件的铸件尺寸不能减少到使铸件强度降低10%以上（按图纸尺寸计算），也不能使所受的应力超过规定的允许应力。铸件的尺寸也不能大到影响加工操作或影响与其它部件的配合。扭曲或变形的铸件需向工程师说明并呈报审查，否则不能使用。

  - 铭牌和标志

每台主要设备与辅助设备均应有不锈钢铭牌。铭牌应字迹清晰，经久耐压。铭牌上应标有制造厂名称、设备出厂日期、编号、阀门型号、额定参数（公称直径、设计压力、操作力和操作力矩等）、重量及其它重要数据。所有仪表盘和控制盘（柜）均需配有标志，以表明该盘、柜名称。

所有的标牌、指示牌、铭牌等均应牢固的固定在所属设备上，采用不锈钢铆钉、标牌自攻螺钉或其他批准的方法进行固定，不允许采用粘贴方式。

铭牌和标志所用的文字应简明扼要。所有的铭牌和标志均应采用国际公制单位（SI）表示。成交供应商应将铭牌和标志一览表交采购人确认。

  - 密封件

所有设备、部件的密封件材料应是崭新的、优质的商业产品，使用寿命要长，易于更换和检修。成交供应商采用新研制的材料时，应将详细试验资料与实际运行情况证明提交采购人确认。

  - 基础埋件

所有永久性的基础材料，包括埋于混凝土的锚定螺栓，或在混凝土浇筑过程中，用于固定或支撑部件的锚定螺栓以及全部千斤顶、调节杆、螺旋拉紧器、锚环、水准螺丝、管型或结构钢支柱、底板、埋入基础板、拉条等，预埋件按招标文件规定的时间及相关要求提供，其它均随设备一起供应。

埋设部件的栓紧调节杆和斜撑的设计，应当使部件埋入时能牢固地将部件定位。所有千斤顶应有钢座和钢帽，以便能焊接在基座和所支持的部件上。

  - 吊装附件及专用工具

在所有设备和现场组装的部件上，均应设供吊装用的吊耳、吊环等；在安装和组装过程中，其吊具及设备安装和检修所必须的专用工器具均由成交供应商供给。

  - 电气辅助设备

    - 一般要求

交流：三相电压：380±5%V；

单相电压：220±5%V；

频    率：50±0.5Hz；

直流：电    压：V；

    - 电气设备

所有电气装置（包括元器件）应采用优质知名的产品，如果成交供应商认为国内生产厂商的设备质量优于国外厂商，可向采购人推荐厂商。

    - 辅助设备的电动机

1）选用符合国家节能要求的电机。

2）电动机均采用F级绝缘，根据使用环境确定防护等级，但不得低于IP23。

3）交流电动机在额定电压下的启动电流不大于额定电流的6倍。在额定频率下，在80~110%的额定电压范围内连续正常运行；在额定电压下，频率偏差±0.5%范围内连续正常运行。

4）所有重量大于500N的电动机均应有螺栓式吊耳。

  - 防护、清扫、保护涂层及设备颜色

    - 概述

1）所有设备部件出厂前应清理干净，不得有毛刺存在，并应涂以保护层或采取经采购人确认的防护措施。

2）除特殊规定外，镀锌金属、不锈钢和有色金属部件表面不得涂妨碍目测检查的保护层。

3）在进行清理和上涂料期间，对不需要涂保护层的相邻表面应保护不受污染和损坏。

4）清理和涂保护层应在合适的气候条件和充分干燥的表面上进行。当环境温度在7℃以下或高于40℃，或当金属表面的温度小于空气露点以上3℃时不允许进行。应在合适的气候条件下和充分干燥的表面上进行。

5）保护层涂料应是无毒、无腐蚀性的和不易燃的。

    - 涂层工艺

涂层、涂层的最小厚度、涂层数目及各项表面准备应按下列工艺过程或经采购人批准工艺过程进行，所有与水接触的表面涂层材料应是无毒环保的，不应对水质产生任何污染。

1）所有暴露在大气中的黑色金属粗加工或精加工表面在运输之前应用溶剂清洗，然后涂一层防锈化合物。

2）所有暴露在大气中的未加工表面经处理后，刷两层防锈、不含铝的底漆，漆膜干后的厚度至少为50μm；最后一道工厂标准防锈涂料完全干后，漆膜厚度至少为75μm。

3）埋设件与混凝土接触表面应机械清理，并涂以用于运输和保存的防护漆。该防护漆在安装期间应容易剥离。埋设件不与混凝土接触的表面用喷砂清理达Sa2 1/2级，并涂两层环氧富锌涂料。

油漆的密封窗口上应标有制造厂商名称、制造厂地点、产品名称、产品配方、许可证号、颜色、制造日期、批号、保存期、质量标签及使用说明标签。上述内容应在油漆使用时保持字迹清晰。过流表面的涂层寿命不小于30年，且该涂料需满足饮用水卫生要求，需提供国家有关鉴定检验部门无毒鉴定报告。阀体至少应做双重防腐防护。第一层防腐层为底漆，第二层防腐层面漆，表面涂层寿命不小于20年。

成交供应商应保证设备及其附属设备如过流表面、外表面、电气操作装置外表面等的涂敷程序、工艺、厚度、层数、养护、质量检验等应符合涂料（油漆）生产厂家的使用要求、以及相关的国家标准规定。成交供应商可以选择至少相当于或高于下列的标准（但不限于此）：

SDZ014《涂漆的一般技术要求》 ；

GB/T8923《涂漆前的锈蚀等级和钢材表面的除锈等级》 ；

GB9286《彩色油漆和清漆膜的横切试验》 ；

JB/T106《阀门的标志和涂漆》 ；

在完成检查和测试并经采购人验收后，设备除机械加工部分外均应涂漆。在涂漆之前，采购人应对部件表面进行喷丸处理，除锈等级应达到 GB8923《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》规定的 Sa2.5级。成交供应商应对设备各部件进行干燥处理，没有防腐的部分须上油脂。

任何铭牌、标牌等不得被涂漆覆盖。所有的旋转轴承压盖表面应在涂漆时加以保护。有锈蚀的设备表面、或要清洁的表面、或要涂漆与已涂过漆的内表面接合处、或污损需要重新清洁的表面，均应用溶解液处理重新清洁。洗涤用水和洗漆剂应符合国家相关标准。

    - 备用涂料

成交供应商应提供足够数量的用容器盛装的备用涂料，以供现场修整、修复设备部件表面之用以及在设备安装调试完毕后进行的最终喷涂。喷涂应在设备供货商技术人员的指导下由阀件安装单位进行喷涂。

    - 设备颜色

在合同签订后，由采购人和成交供应商最后确定各种设备部件外表的涂料颜色。

涂漆项目应在出厂前完成，部分项目必须在工地完成的，成交供应商应征得采购人的同意，提供足够数量的备用涂料，供现场修整、修复设备表面涂料之用。

  - 油品质量标准

成交供应商提供的设备用油应符合GB11120《透平油》，GB5903《通用锂基润滑脂》等标准。

  - 备品备件和专用工器具

    - 概述

1）备品备件应能与原设备互换，并与原设备的材料和质量相同。备件必须与设备的其他部件分开单独装箱，并与设备一起发货。箱内包装应能防止备品备件贮存时损坏，箱上应有明显的标记，以便识别箱内所装的部件。精密的电气元件，必须先装在带干燥剂的塑料袋中，或用其他有效的方法防潮然后装箱。包装所用材料应符合环保要求。

2）成交供应商应提交1份完整的备品备件及专用工具清单，清单应包括部件识别号、主要设备类别、部件说明、参考图、图号和数量，清单和清单的电子版文件一并提交给采购人。

3）备品备件移交在采购人验收前应贴上识别标志，标志应包含上述的各项内容。

    - 规定的备品备件

成交供应商应按合同规定为设备提供5年运行期内的备品备件，并分项列出详细价格，其总价算入设备价内。设备所需的任何备品备件如果在合同文件中未专门提到，但属于5年运行期内的易损坏零部件，成交供应商应增加项目和数量并应予以提供，其费用包括在设备总价中。

备品备件（不限于此）

| 序号 | 名称 | 数量及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法兰紧固件 | 单片法兰螺孔数量＞24时，按不少于螺孔数量的15%提供； 单片法兰螺孔数量≤24时，按不少于4套提供； |
| 2 | 法兰密封垫片 | 每台设备2片 |
| 3 | 设备密封件 | 按每台设备使用得数量提供 |
| 4 | 扳手 | 每个有手轮的设备配1套扳手（B型），其功能与手轮一致，技术要求符合标准。 |
| 5 | 其它易损零部件 |  |

    - 供选择的备品备件

除了随设备提供的备品备件外，成交供应商应提出运行6年~10年必需的备品备件，并分项列出单价，但不计入设备总价内，采购人根据需要订购全部或部分备品备件，采购人有权在本合同执行完成后5年内，以原合同价购买备品备件。

    - 专用工具

成交供应商应提供所提供设备安装、拆卸、试验和维护所需之专用工器具，专用工具的名称、规格、数量在投标报价表中列出，该部分价格含在总价中，并随第1台设备发往工地交付给采购人，并且注明各种工具仪器的功能及用途，其价格包含在投标总报价中。

  - 进度要求和进度报告

    - 概述

采购人根据合同文件中规定的设备交货时间交货，并对本合同的各个分项提出进度要求，成交供应商履行有关进度要求是合同的重要部分。成交供应商在遵守上述进度要求的条件下制定其工作计划表。

    - 采购人的进度要求

按采购人根据合同文件中规定的设备交货时间表对合同的各个分项提出进度要求执行（分项进度要求见本章“5主要进度控制”）。如成交供应商要修正工作进度，须经采购人批准。

    - 成交供应商制定的工作计划表

1）本合同签订生效之日起14天内，成交供应商应编制详细工作进度表，递交6份纸质文本及1份电子文本供采购人审批。

2）成交供应商提交的工作进度表应是横道图或箭头指示图表。按“关键路径法”（CPM）编制，显示按本合同要求设备的主要部件或组件的设计、生产、试验、交货开始的完成、验收及培训等日期。

3）工作计划表应反映合同各部分的开始和完成日期；表中的项目应按其实施的顺序和系列安排；工作计划表应符合设备交付时间表及采购人的进度要求，并提交采购人批准。批准后的工作计划表将成为合同的履行时间表，须严格执行。如成交供应商要修正工作计划表，须经采购人批准。

4）如修正工作计划表，须经采购人批准。如果需要的话，在每个季度的每一个工作日要重新制作，或根据对进度有实质性影响的任何“变更通知”重新编制最新进度表，一旦完成编制，就应在修改后的1周内寄给采购人6份纸质文本及1份电子文本。

5）所过期的工作计划表的复印件应保留在工作地点，供采购人备查。

    - 进度报告

1）成交供应商应在本合同签订生效之日起，每月的5日以前，成交供应商应提交上个月的月进度报告，列出所有设计、试验、制造和交付工作及计划完成日期，并应列出完成工作的百分比和完成工作所要求的天数。

2）进度报告格式应在合同签署后7天内由成交供应商提交给采购人审查。

3）月进度报告应说明直到重大事件发生日以前的工作状况，如果在此期间没有发生什么重大事件，则应说明直到本月最后1个工作日以前的工作状况。月进度报告应附有表明设计和制造工作从开始时起连续进展情况的曲线图及附有进度照片（数码）。每次进度报告要寄给采购人6份纸质文本及1份电子文本。

  - 图纸和资料

    - 一般要求

成交供应商应向采购人提交下列图纸和资料供审查：合同规定提交的图纸；设备安装、运行及检修说明书；设备技术条件和说明书；产品样本；现场试验大纲和程序；其它必需的图纸资料。

成交供应商提供的所有图纸和资料应是针对本工程合同设备的图纸资料。

成交供应商应提交一份交图纸清单，并注明按合同提交的日期及顺序。

成交供应商在合同生效后14天内一次向采购人及工程设计单位提供中间审查图纸资料7份及图纸资料U盘2份，其中5份图纸资料和1份U盘交采购人，其余交工程设计单位，U盘中的图纸要求采用不低于AUTO CAD 2004版dwg格式，文档采用WORD软件doc格式，收到上述图纸资料1个月内召开设计联络会议。

经采购人和成交供应商协商应修改的图纸及采购人提出意见需修改的图纸都必须在2周内重新提交相同份数装订成册的修改版本图纸。

对于成交供应商提交的不符合要求的图纸，采购人将不作正式审查或处理，也不将图纸退回成交供应商，只书面通知成交供应商不符合要求的图纸名称，并要求成交供应商修改后重新提交图纸。由于重新修改图纸，推迟合同规定的交图时间，影响工程进度时，将认为成交供应商逾期，并应承担违约金。

成交供应商在合同生效后42天内，成交供应商向采购人及工程设计单位提交正式图纸资料15套和图纸资料Ｕ盘4份。其中5套图纸资料及2份U盘交工程设计单位，其余交采购人。

随机图纸、说明书、试验报告等资料的提交应符合本技术要求的规定。

    - 图纸和资料

为了便于设计单位进行管路布置和安装设计，成交供应商应提供设备的外形尺寸结构图及与土建设计有关联的其它图纸，同时还应提供设备的估计重量、起吊方式、安装固定方式和外形尺寸等资料。图纸和资料要目如下（但不限于此）。

1）阀门、设备（含操作装置）等总体布置图（包括主要外形尺寸、配合尺寸、重量等）；

2）设备结构总装配详图，主要部件的名称、材料表；

3）阀门、设备等总体平、剖面图；

4）设备安装基础图；

5）电动驱动装置外形尺寸图和结构图；

6）电动驱动装置电气原理图及端子接线图；

7）设备型式、结构、关键技术参数和特性说明；

8）设备主要部件材料选择及结构强度计算说明；

9）设备轴封、轴承结构特性的说明；

10）设备电气控制原理说明书；

11）阀门起吊重量和起吊尺寸；

12）设备装卸和起吊说明书；

13）主要部件运输简图（包括部件尺寸、重量、重心位置）

14）设备安装吊运示意图（包括重量、重心位置和外形尺寸）

15）供货设备清单。

16）备品备件清单。

17）专用工具清单。

18）设计及计算说明书。

19）阀门工厂全部检验、试验报告；

20）设备安装程序说明书；

21）设备现场调试试验大纲；

22）设备使用和维护说明书；

23）各元件的型号、技术参数；

24）仪表装置的外形图及安装图，包括基础要求，电缆留孔；

25）仪表装置的技术参数；

26）仪表装置原理接线图；

27）仪表装置出线、位置及安装方式；

28）成交供应商认为与本工程设计包括土建设计有关联的其它图纸。

    - 随机图纸资料

成交供应商应按国家和部颁最新技术标准的规定（而不限于这些标准的规定）提供25套完整的随机图纸资料，包括设备总装图、各部件的组装图、安装图、基础图、易损零件图、现场拆卸组装或加工所需的图纸，随机图纸资料的项目不少于上述规定，图纸资料应满足设计、安装、调试、运行、维护和检修等的需要。其中10套在首台设备交运前1个月内提供采购人4套和监理单位2套及设计单位4套，其余的随设备装箱。上述每套图纸资料应装订成册，并随图纸提供配套U盘4份，格式为不低于AUTOCAD 2004版dwg格式，其中采购人3份，设计单位1份。

成交供应商提供的随机图纸资料目录将在第一次设计联络会上由采购人初审；最终的随机图纸目录将由采购人在设备交运前1个月审定。

    - 说明书

成交供应商应提供12套下述说明书和资料，并在首台设备交运1个月前提供采购人7套、监理单位2套及设计单位3套，对所有的外文说明书，应提供相应内容和份数的中文译本。随说明书提供配套U盘6份，格式为WORD版doc格式，其中采购人5份，设计单位1份。成交供应商提供的说明书必须是针对本工程设备特点而专门编写的文件。

1）说明书的编制

（1）说明书应由扉页、目录、插页和资料组成。资料包括概述、安装、运行、保养、故障检查、大修、部件清单和推荐的备品备件清单以及附录。

（2）扉页应包括设备的名称和功能、制造商的标志号以及采购人的规范编号和标题。

（3）目录应列出说明书的所有章、节标题，带有每章、节开始的页码和所包括的图纸清单。

（4）插页应是说明书所描述的设备的识别插图。

（5）叙述的资料应由图纸、图表以及设备的外形及包括主要总装件和组装件功能的描述等部分组成。

（6）安装资料应包括初始安装和大修后安装的预装检查、安装、校准及运行准备。

（7）运行资料应包括开关阀等所要求的分步操作程序，还应包括操作规程和运行限制范围。

（8）维护资料应包括供设备正确运行时的检查、清理、调整、修理、大修、拆卸和设备的重新装配的分步程序。还应包括维护工具清单。

（9）故障维修说明书，包括处理办法。

（10）整体部件的清单和推荐的备件清单上，应提供所有必需的资料，包括识别部件用的部件编号和标号一览表；从其他制造商处得到的部件或组件，应标上制造商的名字及部件标号、部件尺寸、重量或其他特性。

（11）储运资料应包括设备卸货、运输图、保管储存要求及有关说明。

（12）附录应包括安全保护措施，列有全部要求、定期维护项目表格，维护的形式、维修计划和参考报告或手册、术语汇编、试验报告的复印件（如果提交时可用的话），以及其它在上述条款中未规定但又是需要呈送的有关材料。

2）存放保管说明书。应包括以下内容：

设备所需室内、外及温控仓库的存放空间和大小。

设备卸货、安放、堆放及分块应遵循的程序。

存放期间的检查和保管。

需要周期性地转动的部件的转动。

保护性涂层的使用。

3）设备搬运和装卸说明书

用简图详细说明设备的装卸，简图上要注明悬吊细节、设备重量、要求的吊车容量、设备运输和移动所要求的专用吊具和夹具、运输方法。成交供应商提供的装卸设备应有明显的标记。

4）安装说明书

应提供详细的安装说明书。规程和说明书应包括设备主要部件的吊装，安装公差，以及安装中应注意的事项，建议使用的工具清单，以及要求安装成交供应商提供的设备。

5）运行和维护说明书

应提供详细的运行和维护说明书，这些说明书应包括缩印的图纸，部件清单和所有提供设备的目录。这些说明书在运行、维护、组装、拆卸、订购更换部件时有用。运行说明书还应包括各流量和压力的整定值，以及所有辅助保护装置的调整等。

6）现场检查、起动和试验方法

应提供现场安装完毕后进行设备检查和试验的详细方法。应包括以下内容：

部件清理、检查、调整方法和注意事项检查所有间隙的方法；

压力、辅助保护装置的调整方法；

初期起动检查和方法；

试验方法；

现场调试及启动试验大纲；

试运行或运行期间必要的调整。

7）计算成果及主要说明

主要部件强度及应力计算主要成果。

    - 记录、证明、报告

在交付设备时，成交供应商应提供6套/台（其中设计单位1套）完整的合同设备（包括外购配套设备）的车间试验、出厂试验记录、检验合格证、材料合格证明书、产品质量合格证明文件，以及与合同有关的各种报告和文件。这些报告应装订成册，可长期保存。

    - 最终设计图纸资料

除上述规定提供的供审查用和正式图纸外，成交供应商还应为采购人提供6套装订成册的图册，其中设计方1套，所有图纸应有标明图纸张数和内容的目录。这部分图纸资料必须在现场安装试验后21天内提供。提交该批图纸资料时必须同时提供包含这些文件的U盘6份（设计单位1份），其中的图纸必须是通用的CAD软件版本。

    - 其它资料

采购人认为设计、安装、运行、维护和检修需要的其它图纸资料，成交供应商也应免费提供。

  - 设备运输、包装与安装

    - 运抵施工现场

成交供应商必须考虑公路运输对大件设备运输尺寸和重量的要求。在设备运送到安装现场后，买卖双方将对照原装货清单逐项进行清点校对，并检查是否有损坏和缺件，任何损坏和缺件将在尽可能短的时间内得到赔偿和弥补。

设备运输应符合《产品包装运输管理条例》等相关规范的要求。设备的包装运输应符合有关规定，并由成交供应商负责。

    - 包装和保护措施

任何设备在成交供应商发货之前应实施充分的保护和包装措施，以保证设备安全运送到安装现场。不管这些设备是用集装箱、板条箱包装还是根据其自然条件进行局部包装保护，其保护和包装措施必须适宜并保证设备能抵御船运、汽车运输、转运至工地和长期露天存放所必须经历的各种恶劣条件。对存放条件有特殊要求的应预先提出，并应经采购人同意，包装所用材料应符合环保和检疫要求。

对设备加工面应采取适用的防锈措施和用木材或其他软材料加以防护。对电气绝缘部件应采用防潮和防尘包装。对仪器仪表、精密部件及设备应密封包装，并有妥善的防震措施。对于刚度较小的部件，采用加（焊）支撑以防变形。对零散件及运输易损件，用集装箱运输。

包装箱外部标志及起吊位置应符合GB/T1338《机电产品包装通用技术条件》和GB191《包装储运指示标志》的规定。

包装箱外壁应标明：收发货单位名称、地址、产品净重、装箱重、重心线及吊索位置，箱子外形尺寸，共××箱第××箱，轻放或不得倒置等字样或标志。

包装箱中应有装箱单、明细表、产品出厂证明书、合格证，随机技术文件及图纸。这些文件、清单、图纸及资料均装在置于包装箱内的专用防潮防雨铁盒内。随机技术文件及图纸单独提交，以免影响进度。

    - 设备安装

成交供应商应给安装承包商提供技术指导，以保证所有设备安装符合设计要求。

  - 培训、安装指导及售后服务

    - 范围

本节叙述了成交供应商安装指导人员的技术服务和对采购人有关人员的技术培训及售后服务。

成交供应商人员的费用（包括交通、食宿、保险和通讯等）包含在本合同投标总报价中。

    - 培训

1）培训范围

培训分安装培训和运行培训两个阶段。

成交供应商须对采购人的安装和运行管理人员进行技术培训，使他们了解设备的结构、性能、安装程序和维修标准，掌握正确的安装、操作、调试技能和事故处理方法。培训地点在采购人所在地。

2）培训专家的要求

成交供应商派出的专家，应有专业理论和实际操作经验，能胜任培训工作，对按本合同提供所有设备的每个部件的安装、试验和运行等进行技术指导，并协助安装承包商的工作。培训费用包含在本合同投标总报价中。

3）培训

（1）成交供应商应提供称职的工程师为采购人培训安装和运行管理人员，使受培训人员具备正确设备操作和事故处理能力等。

（2）成交供应商应在投标书中附有各类安装指导和培训服务的内容。

（3）培训在设备安装前就应开始，培训服务包括讲课、操作示范、事故预防和设备的维护以及其他必要的指导。

（4）安装和培训工程师应接受采购人的审查和认可，至少在工程师到达之前42天，成交供应商需提交其工程师的资格文件供采购人审查。如工程师不能胜任，成交供应商应更换称职的工程师。

（5）成交供应商应在培训前向采购人提供中文版培训计划和培训教材。

    - 安装、调试、技术指导

1）概述

（1）设备安装和现场试验是由其他承包商完成的，成交供应商应提供至少1名有能力的工地代表，协调与采购人以及安装承包商之间的工作。还应提供1名或多名胜任的安装指导人员和试验工程师对安装承包商在安装方法、步骤和应注意事项方面进行指导。

（2）成交供应商指导人员应对设备的安装质量、设备试验、试运行和性能试验负指导责任。成交供应商工程师应有10年以上相关的工作经验，成交供应商应负责对本合同设备的正确校正、调整、清理、检查和现场试验的指导，以及对本合同设备安装质量的监督和说明现场有关事项。

（3）成交供应商的安装指导人员应负责所有安装工作的正确实施，当发生工作未按他的指示执行时，应立即以书面形式将此情况通知采购人。如成交供应商指导人员指导错误使本合同设备损坏，成交供应商应自费修复或更换，并按商务条款付给采购人延误工期的罚金。

（4）成交供应商安装指导人员提出的建议和指导，应在保证安装质量和进度的前提下，考虑施工现场的实际情况。

（5）成交供应商需列出成交供应商人员技术服务所需的估计人日数以及专业种类。双方应根据工地的实际工作进展情况，通过协商决定成交供应商技术人员的专业、数量、在现场服务的持续时间，以及到达和离开工地的日期。如果安装出现延期，安装指导人员或试验工程师的服务应服从采购人的要求。

（6）成交供应商技术人员到达工地后，通过双方协商，制定工作进度表和月计划。成交供应商技术人员将根据已同意的工作进度表进行工作。工作进度表和方案等的改变通常可通过双方总代表的协商解决，当双方意见不一致时，成交供应商总代表和技术人员应服从采购人总代表的意见。在工程中出现问题时，成交供应商有义务积极协助采购人及时提出解决问题的方案，并无条件地协助采购人解决问题。工作进度及每天完成的主要工作、出现的所有问题或事故及解决方法都用中文记录在“工作日志”中，一式两份，每份由双方现场总代表签字，双方各执一份。

2）任务和责任

（1）成交供应商工地总代表应在设备安装、调试期间常驻工地，此总代表应在本合同范围内全面负责技术服务和培训工作，并与采购人工地总代表充分合作与协商，以解决与本合同有关的技术和工作问题，双方的工地总代表，未经双方授权，无权变更和修改本合同。

（2）成交供应商技术人员代表成交供应商提供技术服务，承担完成本合同设备的安装、试运行、验收服务任务和相应责任。

（3）成交供应商技术人员不仅要详细解释技术文件、图纸、运行事项、设备性能，而且还要回答并解决采购人提出的合同范围内的问题。

（4）为保证正确完成以上提到的工作，成交供应商技术人员应在本合同范围内，给采购人以全面正确的技术服务和必要的示范操作。

（5）成交供应商技术人员的技术指导应是正确的，如因错误指导而引起设备和材料的损坏，成交供应商应负责修复、更换、补充，其费用由成交供应商承担。

3）其他

在现场工作不受影响下，并经采购人同意，成交供应商可以调换其技术人员，费用由成交供应商支付。

如果成交供应商技术人员连续生病超过15天不能工作，成交供应商应自费更换一个具有同等水平的人员。

如遇重大原因，采购人有权要求成交供应商更换任何一个成交供应商技术人员，所有费用由成交供应商承担。

    - 售后服务

设备投运后在质保期内，如出现属设备质量问题，在接到采购人要求提供现场服务时，成交供应商服务人员必须在24小时以内赶到现场。

  - 生产过程照片

    - 概述

本节叙述了成交供应商提供全部设备各生产阶段和重要环节的照片和录相光盘，本条款所做的工作的费用应包括在本合同价格中。

    - 照片的提交

各阶段的3套生产过程照片和录相光盘同进度报告一起提供。

    - 照片和录相光盘的标志

提供的每张照片放入专用照片档案中（GB/T11821），每张照片背面和录相光盘的画面上要打印上以下内容：

——工程的名称和合同号；

——表示主题景象及视图方位的标志；

——制造厂的名称和地址；

——拍摄日期；

——拍摄者；

——采购人、成交供应商的名称。

  - 设备监造

1）设备在生产过程中实施驻厂监造，设备制造监理工程师暂按2人考虑，其旅途、交通、膳宿等包含在总价中。

2）成交供应商应提供设备监造计划和监造实施细则给采购人审查。

3）采购人代表或受采购人委托的设备制造监理（或设备检测）单位设备制造监理工程师有权参加生产设备制造、车间组装和工厂试验的监督、见证和验收。设备制造监理工程师根据采购人监理工程师批准的技术方案，进行质量、进度控制。在其重要工序和关键部位实行旁站（即现场跟踪检查监督），制造中检测试验主要采取见证方式。成交供应商应把监造工作纳入制造实施方案中，给予配合。

4）监造人员对设备的生产全过程（从材料进场到设备出厂）进行质量监督，成交供应商应积极配合。监造人员有权拒收不符合合同规定的材料和设备。每次支付合同款之前，必须经设备制造监理工程师签字认可后才能支付。

5）成交供应商生产产品之前应得到采购人同意后方可进行。

  - 试验和验收

成交供应商提供的设备在竣工验收前应进行相关试验，试验包括工厂装配试验、型式试验、现场试验等。通过这些试验校验设备的性能和保证值。

    - 工厂试验计划

成交供应商应按工程进度提出工厂试验计划，在实施前7天提交给采购人，由采购人核准后执行。试验计划包括试验项目、试验准备、试验程序、试验过程、判定标准和试验时间，并及时通知采购人派员赴厂参加主要设备项目的试验及质量检验，成交供应商应同时提供一定的工作条件和方便。

    - 工厂装配与试验证明

按规定应在成交供应商工厂进行组装的各种设备，除成交供应商规定的计划外，还应按采购人要求进行一些必要的试验。所有试验项目应尽量模拟正常使用条件。对所有拆卸的部件应做出适当的配合标记和设定位销。

凡在工厂进行的各种设备的检验和试验，应向采购人提供工厂检验记录复印件，并经采购人审查认可后，设备才能发运。

成交供应商应事先向采购人提交在工厂装配的设备和试验项目、工艺及检验大纲和时间安排。

    - 出厂验收

1）成交供应商提供的设备在工厂应进行壳体强度和密封试验等，须经监理、施工、设计等有关方验收合格后方可出厂。

2）每台管道附件须由生产厂家进行出厂检验，检验合格后，附有产品合格证，方可出厂。

3）出厂验收包括文件验收与实物验收，并形成出厂验收报告。

（1）成交供应商应提供产品出厂总结报告，包括设计、工艺、质检报告等。

（2）设计报告应说明是否按合同规定或有关规程达到优质产品设计要求，有无重大设计修改。

（3）工艺报告应说明所采用的工艺，是否保证产品制造质量达到优质产品的要求，有无重大的工艺修改。

（4）质检报告应根据有关规程规定，统计主要零件合格率，说明有无回用品或代替品等。

（5）设备监理（监造）单位应提供监造报告，说明产品设计、原材料、外协件、制造工艺、质量检验以及加工装配精度等方面是否达到合同规定的要求。

（6）实物验收按合同文件规定的检查项目和内容、检验标准、检验方法和精度要求进行。

  - 计量与支付

项目规定的工作，其所有的费用包括在报价表内的相关工作项目或附带工作项目中。

- 阀件设备专用技术要求

  - 偏心半球阀技术要求

    - 偏心半球阀一般技术要求

1）范围

某些元件、部件或装置，如果在招标文件中未专门提到，但对于构成一台完整和性能良好的偏心半球阀是必不可少的，这些元件、部件或装置也应由成交供应商提供，其费用包括在设备总价中。

2）结构形式、性能及尺寸

（1）结构长度：应符合GB/T12221标准的要求，且按压力、公称直径、功能和材质等要求最小。

（2）连接方式：法兰连接。且螺栓孔口尺寸、数量和分布圆直径应符合标准要求。

（3）手动偏心半球阀全开时损失系数约等于0。偏心半球阀应结构合理、强度高，在开启时应保证流道完全畅通，在运行时水损小，在高流速30m/s及以下应无任何空蚀、振动。

（4）手轮：采用伞形手轮（A型），且技术要求符合JB/T93要求。面向手轮顺时针为关闭方向。

（5）涡轮传动装置为全封闭型。

（6）阀门阀杆旋转中心与阀体中心有一定的偏心距，保证阀门在开启或关闭过程中阀座和球冠没有相互磨擦。

（7）阀芯应为整体铸造成型，密封面与阀芯基体为冶金结合（堆焊），不允许采用机械连接的组合结构。

（8）阀芯整体铸造有导流孔，该导流孔与管道内径相等，且加工光滑，以使阀门具有最小的压力损失。且阀门应能在动水情况下轻松开启和关闭。

（9）阀门采用金属硬密封，密封面堆焊耐腐蚀硬质合金，堆焊合金硬度≥48HRC，堆焊层厚度≥5mm 。

（10）阀门底部应设置排污孔和排污阀。阀门启闭过程中应能自行去除密封面上污垢和管道的泥砂等杂物而不影响密封。

（11）阀门应具有切削功能，在关闭时能将介质中杂物切断，保证阀门正常启闭。

（12）阀门采用卧式安装，即阀轴为水平方向。阀体上设置地脚支承，支承上应有用于固定的地脚螺栓孔。

3）材料

（1）主要部件材料：

| 序号 | 名称 | 材质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阀体 | WCB及以上 |
| 2 | 阀 芯 | WCB/堆焊耐腐硬质合金 |
| 3 | 阀 杆 | 2Cr13 |
| 4 | 下 轴 | 2Cr13 |
| 5 | 手轮 | QT450-10及以上 |
| 6 | 阀 座 | 20钢/堆焊耐腐硬质合金 |
| 7 | 填 料 | 膨胀石墨 |

（2）材料的化学成分、力学性能和质量要求应符合标准的要求。

（3）所有材料卫生条件符合国家标准（GB/17219）要求。

（4）可以使用力学性能更好的材质且满足阀件压力要求。

    - 手动传动机构

手动传动机构采用蜗轮蜗杆驱动，驱动装置操作应方便、灵活、安全可靠，操作力矩应不高于国家标准，同时必须有明显的开度指示和机械限位调节机构。

    - 电动传动机构

电动阀门的传动装置应同时带有手动操作的手轮机构，手、电动切换采用机械互锁装置。阀门采用现地控制和远方控制相结合的方式。远方控制作为系统的正常工作模式。阀门采用一体化电动装置驱动，不需要提供单独的控制柜。

电动装置品牌应采用相当于Bernard、Auma、Rotork或Sipos等同等档次品牌，但不局限于这4个品牌，若采用其他同档次品牌，需提供设备技术偏差比较表及近五年内在国家、省级重点水利工程中2项以上使用证明材料。成交供应商应承诺提供原产地证明、报关单等。

1）主要技术要求（不限于此）

（1）电动执行机构为引进型智能一体化产品，采用先进的SOC（片上系统）使用更少的电子元件，更高的集成系统，实现产品的精确控制和高可靠性。

（2）电动执行机构应为非侵入式双密封设计，外壳为高压热室工艺铝合金铸造。所有部件密封在标准为IP68的双密封防水外壳内，使得内部器件完全免受外部环境影响，即使打开接线端盖，执行器内部电气元件也不受影响。

（3）人机对话窗口采用高清晰LED数字及标识符液晶显示屏，能同时通过数字及标识符显示执行器的开度、力矩值、和功能的状态，并具有独特的背景照明系统便于夜晚观测和对执行器的功能设定。

（4）电动执行机构应采用有结构简单、性能可靠的双向力矩保护装置及非接触式的阀位测量系统（霍尔磁效应计数编码器）。

（5）电动执行机构在失去信号时，可根据用户要求组态选择停在原位、或驱动阀门至全开，并提供报警用的输出接点。

（6）电动执行机构应具有远程/停止/就地切换及现场控制装置，以保证在不同的控制状态下，完成对执行机构的控制操作。并具有手动/电动切换装置和手轮，以便在断电后实现对执行器的操作。

（7）三相或单相交流异步电动机应具有良好的伺服特征，即具有高的起动转矩倍数，低的起动电流倍数和小的转动惯量。

（8）电动执行机构可通过自配的精确定位装置（随执行机构一体化，伺放一体化）接受DCS系统输出的4~20mA模拟信号，确保电动执行机构和自动调节系统的接口协调一致，组成完整的闭环控制回路。电动执行机构具有远控/就地操作切换保护功能。同时，电动执行机构可提供一个内部供电的电气隔离的4~20mA阀位反馈信号。可接受DCS来的开关指令，其控制由执行机构自行完成，需方不需配另外的电气控制回路。

（9）电动执行机构和所驱动设备之间的所有连接附件由成交供应商提供。

（10）成交供应商应随电动执行机构同时提供下列附件：电动执行机构的安装支架等相关连接装置。

（11）金属表面涂镀层、面板及铭牌均应光滑平整、紧固件不得松动，可动部件应灵活可靠。

（12）电动执行机构应具有自动相位保护修正功能和电机的过流保护、过热保护及阀门卡塞保护、紧急ESD保护等保护功能。

（13）电动执行机构在失去外供电源后应具有数据的断电记忆功能，并且在无外供电源时能够进行执行机构的功能设定，并配有内置显示备份电池使用寿命不少于3年。

（14）电动执行机构发生故障时，执行机构应能够自动检错和报警，并通过特殊符号显示其故障原因，以便于及时准确故障处理。

（15）电动执行机构具有防电磁干扰、防震功能，能直接接受开、关无源接点控制指令。

（16）成交供应商对每个电动阀的实际开关速度加以说明，全行程开或关时间应小于1分钟；每个开关两端接线应分别引到随执行器提供的接线端子上，需方不需要将所有开关串联连接，只需将动力电源线和反馈信号线引入接线盒。

（17）电动执行机构可接受DCS系统信号指令的控制，需方现场只提供动力电源。

（18）通讯接口：RS485接口（Modbus协议）。

（19）手电两用手动偏心半球阀配套的电动执行机构采用开关型。

2）主要技术指标（不限于此）

（1）基本参数

阀位输入及输出信号：420mADC/≤250（输入信号/输入阻抗）；

输出行程/力矩：角行程：090C；输出力矩应按设备技术参数表选取；

使用的环境温度：-25C+70C；

使用的环境相对湿度：＜95%；

电源电压：三相：380V10%；

电源频率：50Hz1%；

（2）主要技术指标：

基本误差：1.0%；

回差：0.5%；

死区：0～9.9％可调；

阻尼特性：3次半周期；

额定行程：25S10%;；40S10%（对稳定力矩6000 N.M）；

起动特性：执行器在电压误差为±10％，频率误差为±5Hz的情况下，其运行性能可得到保证。执行器在最大压降为15％的情况下能够正常启动，并按正常速度运转。

绝缘电阻：

输入端子与机壳间：≥20MΩ（500V 电压下）；

电源端子与机壳间：≥50MΩ（500V 电压下）；

输入端子与电源端子间：≥50MΩ（500V 电压下）；

绝缘强度：

在下列试验条件下，应不出现击穿和飞弧现象：

输入端子与机壳间试验电压与频率：500V  50Hz；

输入端子与电源端子间试验电压与频率：500V  50Hz；

电源端子与机壳间试验电压与频率：

＜60V      500V    50Hz；

130＜250V  1500V   50Hz；

250380V   2000V   50Hz；

（3）力矩和行程开关

银接点开关容量：

220V AC   5A；

110V DC   0.25A；

始终端可调范围：020；7090；

机械寿命：不低于107 次；

数量：开、关向各2个DPDT接点。

（4）环境温度在第1）条规定范围内，每变化10C时输出行程变化应不大于额定行程的0.5%。电压从公称值分别变化到正、负极限时，输出行程变化应不大于额定行程的1.0%。

（5）48小时的漂移应不大于额定行程的0.5%。

（6）执行机构在频率为10150Hz，位移幅值为0.15mm和伺服放大器在频率1055Hz，位移幅值为0.075mm，分别承受三个相互垂直的方向的振动，各振动30min的正弦扫频试验，行程下限值和量程变化应不大于额定行程的1.5%。

（7）执行机构应在ZBY003包装条件下按ZBY002中有关要求进行连续冲击试验，试验后的基本误差和回差应符合第（2）条规定。

（8）电动执行机构的工作制可组态为开关式和可逆断续工作制。可调节式的电动执行机构，允许接通次数可达每小时600次。

（9）执行机构在额定行程50%附近，以接通持续率2025%，每小时接通次数115050次运行48小时，基本误差和回差应符合第（2）条规定。

3）检测和检验

电动传动机构需进行检测和试验，阀门和电动传动机构组装后也要进行检测和试验：组装的阀门必须是此电动装置所要配的阀门。

检测内容包括外观检测、扭矩保护和限位开关检测、功能检测、严密性检测、阀杆轴线垂直度等。

    - 偏心半球阀其他技术要求

1）阀门内外防腐采用无毒无害静电喷涂，应具有很强的附着力。所有内衬和外涂与饮用水接触部分要适合饮用水应用标准。

2）偏心半球阀的试验方法、检验规则、标志、涂漆和储运应符合CJ/T283标准和招标文件的要求。

3）阀门应采用先进的铸造工艺铸造，具有良好的外观，表面质量应符合GB/T12227的规定。阀门除法兰密封面以外的内腔和外表均应采用无毒环氧树脂漆喷漆处理，厚度应不小于250μm。其它具有同样高质量且其耐磨和防腐适应性已得到证实的内部涂层，也可以经采购人批准后使用。所有内衬和外涂与饮用水接触部分要适合饮用水应用标准。

4）偏心半球阀的压力等级及公称直径见阀件设备清单。

5）成交供应商在投标时提供偏心半球阀流量——开度曲线和流阻系数——开度曲线。

  - 传力接头技术要求

    - 传力接头一般技术要求

1）范围

某些元件、部件或装置，如果在招标文件中未专门提到，但对于构成一台完整和性能良好的传力接头是必不可少的，这些元件、部件或装置也应由成交供应商提供，其费用包括在设备总价中。

2）结构形式、性能及尺寸

（1）传力接头为传力式，即伸缩接头安装完毕后与管道纵向刚性连接。

（2）连接方式：法兰连接。且螺栓孔口尺寸、数量和分布圆直径应符合标准要求。

（3）由两部分组成，一部分滑入另一部分，空余的法兰把梯形密封压入，确保不漏水。

3）材料

（1）主要部件材料：

本体、压盖为球墨铸铁（QT450-10）及以上或更高材质；

密封圈为三元乙丙橡胶（EPDM）；

短管法兰为Q235B及以上；

其他材料符合GB/T12456标准的要求。

（2）材料的化学成分、力学性能和质量要求应符合标准的要求。

（3）所有材料卫生条件符合国家标准（GB/17219）要求。

（4）可以使用力学性能更好的材质。

    - 传力接头其他技术要求

1）传力接头的压力等级及公称直径见阀件设备清单。

2）传力接头公称直径DN2200mm，安装长度400mm，伸缩量不小于60mm。

  - 法兰技术要求

1）法兰为板式平焊钢制法兰，密封型式为突面。

2）法兰材质与管道材质保持一致，材质的力学性能和化学性能应符合国家标准。

3）法兰应作防护处理，避免法兰锈蚀、密封面划痕等缺陷。

4）法兰结构尺寸、表面粗糙度、检验、试验、验收、标志等按相应标准执行。

5）法兰的压力等级及公称直径见阀件设备清单。

- 主要进度控制

质量保证计划                       合同签订生效之日起14天内

工作计划                           合同签订生效之日起14天内

制造工艺方案                       合同签订生效之日起14天内

提交基本设计图纸资料               合同签订生效之日起21天内

举行第一次设计联络会议             合同签订生效之日起28天内

举行第二次设计联络会               由各方协商确定

提交详细设计图纸资料               合同签订生效之日起42天内

举行第三次设计联络会               由各方协商确定

设备出厂验收                       设备发货前30天内

提交最终设计图纸资料               现场安装试验后21天内

提交安装及运行维护说明书           第一批设备发货前30天内

最终进度控制以最终签订的合同内容为准。具体供货时间采购人将根据土建工程完成情况书面通知成交供应商。

- 阀件设备清单

主要阀件设备清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动偏心半球阀 | DN2200 | 套 | 1 |
| 2 | 传力接头 | DN2200 | 套 | 1 |
| 3 | 法兰 | DN2200 | 片 | 2 |

注：本招标项目必须要实质性满足技术要求和商务要求：

- 此次招标核心产品为：闸门、卷扬机、锥形阀

- 投标人提供的货物必须是原装全新、高于或等于招标文件规定技术参数的产品。

- 属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的, 必须采购当期节能产品政府采购清单内设备或产品；在价格、技术、服务等指标同等条件下，优先采购节能产品（开标时需提供投标人所投产品属于政府采购清单规定的节能产品的证明材料）。

- 本项目标的物所属行业：工业。

第六章 质疑与投诉

一、质疑与答复

1. 参与政府采购活动的供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2. 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。政府采购供应商质疑函范本下载地址：

http://download.ccgp.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip；

- 采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

- 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

  - 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

  - 质疑项目的名称、编号；

  - 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

  - 事实依据；

  - 必要的法律依据；

  - 提出质疑的日期；

  - 获取招标文件的凭证；

  - 以上资料一式二份（采购人、采购代理机构各执一份）。

- 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。

二、投诉与处理

1、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的博爱县青天河水库除险加固工程建设管理局提起投诉。

2、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向博爱县青天河水库除险加固工程建设管理局提起投诉。

3、投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。政府采购供应商投诉书范本下载地址：

http://download.ccgp.gov.cn/2018/tousushufanben.zip

- 博爱县青天河水库除险加固工程建设管理局自收到投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定并公示。

投诉联系电话：0391-8683273  地址：博爱县葵城路

第七章 履约验收

供应商履约完成后，向采购人提出验收建议，采购人自收到验收建议之日起五个工作日内，采购人组织供应商参与，共同完成验收。技术复杂、专业性强等项目可适当延长验收时间。验收流程如下：

- 编制验收方案。明确验收时间、方式、程序等内容。技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目、可根据项目特点对服务期内的服务实施情况分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收；工程类项目按照行业部门规定的标准、方法和内容进行验收。

- 完善验收方式。对于采购人和使用人分离的采购项目，应邀请使用人参与验收。采购人可邀请参与本项目的其他供应商或第三方机构及专家参与验收。相关验收意见作为验收书的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应在焦作市政府采购网公示。

- 按照合同履约验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目的总体评价，由验收双方共同签署。采购人将履约验收情况在焦作市政府采购网公示，履约验收各项资料采购人应当存档备查。

- 落实履约验收责任。验收合格的项目，采购人应当按照合同约定及时支付资金。验收不合格的项目，采购人应当依法及时处理。合同履行、违约责任和解决争议的方式使用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法情形，采购人应及时报财政部门。

第八章  投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

（封面）

供  应  商：（单位公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日       期：       年    月    日

目    录

## （自拟）
一、投标函及开标一览表

- 投标函

致：                    （采购人名称）

我单位已收到的                            项目采购文件及有关纪要通知，现对参与投标及中标后工作，做出如下郑重承诺：

1、我方愿以总价为人民币（大写）             （小写）￥            元，供货安装期：            ，按合同约定实施和完成本项目。

2、在响应性文件递交截止时间后至确定成交人的投标有效期内，我单位不得要求退出竞标或者修改响应性文件。

3、我方明白采购人不一定接纳最低投标报价的采购，也不需要采购人解释选择或否决任何供应商的原因和理由。

4、我方参与本项目投标的所有资料真实有效，未在响应文件中提供虚假材料，无陪标、串标等违法行为。若相关部门查实或被不见面开标系统提示为“投标文件制作机器码一致”的，同意被视为投标无效，接受报监管部门依法作出的处理。

5、一旦我方中标，我方在收到中标通知书后15日内，依据采购文件、响应文件与采购人签订合同。若由于我方原因在15日内因非不可抗力拒绝与采购人签订合同的，愿意接受相关部门依法作出的处罚。合同签订后严格按照合同履约，并配合采购人完成履约验收。

供应商：（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

年      月      日

### （二） 开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投 标 人 |  |
| 投标总报价 | （大写） （小写） |
| 质量标准 |  |
| 供货安装期 |  |
| 质保期 |  |
| 投标有效期 |  |
| 备注： |  |

供应商：（单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日  期：     年   月   日

### （三）报价明细表

| 名称 | 所投设备 |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 品牌 | 型号 | 技术参数 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 如：国家/行业标准... |
| 合计（元） | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 重要提示：1、本表的每一页须加盖企业印章； 2、涉及有国家标准的产品，须填写名称、品牌、型号及技术参数、报价等本表内容（若品牌、型号等填写的与实际不符，按照无效标处理）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日  期：     年   月   日

（四）技术偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 | 投标货物实际技术规格 | 偏离说明 (说明偏离情况） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人须对照招标文件技术规格，将自己所投的所有货物的功能、技术性能、配置等内容按照上表格式与招标文件要求逐条填写，供应商必须提供所投设备的具体参数值，并在偏离说明栏中标明技术及配置的实际响应情况：

1、偏离说明栏中必须标明技术及配置的响应情况，整项货物及该项货物各部分相应情况须按下列要求填写，任何不真实响应都将按无效投标处理：

- 对应项中的所有技术参数、性能和配置全部符合招标文件要求的才能填写“符合”；

- 对应项中的所有技术参数、性能和配置全部符合招标文件要求并且其中有一个或以上指标优于招标文件要求的，可填写“正偏离”；

供应商（盖章）：

法人代表或授权委托人（签字或盖章）：

年    月    日

二、联合体投标协议书

甲方：

乙方：

甲乙双方自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加              （项目名称）的投标。双方在平等互利的基础上，就工程的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致，订立如下协议，共同遵守执行：

1.   XXXX作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.双方均有义务提供足够的资料，以满足招标人对投标资格的要求。

3.参加本项目的投标时，投标文件由    XXX负责提交。

4.联合体的投标文件、招标人的招标文件、联合体与招标人签订的合同均对双方具有约束力。

5.如果本联合体中标，整体的项目管理工作由甲方负责，乙方将参与项目管理；甲方负责                     ，乙方负责                    。具体工作范围、内容以中标后双方协商签订的合同为准。

6.甲乙双方将共同享有和承担完成本工程中施工工作的权利和义务，并获得由此而得到的收益和承担相关的责任。待合同签订后由双方协商收益分配的有关事宜。

7.联合体的一方没有履行自己的义务时，应承担另一方由此而造成的直接损失。

8.因联合体的一方或双方没有履行自己的义务，造成联合体在履行与招标人的合同时违约或联合体与招标人的合同无法继续履行时，直接责任方应承担相关责任。

9.如果本联合体中标，在与招标人签订合同之前，就本项目实施过程中各方的责任、权利、义务，双方在协商同意后将另行签订补充协议补充协议与本协议具有同等的约束力。

10.联合体形成后，各方不得再以自己名义在本项目中单独投标。联合投标的项目责任人不能作为其它联合体或单独投标单位的项目组成员。因发生上述问题导致联合体投标成为废标，联合体的另一方可追究其违约行为。

11.在实施过程中，本协议未尽事宜，由双方协商解决。

12.因履行本协议所引起的一切争议，双方应在诚信原则基础上协商解决。如协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。

13.本协议经双方签字盖章后生效，履行完协议约定的全部义务、结算各项费用或者该项目未能中标,则本协议自动终止。

14.本协议一式肆份，甲乙各执两份。

甲方：（盖章）                     乙方：（盖章）

法人代表：（签名）                 法人代表：（签名）

年     月    日

## 三、法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：         职务：       _

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件粘贴处（背面）

法定代表人身份证复印件粘贴处（正面）

供应商： （盖单位章）

供应商：        （盖单位公章）

年    月     日

## 四、授权委托书

本人            （姓名）系                       （供应商名称）的法定代表人，现委托             （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                                 （项目名称）项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

委托代理人身份证复印件粘贴处（正面）

委托代理人身份证复印件粘贴处（背面）

供应商：              （盖单位公章）

法定代表人：              （签字或盖章）

委托代理人：                （签字或盖章）

年    月    日

## 五、项目实施方案等

六、政府采购供应商资格信用承诺函

致（采购人）     ：

供应商名称：

统一社会信用代码：

供应商地址：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。

2.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。

4.我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人或授权代表(签字或签章)：

日期：    年  月  日

注：1.供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2.联合体成员都需要此模板提供承诺函。

## 七、供应商服务承诺和优惠承诺

## 八、供应商所投产品属于当期政府采购清单规定的节能环保产品的

## 证明材料（如有）

## 九、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞

46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于         行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，

营业收入为       万元，资产总额为      万元 ，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员           人，

营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商提供的声明函将在中标后随中标公告一并公示，若声明函内容不实的，将依照《政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（提醒：如果制造商不是中小企业，则不需要提供《中小企业声明函》）

## 十、残疾人福利性单位声明函（如有）

## 十一、招标文件要求的或供应商认为须提交的其他材料

招标文件规定的其他资料及供应商认为需要提交的其他材料。

优化和提升政府采购政策

一、全面取消采购文件费用和投标保证金费用。

二、免收履约保证金。确因项目需要的，应以保函等非现金形式收取，比例不得超过合同金额的6%，并按约定的时间和条件退还。

三、评标结果确认时限。自评标（评审）结束后应2个工作日内确定中标供应商，5个工作日内公告结果，同时发送中标（成交）通知书。

四、合同签订时限。自中标（成交）通知书发出之日起15日内，按照采购文件和投标(响应性）文件确定的事项签订政府采购合同。

五、合同公告和备案时限。自合同签订之日起2个工作日内。

六、项目验收。自收到供应商项目验收建议之日起5个工作日内组织验收；验收结束后2个工作日内出具《验收报告》，并在焦作市政府采购网公告验收结果。

七、资金支付。按照合同约定的条件及时支付资金，不得因机构变更、人员更替、政策调整等原因拒绝或延迟资金支付。

在政府采购活动中，若发现采购人或采购代理机构未按以上政策执行的，可向监督部门举报反映。

监督单位：博爱县财政局政府采购监督管理办公室

监督电话：0391-8683273

地址：博爱县发展大道188号机关综合办公楼主楼1213室

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将依据《河南省采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

焦作市政府采购合同融资合作企业

| 名称 | 联系人 | 联系电话 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国农业银行股份有限公司 焦作分行 | 薛国战 | 0391-2878039 13839109026 | 焦作市民主南路88号 |
| 中国银行股份有限公司焦作分行 | 曹阳 | 0391-8825171 13839118160 | 焦作市丰收路159号 |
| 中国建设银行股份有限公司焦作分行 | 李华莹 | 0391-3918471 | 焦作市建设东路152号 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司焦作市分行 | 李天祥 | 0391-2981968 13523359082 | 焦作市丰收中路2233号 |
| 焦作中旅银行股份有限公司 | 周建林 | 0391-2116963 15893053027 | 焦作市山阳区迎宾路1号 |
| 中信银行股份有限公司焦作分行 | 周江江 | 17639185001 | 焦作市塔南路1736号嘉隆国际中心 |
| 中国光大银行股份有限公司焦作分行 | 王海宾 | 0391-8787996 13598534626 | 焦作市塔南路1736号 |
| 中原银行股份有限公司焦作分行 | 赵伟 | 0391-8796520 15738533033 | 焦作市解放区人民路479号 |
| 广发银行股份有限公司焦作分行 | 张嘉强 | 0391-653785 13203910032 | 焦作市塔南路1736号嘉隆金融中心 |

备注：融资服务机构名单和人员联系方式会随时变化。具体情况可登录“焦作市政府采购网”政府采购合同融资平台查询。