博爱县青天河村崩塌、滑坡地质灾害综合

治理项目工程量清单

| 序号 | 治理点位 | 工程 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HP-I | 挡墙1号 | 基础开挖 | m3 | 167.4 | III类土 |
| 2 |  |  | C45混凝土 | m3 | 589.05 | 商砼 |
| 3 |  |  | 伸缩缝 | m2 | 52.36 | 三毡四油 |
| 4 |  |  | 碎石垫层 | m3 | 43.2 | 30cm厚 |
| 5 |  |  | PVC管 | m | 96.18 | 直径110mm |
| 6 |  |  | 防护网 | m2 | 369 |  |
| 7 |  |  | 防护网立柱 | m | 123 | 1.5m每根 |
| 8 |  | 削坡 | 土方开挖 | m3 | 7671 | 运距5km |
| 9 |  | 格构梁护坡1、2、3号 | 基础开挖 | m3 | 408 | III类土 |
| 10 |  |  | 碎石垫层 | m3 | 81.6 | 10cm厚 |
| 11 |  |  | 夯实 | m3 | 81.6 |  |
| 12 |  |  | C30混凝土 | m3 | 326.4 | 商砼 |
| 13 |  |  | φ12mm面筋制作与安装 | m | 4896 |  |
| 14 |  |  | φ16mm箍筋制作与安装 | m | 8160 |  |
| 15 |  |  | φ16mm插底筋制作与安装 | m | 1632 |  |
| 16 |  | 排水沟1、2、3号 | 基础开挖 | m3 | 164.8 | III类土 |
| 17 |  |  | 碎石垫层 | m3 | 20.6 | 10cm厚 |
| 18 |  |  | 夯实 | m3 | 20.6 |  |
| 19 |  |  | C30混凝土 | m3 | 111.24 | 商砼 |
| 20 |  |  | φ12mm面筋制作与安装 | m | 1565.6 | 按照0.888kg/m换算 |
| 21 |  |  | φ16mm箍筋制作与安装 | m | 3708 | 按照1.58kg/m换算 |
| 22 |  |  | φ16mm插底筋制作与安装 | m | 412 | 按照1.58kg/m换算 |
| 23 |  | 7.5m锚杆 | 基岩钻孔 | m | 120 | 岩石类别IX，孔径110mm |
| 24 |  |  | 土体钻孔 | m | 440 | 岩石类别V，孔径110mm |
| 25 |  |  | 锚杆制作与安装 | 根 | 80 | ∅25螺纹钢 |
| 26 |  |  | 水泥砂浆 | m3 | 5.552 | M10 |
| 27 |  | 绿化 | 草袋护坡 | m3 | 261 |  |
| 28 |  |  | 连翘 | 株 | 336 |  |
| 29 |  |  | 播撒草籽 | m2 | 84 | 不覆土 |
| 30 |  | 排水沟4号 | 基础开挖 | m3 | 275.2 | III类土 |
| 31 |  |  | 碎石垫层 | m3 | 34.4 | 10cm厚 |
| 32 |  |  | 夯实 | m3 | 344 |  |
| 33 |  |  | C25混凝土 | m3 | 144.48 | 商砼 |
| 34 |  |  | 伸缩缝 | m2 | 28.56 | 三毡四油 |
| 35 |  |  | 3m长有筋Ⅲ级砼管 | 根 | 2 | 直径400mm |
| 36 |  |  | C20混凝土垫层 | m3 | 0.6 | 商砼 |
| 37 |  |  | C30混凝土 | m3 | 1.2 | 商砼 |
| 38 |  |  | 钢筋混凝土盖板 | 块 | 688 |  |
| 39 |  | 排水沟5号 | 基础开挖 | m3 | 25.2 | III类土 |
| 40 |  |  | M10浆砌石 | m3 | 12.627 |  |
| 41 |  |  | 3:7灰土垫层 | m3 | 4.2075 | 10cm厚 |
| 42 |  |  | 伸缩缝 | m2 | 1.1224 | 三毡四油 |
| 43 |  | 排水沟6号 | M10浆砌石 | m3 | 17.4 |  |
| 44 |  |  | 基础开挖 | m3 | 8 | III类土 |
| 45 |  |  | 3m长有筋Ⅲ级砼管 | 根 | 4 | 直径400mm |
| 46 |  |  | C20混凝土垫层 | m3 | 1 | 商砼，10cm厚 |
| 47 |  |  | C30混凝土 | m3 | 2 | 商砼，20cm厚 |
| 48 |  |  | 伸缩缝 | m2 | 3.4 | 三毡四油 |
| 49 | BT-I | 主动防护网 | GPS2型主动防护网 | m2 | 2837 | 配置见正文 |
| 50 | BT-II | 截水沟1号 | 基础开挖 | m3 | 167.5 | III类土 |
| 51 |  |  | M10浆砌石 | m3 | 42.5718 |  |
| 52 |  |  | 3:7灰土垫层 | m3 | 14.1906 | 10cm厚 |
| 53 |  |  | 变形缝 | m2 | 3.8124 | 三毡四油 |
| 54 |  | 挡墙2号 | 基础开挖 | m3 | 21 | III类土 |
| 55 |  |  | M10浆砌石 | m3 | 147 |  |
| 56 |  |  | 砂浆抹面 | m2 | 8.4 | 20cm厚 |
| 57 |  |  | 伸缩缝 | m2 | 10.5 | 三毡四油 |
| 58 | BT-III | 边坡清理 | 土方开挖 | m3 | 60 | 运距1～1.5km |
| 59 |  | 挡墙3号 | 基础开挖 | m3 | 72 | III类土 |
| 60 |  |  | M10浆砌石 | m3 | 360 |  |
| 61 |  |  | 砂浆抹面 | m2 | 28.8 | 20cm厚 |
| 62 |  |  | 伸缩缝 | m2 | 18.75 | 三毡四油 |
| 63 |  | 排水沟7号 | 基础开挖 | m3 | 475.2 | III类土 |
| 64 |  |  | 碎石垫层 | m3 | 59.4 | 10cm厚 |
| 65 |  |  | 夯实 | m3 | 594 |  |
| 66 |  |  | C25混凝土 | m3 | 249.48 | 商砼 |
| 67 |  |  | 伸缩缝 | m2 | 50.4 | 三毡四油 |
| 68 |  |  | 钢筋混凝土盖板 | 块 | 1188 |  |
| 69 |  | 地面硬化 | 素土夯实 | m2 | 295 |  |
| 70 |  |  | C25素混凝土 | m3 | 59 | 商砼 |
| 71 | BT-IV | 挡墙4号 | 基础开挖 | m3 | 16.5 |  |
| 72 |  |  | C45混凝土 | m3 | 61.6 | 商砼 |
| 73 |  |  | 伸缩缝 | m2 | 2.8 | 三毡四油 |
| 74 |  |  | PVC管 | m | 50.38 |  |
| 75 | BT-V | 排水沟8号 | 基础开挖 | m3 | 258.4 | III类土 |
| 76 |  |  | 碎石垫层 | m3 | 32.3 | 10cm厚 |
| 77 |  |  | 夯实 | m3 | 323 |  |
| 78 |  |  | C25混凝土 | m3 | 135.66 | 商砼 |
| 79 |  |  | 伸缩缝 | m2 | 27.3 | 三毡四油 |
| 80 |  |  | 3m长有筋Ⅲ级砼管 | 根 | 1 | 直径400mm |
| 81 |  |  | C20混凝土垫层 | m3 | 0.3 | 商砼 |
| 82 |  |  | C30混凝土 | m3 | 0.6 | 商砼 |
| 83 |  |  | 钢筋混凝土盖板 | 块 | 646 |  |
| 84 |  | 削坡 | 土方开挖 | m3 | 9579 | 运距5km |
| 85 |  | 挡墙5、6号 | 基础开挖 | m3 | 78.75 | III类土 |
| 86 |  |  | M10浆砌石 | m3 | 315 |  |
| 87 |  |  | 砂浆抹面 | m2 | 31.5 | 20cm厚 |
| 88 |  |  | 伸缩缝 | m2 | 15 | 三毡四油 |
| 89 |  | 绿化 | 侧柏 | 株 | 386 | 高1.5m |
| 90 |  |  | 播撒草籽 | m2 | 869 |  |
| 91 | BT-VI | 危岩体清理 | 石方开挖 | m3 | 500 |  |
| 92 | BT-VII、BT-VIII | 截水沟2号 | 基础开挖 | m3 | 14.95 | III类土 |
| 93 |  |  | 碎石垫层 | m3 | 14.95 | 10cm厚 |
| 94 |  |  | 夯实 | m3 | 14.95 |  |
| 95 |  |  | C30混凝土 | m3 | 105.8 | 商砼 |
| 96 |  |  | φ12mm面筋制作与安装 | m | 1150 | 按照0.888kg/m换算 |
| 97 |  |  | φ16mm箍筋制作与安装 | m | 2070 | 按照1.58kg/m换算 |
| 98 |  |  | φ16mm插底筋制作与安装 | m | 230 | 按照1.58kg/m换算 |
| 99 |  | 排水沟9号 | 基础开挖 | m3 | 2.08 | III类土 |
| 100 |  |  | 碎石垫层 | m3 | 2.08 | 10cm厚 |
| 101 |  |  | 夯实 | m3 | 2.08 |  |
| 102 |  |  | C30混凝土 | m3 | 14.72 | 商砼 |
| 103 |  |  | φ12mm面筋制作与安装 | m | 160 | 按照0.888kg/m换算 |
| 104 |  |  | φ16mm箍筋制作与安装 | m | 288 | 按照1.58kg/m换算 |
| 105 |  |  | φ16mm插底筋制作与安装 | m | 32 | 按照1.58kg/m换算 |
| 106 |  | 排水沟10号 | 基础开挖 | m3 | 3.51 | III类土 |
| 107 |  |  | 碎石垫层 | m3 | 3.51 | 10cm厚 |
| 108 |  |  | 夯实 | m3 | 3.51 |  |
| 109 |  |  | C30混凝土 | m3 | 24.84 | 商砼 |
| 110 |  |  | φ12mm面筋制作与安装 | m | 270 | 按照0.888kg/m换算 |
| 111 |  |  | φ16mm箍筋制作与安装 | m | 486 | 按照1.58kg/m换算 |
| 112 |  |  | φ16mm插底筋制作与安装 | m | 54 | 按照1.58kg/m换算 |
| 113 |  | 消力池 | 基础开挖 | m3 | 14.04 | III类土 |
| 114 |  |  | 碎石垫层 | m3 | 1.872 | 20cm厚 |
| 115 |  |  | 夯实 | m3 | 1.872 |  |
| 116 |  |  | C30混凝土 | m3 | 10.368 | 商砼 |
| 117 |  |  | 防护网 | m2 | 13.2 |  |
| 118 |  |  | 防护网立柱 | 根 | 8 |  |
| 119 |  | 管涵 | 基础开挖 | m3 | 10.8 | III类土 |
| 120 |  |  | 3m长有筋Ⅲ级砼管 | 根 | 5 | 直径400mm |
| 121 |  |  | C20混凝土垫层 | m3 | 1.35 | 商砼 |
| 122 |  |  | C30混凝土 | m3 | 2.7 | 商砼 |